冷库及空调系统维修养护要求

- 修理养护范围：冷库压缩机组2套   中央空调系统3套 大金（8HC752L、 8HC752S、6HC752L）

- 修理要求：

两台冷库压缩机组解体检测，冷凝器清通，泵压，蒸发器进出口切开，管系及蒸发器化学清洗捉漏。装复后泵压试验。冷剂（R22）及冷冻油换新，系统损坏零配件换新，全部装复，调试。运行正常，交船方。

三台空调系统，其中大金8缸机长行程1台，8缸机短行程1台，6缸机1台。压缩机拆检，冷凝器清通，损坏的零部件换新，系统调试正常后交船。空调风机3台检修轴承换新，风扇做动平衡试验。

由于船舶经过改装，许多地方风管已经脱落，全船空调需要捉漏。各舱室布风器检查，修理。根据损坏的情况安排修理或者换新。

- 保修要求：

保修时间2年。