上海海事大学

图书馆总服务台制作及材料说明

款式附草图；（mm）

制作材料；大理石. 木结构加钢架支撑. LED灯带. 不锈钢装饰。

框架采用E0级环保饰面板制，板材厚度为25㎜。台面采用帝黄金大理石铺设，台面正面采用欧典米黄大理石装饰，踢脚留100㎜内装不锈钢拉丝板，再用LED灯带装饰，考虑到连接的桌子跨度较大，而且台面大理石较重，所以桌面底下再用25*50*1.2钢架进行支撑。钢架必须酸洗磷化做防锈处理，随后表面应静电喷塑。大理石台面前端应加厚到60㎜，所有边角要圆润防止割手。台面底下应留有键盘架，主机滑板。

说明:投标单位的设计图纸及工艺不得低于以上要求。

上海海事大学

2015-11-25