港湾校区校园安防管理系统

比选文件

项目编号：HFBX2026060

采购人：上海海事大学

二〇二六年七月

第一章 比选公告

为公开、公正、公平地做好各项货物与服务的采购工作，进一步提高采购过程的透明度，有利于我校选择性价比更高的产品及更优质的服务，欢迎各供应单位本着务实友好的工作态度，积极参与，并做好成本核算，进行一次性报价。我校将本着公开、公正、公平的工作原则，对各供应单位所提供的资料，进行综合评议，择优选购。为确保本次比选采购项目采购工作的顺利开展，请各报价单位按照下述要求提供报价单等相关资料。具体要求及相关注意事项如下：

一、项目基本情况

项目编号：HFBX2026060；

项目名称：港湾校区校园安防管理系统；

采购方式：学校比选；

预算金额（亦是最高限价）：人民币28万元；

采购需求：本项目采购校门口主出入口人员管理系统、宿舍出入口人员管理系统、出入口访客管理系统和集成管理系统，实现学校师生入校考勤、宿舍进出考勤及请假管理，通过集成管理实现考勤、监控等数据的可视化展示。（具体要求详见比选文件—第二章节采购需求）

交付地址：上海市浦东大道2600号。

交付时间：合同生效之日起15天内交货及完成安装调试。

质保时间：自验收之日起提供免费质保期不低于2年。

付款方式：项目完成并经测试正常使用后，30日内一次性全额付款。合同内全部款项均以“银行转账”方式予以支付。

二、报价人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定。

2、供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

3、经营范围及拟投标货物（服务）符合本次比选要求，具有与本次投标货物（服务）相应的经营、代理（经销）资质，能全程参与并完成本项目，且具有较强的服务能力，以及畅通的问题响应机制和渠道等；

三、报名要求

报名邮箱、时间：不单独组织报名，意向单位可在截止日期前递交响应文件。

四、获取采购文件

获取方式：公告页面下方自行下载

五、现场踏勘

不组织统一踏勘，可自行勘察现场，充分了解现场情况

六、响应文件提交

截止时间：2026年7月7日（周二）上午11时00分

提交方式：发送盖章扫描版PDF到指定邮箱，邮件名称：项目编号+公司名称

邮箱地址：quotation@shmtu.edu.cn

七、其他补充事宜

1.中标结果将通过发布比选公告的媒介进行公示，公示期为1个工作日，公示期内如对中标结果有异议可向校方提出书面质疑。

2.凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

商务信息：仲老师021-38284707

技术信息：张老师021-68504409

第二章 采购需求

一、项目概况

本项目采购校门口主出入口人员管理系统、宿舍出入口人员管理系统、出入口访客管理系统和集成管理系统，实现学校师生入校考勤、宿舍进出考勤及请假管理，通过集成管理实现考勤、监控等数据的可视化展示。

二、货物清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主出入口人员管理 |  |  |
| 1.1. | 辊闸 | 1 | 台 |
| 1.2. | 辊闸 | 1 | 台 |
| 1.3. | 辊闸 | 1 | 台 |
| 1.4. | 按键式遥控器 | 2 | 台 |
| 1.5. | 通道智能组件 | 4 | 台 |
| 1.6. | 遮阳罩 | 4 | 台 |
| 1.7. | 六类非屏蔽网线 | 1 | 箱 |
| 二 | 宿舍出入口人员管理 |  |  |
| 2.1. | 智能人脸门禁 | 4 | 台 |
| 2.2. | 门禁开关电源 | 4 | 台 |
| 2.3. | 磁力锁 | 2 | 把 |
| 2.4. | 遮阳罩 | 4 | 台 |
| 三 | 出入口访客管理 |  |  |
| 3.1. | 桌面式访客机 | 1 | 台 |
| 3.2. | 多功能录入仪 | 1 | 台 |
| 3.3. | 访客一体机专用一体化底座 | 1 | 台 |
| 四 | 集成管理系统 |  |  |
| 4.1. | 一体化管理终端 | 1 | 台 |
| 4.2. | 基础包/系统管理 | 1 | 套 |
| 4.3. | 事件中心(事件处置) | 1 | 套 |
| 4.4. | 中间库同步 | 1 | 套 |
| 4.5. | 宿管考勤 | 500 | 个 |
| 4.6. | 校门口考勤 | 1 | 套 |
| 4.7. | 请假管理 | 10 | 个 |
| 4.8. | 门禁管理 | 50 | 门 |
| 4.9. | 访客管理 | 1 | 套 |
| 4.10. | 视频监控授权 | 16 | 路 |
| 五 | 可视化看板 |  |  |
| 5.1. | 总览看板（基于界面编排引擎） | 1 | 套 |
| 5.2. | 校园数字看板 | 1 | 项 |
| 5.3. | 宿舍看板 | 1 | 项 |
| 5.4. | 校门口看板 | 1 | 项 |
| 5.5. | UI界面设计 | 1 | 项 |

三、技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 主出入口人员管理 |  |
| 1.1. | 辊闸 | 1)单机芯边机 2)外设选配：设备支持扩展人脸识别设备、读卡器、二维码等多种外设，实现多样化的认证方式 3)通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭）的灵活配置 4)自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间； 5)记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行； 6)断电通行：设备支持断电通行，断电时辊杆自动掉落，人员可自由通行，防止恐慌； 7)消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，辊杆自动掉落，快速引导人员疏散； 8)远程控制：设备可选配遥控器或遥控平板支持远程控制；遥控器支持一对多，一个遥控器同时控制最少6个通道，空旷条件下遥控距离不低于30m； 9)计数功能：设备支持人数统计，可针对进出方向分别进行统计；配置权限板后可对接平台进行查询； 10)人机互动：受控状态下通道状态灯默认绿色常亮，认证通过后认证方向绿色闪烁另一方向红色常亮，认证不通过两侧亮红灯并闪烁（开关量接入无变化）；常开状态下通道状态灯默认绿色闪烁；常闭状态下通道状态灯默认红色常亮； 语音控制：标配仅播报认证通过等固定声音； |
| 1.2. | 辊闸 | 1)单机芯边机 2)外设选配：设备支持扩展人脸识别设备、读卡器、二维码等多种外设，实现多样化的认证方式 3)通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭）的灵活配置 4)自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间； 5)记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行； 6)断电通行：设备支持断电通行，断电时辊杆自动掉落，人员可自由通行，防止恐慌； 7)消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，辊杆自动掉落，快速引导人员疏散； 8)远程控制：设备可选配遥控器或遥控平板支持远程控制；遥控器支持一对多，一个遥控器同时控制最少6个通道，空旷条件下遥控距离不低于30m； 9)计数功能：设备支持人数统计，可针对进出方向分别进行统计；配置权限板后可对接平台进行查询； 10)人机互动：受控状态下通道状态灯默认绿色常亮，认证通过后认证方向绿色闪烁另一方向红色常亮，认证不通过两侧亮红灯并闪烁（开关量接入无变化）；常开状态下通道状态灯默认绿色闪烁；常闭状态下通道状态灯默认红色常亮； 语音控制：标配仅播报认证通过等固定声音； |
| 1.3. | 辊闸 | 1)无机芯边机 2)闸机通道应为辊闸箱体，外壳采用拉丝不锈钢，通道采用厚度不低于1.5mm的不锈钢板材，可稳定运行于室外场景 3)▲通道外壳防护等级应达到IP54的要求（需提供第三方检测机构出具的检测报告证明） 4)设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IK05的要求，其他表面应符合IK08的要求，可稳定运行于室外场景 5)闸机通道应支持不少于6.3万卡片管理和18万事件记录存储 6)闸机通道物理接口应满足TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少于2个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于6个，wiegand通讯接口不少于2个，开门按钮接口不少于2个，事件输入接口不少于2个，报警输出接口不少于2个，电锁输出接口不少于2个 7)机通道应具备防涝水功能，防涝水高度不低于690mm；同时配置风扇形成风道增强其耐环境能力 8)▲闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入。（需提供第三方检测机构出具的检测报告证明） 9)闸机通道应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示 10)▲闸机通道应支持时段管控功能，支持每天不少于8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板（需提供第三方检测机构出具的检测报告证明） 11)闸机通道应具备允许通行、禁止通行检查功能，未收到允许通行信号设备检测到人员进入通道应警示 12)闸机通道可自由设置受控、自由通行的状态，同时应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态 13)闸机通道认证通行应支持根据不同场景的权限管理有不同的开启方式，不限于多重卡认证开门、多重卡+中心远程开门、多重卡+超级卡开门功能、超级权限开门、中心远程开门、手机开门、居民身份证开门、银行卡开门、二维码开门、面部识别开门、支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、巡更卡、黑名单卡等多类型用户权限设置 14)闸机通道应支持统计功能，可对进出方向分别进行统计 15)闸机通道应具有消防联动接口，消防信号触发时，辊杆自动掉落，保证人员快速通行 16)闸机通道主机可扩展读卡器、二维码、面部识别组件、指静脉等设备集成，可实现多种认证方式组合应用 17)▲产品供应商应具有符合ISO/IEC 27701：2019要求的隐私信息管理体系认证（提供证书） 18）▲设备支持选配可视化平板控制终端，实现对多通道的可视化远程控制，需现场演示功能（需提供第三方检测机构出具的检测报告证明） |
| 1.4. | 按键式遥控器 | 1)遥控器手柄 2)支持一对一和一对多对码模式，默认为一对一模式 3)遥控器支持进开门、关门、出开门、常开 4)遥控器具备指示灯功能 5)支持通过组合键进行模式切换 6)遥控器支持固定到钥匙扣，便于使用者随身携带 7)通信距离：15m以上 8)电池寿命：400天以上（以100次/天使用频次） |
| 1.5. | 通道智能组件 | 人脸识别组件 1)▲设备采用嵌入式Linux系统，不低于7英寸LCD触摸显示屏，屏幕分辨率不小于1024*600，屏幕防冲击防护等级≥IK04，设备结构后壳(除后壳盖板部分)防冲击防护等级≥IK07，支持≥IP65防水等级（提供公安部检验报告证明）。 2)设备采用高清双目相机宽动态相机（1路可见光摄像头，1路红外摄像头），可适应强光、逆光、暗光等条件的人脸识别，最大分辨率≥1920×1080，帧率30帧/s 3)设备本地人脸库存储容量≥50000张，本地卡存储容量≥50000张，本地出入记录存储容量≥100000条。 4)设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力： LAN*1（10M/100M/1000M自适应） ；WIFI*1；RS485*1；韦根*1；USB*1；喇叭扬声器；I/O输出*2； I/O输入*4；SIM*1；红绿双色LED状态灯；机械防拆开关*1。 5)设备支持根据比对结果输出开关量信号；支持通过RS485协议或wiegand接口扩展读卡器；支持通过RS485协议扩展身份证阅读器；支持通过RS485协议或wiegand接口外接门禁主机等设备。 6)设备支持局域网、互联网环境的网络通信，可被不少于4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。 7)设备支持通过Web进行设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、技术参数配置、图像参数配置。 8)▲设备的人脸识别距离：0.2~3m；人脸识别误识率≤0.01%，准确率≥99.8%，人脸识别速度≤0.2s；支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别（提供公安部检验报告证明）。 9)▲设备支持人脸识别、人证比对（需外接身份证阅读器）、刷卡（需外接读卡器）、二维码、密码等认证方式，且支持以上任意一种、任意两种或三种组合认证开门；根据使用场景，认证开门方式还应包括：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、 首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP远程开门、室内机及管理机远程开门。并且支持255组时段计划模板、1024个假日计划管理，也可支持常开、常闭（提供公安部检验报告证明） 10)设备支持视频对讲功能，支持本地设置小区期号、楼号、房间号信息，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲；支持管理中心远程视频预览功能；同时支持接入NVR设备，实现视频监控录像。 11)▲设备支持黑名单功能，本地≥50000个人脸黑名单比对，支持本地黑名单事件信息上传平台，有授权人员和未授权陌生人刷脸时，设备支持抓拍图片并实时上传平台（提供公安部检验报告证明）。 12)设备具有数据加密功能，包括支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心；支持断网续传离线记录非明文数据功能；设备对USB导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文方案；支持本地根据具体用户按天、周、月、自定义时间段或全部查询事件记录。 13)适用温度范围：-40℃至80℃。 14)▲产品供应商应具有符合ISO/IEC 27701：2019要求的隐私信息管理体系认证（提供证书）。 15）▲符合GB/T24021-2024idt ISO14021:2016《环境管理环境标志与声明自我环境声明(Ⅱ型环境标志)》的要求（提供证书） |
| 1.6. | 遮阳罩 | 尺寸：≥135mm*80mm*250.76mm |
| 1.7. | 六类非屏蔽网线 | 6类4对非屏蔽数据铜缆 传输性能符合ISO/IEC 11801-1:2017标准6类要求 最高工作频率250MHz U/UTP非屏蔽，线对十字骨架隔离，4*2*24AWG实心裸铜 HDPE绝缘，IEC 60332-1阻燃 LSZH护套 ▲传输性能通过ISO/IEC 11801-1标准6类铜缆单体测试认证，提供认证证书和查询链接 |
| 二 | 宿舍出入口人员管理 |  |
| 2.1. | 智能人脸门禁 | 1)设备应采用嵌入式 linux 系统。 2)▲前面板防破坏能力应满足IK07 的要求；结构后壳防破坏能力应满足IK10的要求；防水等级应大于IP65；应支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装（需提供第三方检测机构出具的检测报告证明）； 3)1.LAN╳1，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置；2.RS-485 串口╳1 个；3.输入、输出韦根接口╳1 个（平台可配置）；4.USB 接口╳2 个，包括 type C 接口、micro USB 接口和普通 USB 连接口（需扩展线）；5.内置扬声器╳1 个；6.门锁 I/O 输出╳1 个；7.门磁 I/O 输入╳1 个；8.开门按钮 I/O 输入╳1 个；9.报警 I/O 输出╳1 个；10.报警事件 I/O 输入╳2 个；11.机械防拆开关╳1 个；12.支持 3.5mm 音频输出接口╳1 个；13.支持 micro SD 卡槽扩展；14.支持 MIC 音频输入采集。 4)屏幕应为≥7 英寸触摸屏；应采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应不低于600*1024；屏显下端应具有圆形指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。 5)应能在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸验证，可在强光、逆光、暗光环境条件下的人脸验证；在无可见光补光及低照度环境下实现全彩图输出预览图像；应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D 模型攻击应能防伪；显示图像具有美颜功能，美颜功能开启后支持美白参数及磨皮参数配置；应支持≥5个人脸同时做人脸验证，并分别输出比对结果；人脸验证垂直及水平区域范围应能设置 ，应支持人脸在上下、左右角度偏转±45°范围内识别；应支持人脸验证角度调节范围 0°～90°自由设置，应支持不低于 5 个人脸比对阈值设置。 6)TCP/IP 有线网络通信，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置，应支持局域网、互联网环境的网络通信；应支持 TCP/IP 有线网络通信，应支持通过 IPV4 或 IPV6 网络地址登录。 7)应支持 IC 卡识读；支持识读模块的扩展功能，模块支持热插拔连接，形成一体化识别终端；应支持人脸、刷卡、指纹、二维码、蓝牙和密码认证；蓝牙识读区域直径范围应≥3 米，基于蓝牙识读的开门时间应≤1 秒；二维码模块应支持静态及动态二维码识读，应能对由 512 字符生成的二维码进行识读，支持格式应包括：QR Code、Micro QR、Code128、Code39、Codabar；应支持配置防卡片复制安全机制，功能开启后第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读；应支持刷卡+密码、指纹+密码、指纹+刷卡、人脸+指纹、人脸+密码、人脸+刷卡、指纹+刷卡+密码、人脸+二维码+蓝牙、人脸+指纹+刷卡、人脸+密码+指纹的复合认证。 8)应采用≥200W像素双目摄像头，帧率应≥25 帧/s；应支持接入 NVR 设备，实现视频监控录像； 9)应支持双码流技术，主码流和子码流均为 1280×720@25fps 输出；在 IE 浏览器下，视频编码格式具有 H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG 设置选项；可将 H.265、H.264 格式设置为Baseline/Mai n/High Profile。 10)设备离线应支持 10000个用户（用户权限应能配置为管理员）、 10000 张人脸库、 50000 张卡片容量、150000 笔记录存储 、 10000 个密码、10000个掌纹掌静脉特征。 11)应支持通过文字转换为提示语音的 TTS 功能；应支持本地广告信息播放；应支持广告节目编排播放，播放时间可自定义；应支持图片、文字、视频广告节目播放；应支持在设备端查看人员信息、设备状态、显示模式（认证模式、广告模式和简洁模式）。 12)应支持佩戴口罩情况下的人脸验证功能，提示模式应分为提醒模式或强制模式；提醒模式下，未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式下未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩。 13)▲应支持根据比对结果，输出开关量信号联动门禁等设备；支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接读卡器，实现刷卡功能；支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接门禁一体机；支持通过网络或 RS-485 与电梯做联动控制；支持联动电梯实现呼梯和楼层权限控制（需提供第三方检测机构出具的检测报告证明）。 14)应支持通过 WEB 端进行设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、人脸或指纹等技术参数配置、 设备图像参数配置、图像美颜参数配置、梯控项目配置、待机广告界面图片下发及播放时间配置、比对结果提示语音自定义配置，支持按时段配置自定义语音，每天最大支持8 个时段自定义。 15)应支持设备本地人脸注册；应支持远程下发人脸、APP 采集人脸并注册下发；应支持本地 U 盘导入人员信息；支持中心下发黑名单信息，具有本地黑名单事件报警功能，报警信息应能上传至平台；设备支持本地 U 盘升级、在线远程升级功能。 16)人脸比对平均时间应＜120ms （1:1对比方式）；最大人脸验证距离：＞4m；最小人脸验证距离：＜0.2m；认假率（FAR）= 认假总次数/负样本对×100%；拒真率（FRR）= 拒真总次数/正样本对×100%；准确率=（正样本通过次数+负样本拒绝次数）/比对总次数×100%；FAR＜0.0002% ；FRR＜1%；准确率＞99.95% 17)应支持在管理中心远程视频预览功能；应支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲功能；应支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲功能；应支持与广播主机呼叫对讲功能，实现与广播系统对讲功能；应支持中心广播主机向设备广播喊话； 18)▲支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心；支持断网续传离线记录非明文数据功能；支持对 USB 导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文方案；支持抓拍图片本地存储功能开启/关闭；支持抓拍图片上传管理平台软件功能开启/关闭；支持设备本地比对结果用户信息脱敏显示功能开启/关闭，即隐藏姓名和工号信息；用户数据及比对记录采用非明文方式导出（需提供第三方检测机构出具的检测报告证明）。 19)应支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，人员靠近自动唤醒待机设备，唤醒距离应能调节；应采用软硬件低功耗管理模式，设备待机运行功耗应不超过 6W。 20)系统应能对门的开启方式，卡（人脸、密码）的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：多重卡认证开门；多重卡+中心远程认证开门；多重卡+超级密码开门；多重卡+超级卡开门；首卡开门；超级权限开门；管理中心远程开门；APP 远程开门；系统主要操作响应时间应＜2s；应支持普通、来宾、胁迫、超级、巡更、黑名单等多种用户类型权限设置；支持按时间分时段管控门禁权限，支持 255 组时段计划管理，支持 1024 个假日计划管理，支持 64 个假日组管理，支持 128 周计划管理；支持常开、常闭时段管理；支持首卡开门管理；支持反潜回（防尾随）功能。 21)根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作；发生以下情况时，系统应报警：1.当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；2.未经正常操作而使出入口开启时；3.出入口开启时间超过设定值时；4.设备被拆除时；5.胁迫卡和胁迫码；6.黑名单卡刷卡时；7.设备在被异常拆除或破坏时；8.设备应具有 2 路入侵探测接口，能联动报警输出。 22)▲设备接入系统平台后应能支持视频联动报警功能；未授权人员刷人脸时，设备应能支持抓拍图片并实时上报平台预警；系统应具有应急开启的方法，如设备支持接入消防应急信号联动开门； 根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作（需提供第三方检测机构出具的检测报告证明）。 23)高温（80±2）℃、2h，试验期间及试验后样品应能正常工作；低温（-40±3）℃、2h，试验期间及试验后样品应能正常工作；恒定湿热（+40℃±2）℃、RH(93−3+2)%,48h，试验期间及试验后样品应能正常工作。 24)产品供应商应具有符合ISO/IEC 27701：2019要求的隐私信息管理体系认证。 25)▲应具有拓展GPS定位模块能力，应能通过事件方式定时上报设备位置信息（需提供第三方检测机构出具的检测报告证明） 26)符合GB/T 24021-2024 idt IS014021:2016《环境管理环境标志与声明自我环境声明(Ⅱ型环境标志)》的要求 27)▲设备应支持掌纹掌静脉识别功能。应具有掌纹掌静脉防假功能，应能抵御视频、电子照片、打印照片、3D模型等类型的掌纹呈现攻击，活体检测准确率应≥99.5%。 28)▲设备掌纹掌静脉比对时间应＜200ms，准确率应＞99.95%，识别距离在5cm~12cm范围内（需提供第三方检测机构出具的检测报告证明）。 29）设备应支持对显示页面进行编辑的功能：1.应能提供至少5种页面类型进行选择，每种页面均能插入文字和图片；2.应能调整插入文字的位置和大小，具有修改文字大小、字体颜色、背景填充、对齐格式等操作；3.应能调整插入图片的位置和大小，具有背景填充功能。 |
| 2.2. | 门禁开关电源 | 1)输入电压：100-240VAC； 2)输出电压：12VDC； 3)输出电流：4.17A； 4)输出功率：50W； 5)工作温度：-30℃-+70℃； 6)工作湿度：＜95%； 尺寸：99*82*30mm； |
| 2.3. | 磁力锁 | 1)锁体主体颜色为：氧化银。 2)最大静态直线拉力：500kg ± 15%*2； 3)断电开锁，满足消防要求； 4)具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 5)支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 6)工作电压：12V/520mA*2 (±10％)或 24V/260mA*2(±10％)； 7)锁体尺寸：长530*宽73*厚41(mm)； 8)吸板尺寸：长185*宽60*厚13(mm)； 9)使用环境：室内（不防水）； 10)适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； 检测认证：CE/FCC/WEEE/REACH/ROHS认证。 |
| 2.4. | 遮阳罩 | 1)造型美观、安装便捷，为人脸门禁一体机遮阳使用。 2)人脸门禁一体机室外使用时，必须搭配遮阳罩。 3)安装方式：卡扣式安装 4)使用环境：室内外 材质：塑料 |
| 三 | 出入口访客管理 |  |
| 3.1. | 桌面式访客机 | 1)▲支持双屏，屏幕尺寸为10.1寸或15.6寸可选；10.1寸屏分辨率不小于1280*800，15.6寸屏分辨率不小于1920*1080；屏幕最大亮度应≥100cd/㎡；屏幕（含镜头）支持上下旋转，旋转角度45°（需提供第三方检测机构出具的检测报告证明） 2)▲设备应配有指示打，具有如下接口：LAN、WIFI双网络；RJ45*1；RS485*1；RS232*1；USB Type A*3；IO输入*1；门锁输出*1；内置扬声器*1；TF卡槽*1；开关机键*1；HDMI*1（需提供第三方检测机构出具的检测报告证明） 3)系统及各主要组成部分应有表明其工作正常的自检功能；有指示灯提示设备工作状态；UI界面有网络连接状态及布防状态提示 4)支持通过平台进行访客预约；预约访客信息包括：姓名、性别、手机号码、证件类型、证件号码、车牌号、访客单位、来访事由、来访时间、离开时间、来访区域、被访人、备注等信息；访客信息支持自定义项，自定义项可由用户更改名称；可配置各信息项是否显示、是否必选；支持预约访客登记，可通过输入预约码、手机号（后4位）或刷身份证来启动登记；预约访客登记时可自动填充已预约的信息；对于刷身份证的访客，可获取身份证信息自动填充到登记信息中；之前登记过的访客，再次来访登记时，可获取历史信息自动填充到登记信息中。 5)应支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片或身份证内照片进行比对，进行人员身份核验；应支持联网与后端平台对接，实现人脸比对功能；支持在0.0011ux低照度无补光环境下正常实现人脸识别，适应强光、逆光、暗光等条件的人脸识别；应支持侧脸，遮挡，模糊，表情，戴眼睛等实际场景识别；应支持用户人脸数据下发及人脸识别双线程同步工作；设备垂直及水平区域人脸识别范围应能设置；人脸在各角度偏转±45°，应能进行人脸识别，并且该识别角度应能支持设置；人脸识别应支持多阈值设置。 6)人脸比对时间应<120ms 7)具有打开或关闭知情确认功能；知情确认功能开启时，用户进行身份核验时在设备屏幕展示关于收集个人信息的知情同意书，需要用户同意才能进行核验；知情同意书可由web或平台下发；支持通过屏幕按键选择同意，也支持屏幕上手写签名留底。 8)刷卡时设备有蜂鸣器提示；支持比对结果语音提示；支持TTS文字转语音功能来自定义认证结果播报 9)应支持设备本地比对结果用户信息脱敏显示功能开启/关闭，即隐藏姓名及身份证信息。 10)支持外接打印机来打印访客凭条；打印内容可配置（可选：二维码、访客图像、访客姓名、证件号、来访事由、访问区域、来访时间、预计离开时间、接待部门、接待人员、注意事项等）。 11)应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片应能防伪，活体检测准确率应≥99.5% 12)设备应能离线存储30万条访客记录；设备应能离线存储1万张抓拍照片；能离线存储10万条证件号黑名单 13)支持非预约访客登记；支持未带身份证的访客登记；可在人证比对过程中由工作人员跳过自动核验，改为人工核验 14)当与平台连接中断时，应能进行离线登记和签离；与平台连接后应能上传离线事件。 15)应支持通过WEB进行设备各项功能参数配置。 16）▲设备支持静态二维码识别；二维码识读装置应能对由512个字符生成的二维码进行识读；采用独立二维码识别模块；扫码距离>5cm（需提供第三方检测机构出具的检测报告证明） |
| 3.2. | 多功能录入仪 | 1)设备采用≥3.97英寸LCD触摸显示屏，屏幕支持多点触控操作，屏幕流明度≥350cd/㎡，分辨率不小于480*800，屏幕防暴等级≥IK04。 2)设备采用嵌入式Linux系统，具有用户卡号、指纹、人脸、身份证信息等用户信息采集登记。 3)设备采用高清双目相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率：1920×1080。 4)设备本地用户库存储容量≥2000张，支持每个用户10张卡信息登记。支持每个用户10枚指纹信息登记。 5)▲设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1；WiFi*1；USB *1；Type C USB *1；扬声器*1；PSAM卡槽（小）*3；PSAM卡槽（大）*1；电源接口*1（需提供第三方检测机构出具的检测报告证明）。 6)▲支持红外及白光灯补光；支持设置红外及可见光补光灯亮度；人脸采集距离：0.3~2m；人像采集时间：≤200ms（需提供第三方检测机构出具的检测报告证明）。 7)▲设备支持以下采集方式：用户卡号、指纹、人脸、身份证； 支持普通CPU卡、国密CPU卡发卡授权；支持指纹采集及查重功能；支持人脸防假体攻击功能检查，对电子照片、视频人脸不能进行人脸认证登录（需提供第三方检测机构出具的检测报告证明）； 8）适用温度范围：-10℃至50℃；恒温湿热+40℃±2℃、RH93%、48h。 |
| 3.3. | 访客一体机专用一体化底座 | 1）可即插即用 2）通过访客机主机供电，无需额外电源适配器 3）与访客机无缝集成，提供访客凭证打印功能 4）温度：-10℃～+50℃，湿度：10%～80%（无冷凝） |
| 四 | 集成管理系统 |  |
| 4.1. | 一体化管理终端 | 1)处理器：主频≥2.5Ghz，6核12线程，18M三级缓存 2)主板：≥Intel H610芯片组 3)内存：≥8GB DDR4，3200MHz频率以上，2个内存插槽，最大可扩展支持64GB DDR4内存 4)不小于256G SATA SSD，支持不低于4个SATA 3.0接口，1个M.2接口 5)USB接口≥10个，其中USB3.0接口≥4个，机箱后置USB接口≥6个；1个VGA+1个HDMI+1个DP接口，主板原生接口不可使用转接口；预留DVD刻录机位置，可内嵌DVD刻录机 6)集成显卡 7)配置≥23.8英寸显示器，支持1920*1080分辨率 8)▲硬件可扩展性：支持扩展接2.5寸SSD硬盘，SSD硬盘容量可选配128GB、256GB、512GB、1TB；（需提供第三方检测机构出具的检测报告证明）音频接口：后置1个IN接口、1个OUT接口、1个MIC接口。前置1个MIC接口、1个耳机接口。 9)▲操作系统兼容性：支持windows系统、UOS系统、麒麟系统、CentOS系统、Windows 7系统、LINUX系统安装；支持双系统、三系统、四系统安装（需提供第三方检测机构出具的检测报告证明） 10)硬盘断电保护：可支持硬盘数据及时还原，还原到指定还原点;支持硬盘断电保护;支持双网口绑定、双网口使用。 11)可支持远程开关机，支持远程唤醒。 12)整机品牌：支持硬盘拆卸安装;支持存储硬盘与主机同一品牌。 13)视频功能：支持超高清4K解码实景播放;支持多显卡调度，可在相同应用里使用双显卡，双显卡同时工作。 14)▲安防配套：支持应用软件向导式启动，支持更新升级;支持windows应用虚拟化;支持双系统同时开机同时使用;支持对操作系统进行镜像备份和恢复（需提供第三方检测机构出具的检测报告证明）。 15)倍速播放：支持多窗口播放：可进行16个窗口同时1或2倍速播放，9个窗口同时4倍速播放，4个窗口同时8倍速或16倍速播放。 16)▲分屏播放：系统需支持GA/T1154.2-2014中4.4.2.1规定的70种视频格式文件等多种安防视频格式文件功能，支持全屏、单屏、2分屏、4分屏、9分屏、16分屏播放。 17)▲转码能力：系统支持对GA/T1154.2-2014中4.4.2.1规定的70种视频格式文件转码成MP4，AVI，WMV，GIF（需提供第三方检测机构出具的检测报告证明）。 18）MTBF≥35W小时 |
| 4.2. | 基础包/系统管理 | 系统基础包，提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括组织管理、区域管理、人员管理、车辆管理、用户管理、设备管理、低代码引擎、门户工作台、云眸与本地EDU融合等。 系统基础信息管理： 系统基础信息管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括安保用户管理、安保基础数据管理、安保区域管理、安保系统配置、物联设备管理，统一管理了组织、区域、人员、卡片、车辆和物联设备等资源，并提供人车、人卡的关联关系配置能力。 一、组织资源管理 1、支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 二、区域资源管理 1、支持区域基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 三、人员信息管理 1、支持人员信息的增删改查、导入、导出，包括人脸、指纹采集； 2、支持人员基础信息自定义扩展； 四、卡片信息管理 1、支持卡片基本信息的增删改查、导入、导出； 2、支持人员开卡、退卡、挂失、解挂、换卡及卡扇区加密； 五、车辆信息管理 1、支持车辆基本信息的增删改查、导入、导出； 六、设备信息管理 1、提供设备统一接入管理，包括：视频设备、出入口设备、门禁设备、梯控设备、可视对讲设备、食堂消费设备、寻车诱导设备、卡口设备、车载设备、报警设备等。 七、系统用户管理 1、支持账户基本信息和角色信息的增删改查； 2、支持配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； 3、支持用户组权限分配； 4、支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码； 5、支持从Windows域同步用户信息，用于域账户进行平台登录； 八、低代码引擎 1、支持流程表单引擎、报表引擎、巡检引擎、规则引擎、界面编排引擎等 九、云眸与本地EDU融合 1、支持云眸端区域、人员、组织、照片与本地EDU平台进行同步 |
| 4.3. | 事件中心(事件处置) | 一、事件汇聚 1.事件接入 a.支持物联感知事件接入，如视频事件、门禁事件、停车场事件、人脸识别事件、测温事件、动环事件、消防事件、入侵报警事件等 b.支持AI事件接入，如垃圾满溢、生产隐患、高空抛物、异常行为等 c.支持指标型事件接入，如客流分析事件、考勤事件、能耗事件等"" 2.事件标准化：对各类事件进行标准化处理，事件信息包含事件类型、事件等级、事件发生区域、事件图片、事件源等，支持业务属性扩展 3.事件规则：支持组合事件与事件在时空维度的关联关系，组合局部的事件成整体的事件，如指定时间段、指定资源、指定区域、指定发生频率、指定发生关系等等 二、事件闭环处理 1.预案管理:支持对各级各类应急预案的数字化管理，如电梯困人预案、人员摔倒预案、火灾处置预案、标准动作、标准话术等 2.事件接收 a.事件信息可视化展示，包括事件基础信息、事件联动信息、事件位置信息，完成事件研判 b.事件发生时支持弹窗、浮窗、声音提醒 3.事件处置 a.支持执行事件关联的预案步骤，如执行电梯困人预案：紧急人员通知、人员安抚、救援到场情况确认等 b.支持事件业务闭环处置，支持事件转换为工单，并针对工单处理流程进行业务闭环 c.支持上传现场图片、视频信息 4.事件联动:根据事件管理预设联动处置措施，如联动抓图、联动预览、联动门禁、联动语音播报、联动上墙等，辅助用户提升事件处理效率 5.多端处理: a.支持web端进行事件闭环处理 b.支持CS端进行事件闭环处理 三、事件统计 1.事件趋势统计:按时间维度对事件发生数量进行统计，并提供同环比数据，为园区事件管理效果评估提供数据支持 2.事件分布统计:根据时间维度统计园区内某一段时间的事件发生区域、事件类型、事件细分对应的事件总数 3.事件处理效率统计:对事件处理过程中各环节的耗时进行统计，根据时间维度统计园区内某一段时间的事件类型、事件数量、告警确认平均耗时、事件工单签收平均耗时、事件工单处理平均耗时、事件平均处理总时长等 四、事件可视化 1.门户可视化:工作台提供统一的事件中心，将智慧安防、智慧消防、智慧访客等系统的事件及告警信息进行统一展示，使拥有权限的用户能够查看到对应系统的告警信息 |
| 4.4. | 中间库同步 | 【基本资源同步服务-中间库同步】 使用场景：海康平台提供中间库标准，三方系统通过视图转化、接口对接等方式，快捷将人员、卡片、人脸、场地、宿管入住信息等同步到EDU行业平台。 业务功能： 1、支持中间库同步组织、人员、卡片、人脸、车辆、场地、宿管入住 2、支持openpai对组织、人员、卡片、人脸、人员类型增删改查 3、支持云眸普教同步组织、人员、卡片、人脸 wiki详情：https://wiki.hikvision.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=176948579 |
| 4.5. | 宿管考勤 | 包含楼栋宿舍管理，宿舍分配，学生入住，学生信息管理，考勤规则配置，考勤点配置等管理模块，搭载门禁进行人脸考勤。学校通过设置多种考勤规则，对于学生进行多指标的管理，并展现各类统计数据。 |
| 4.6. | 校门口考勤 | 主要用途是给在校门口的在规定时间内进出的学生进行考勤统计。需要依赖请假管理模块 |
| 4.7. | 请假管理 | 一）本地化平台 1、支持老师、学生、家长3种场景，通过线上提交请假申请，审批通过后下发权限出校。 2、支持通过微信公众号或企业微信，来绑定教职工、家长、学生 3、支持学生进出记录推送给家长 二）云眸与本地EDU融合 1、支持云眸端区域、人员、组织、照片与本地EDU平台进行同步 2、支持云眸端请假，通过线上提交请假申请，审批通过后下发权限出校 3、下单方式：需要下edu的“中间库同步+请假管理+门禁管理”+云眸普教平台的“云边服务”。 |
| 4.8. | 门禁管理 | 基础门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份识别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。默认包含50路门禁点授权。 一、提供门禁权限管理应用 1、支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限； 2、支持设置权限有效期、计划模板、假日计划； 3、支持按人员特征属性生成人员分组，如证件类型、岗位等级、职称等； 4、支持权限增量下发、初始化下发； 5、支持按时段配置门的常开常闭状态； 6、支持认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式，如刷卡+人脸、刷卡+指纹； 7、支持首卡常开，刷首卡可使门保持常开至常开时间段结束，若此期间再次刷首卡，门恢复正常状态； 8、支持特殊卡设置，包括残疾人卡（可延长开门时间）、黑名单卡（无法开门）、胁迫卡（正常开门并上报胁迫报警）、超级卡（不受限于门常闭、刷卡+密码认证需要密码确认的规则，刷卡直接开门）； 9、针对刷卡开门方式，即使卡片权限未同步到设备，也可通过中心平台完成权限认证开门。 10、支持调整已超出或即将超出设备容量的人员生物特征； 11、支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息； 二、提供门禁事件管理应用 1、支持配置平台接收到事件类型； 2、支持配置事件保存时长； 3、支持查询人员出入事件和设备事件； 三、提供门禁状态查看及远程控制应用 1、支持查看门禁状态，包括开关状态、在离线状态； 2、支持对门禁点反控，包括对门进行开、关、常开、常闭的反控操作； 3、支持远程呼叫应用，门禁一体机呼叫中心发起开门请求，cs客户端弹窗显示一体机视频，中心可选择接听、拒绝、开门； 四、提供人员出入记录实时展示应用 1、支持人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示 |
| 4.9. | 访客管理 | 访客管理提供访客预约、访客登记、人证比对、访客签离、访客权限管理、短信通知、来访记录查看等功能。针对不同的场景可自定义访客单内容、短信内容、访客信息字段等。 一、提供访客预约管理应用 1、支持管理员在平台端进行访客预约操作； 2、支持访客自助预约，通过扫描二维码或者通过被访人提供的手机H5网页链接进行预约操作； 3、支持访客邀约，被访人通过手机浏览器进入H5网页发起访客邀约，填写访客基本信息； 4、支持被访人访客预约审核，访客通过H5自助预约的信息，需要经过被访人审核，审核后短信通知访客审核结果； 5、支持访客黑名单识别，黑名单中的访客无法进行预约； 二、提供访客登记管理应用 1、支持人工访客机已预约登记，已预约访客通过二维码、身份证、验证码在人工访客机进行登记； 2、支持人工访客机未预约登记，未预约访客通过刷身份证或手动输入在人工访客机上进行未预约登记； 3、支持自助访客机已预约登记，已预约访客通过二维码、身份证、验证码在自助访客机进行登记； 4、支持自助访客机未预约登记，未预约的访客，由内部员工刷员工卡，授权访客进行自助登记； 5、支持访客登记时进行人证比对； 6、支持访客黑名单识别，黑名单中的访客无法进行登记； 5、支持离线登记，访客客户端断网或者连接服务器失败时，启用离线登记模式进行本地登记，客户端在线后将登记数据回传到平台； 6、支持预约免登记，设置预约免登记后，已预约的访客，预约完成后自动完成登记，无需现场通过访客机再次登记，直接进入拜访； 三、提供访客权限管理应用 1、支持设置访客权限组，权限范围包括门禁、梯控、门口机、停车场、人脸布控； 2、支持设置默认访客权限组，访客登记时默认具有该权限组的权限； 3、支持登记时指定访客权限组，登记完成后访客具有指定权限组的权限； 3、支持权限变更，在人工访客机上对已登记访客进行权限范围和权限时长修改； 4、支持针对下发失败的权限重新下发； 四、提供访客签离管理应用 1、支持在访客机上人工签离； 2、支持设置门禁点位自助签离点，访客在门禁点完成自助签离； 3、支持自动签离，针对超期未签离的访客，系统在当天23:59分后自动完成签离； 4、支持签离后回收访客权限； 五、提供短信通知管理应用 1、支持预约、登记、签离流程的短信通知启用或关闭，且短信内容支持自定义； 2、短信通知模板包括邀约通知访客、预约待审核通知被访对象、审核失败通知访客、预约成功通知访客、取消预约通知访客、预约成功通知被访对象等； 六、提供访客记录查询应用 1、支持访客预约记录查询； 2、支持访客来访记录查询； 3、支持在来访记录中查看访客足迹，包括在门禁点、门口机、梯控设备、人脸抓拍机上产生的访客记录，足迹在地图上按时间顺序展示； 4、支持异常访客记录查看 |
| 4.10. | 视频监控授权 | 视频监控接入授权 |
| 五 | 可视化看板 |  |
| 5.1. | 总览看板（基于界面编排引擎） | 基于界面编排引擎预置1个总览+多维度专题子看板，生成园区数据驾驶舱。总览看板助力校园管理者宏观了解校园的运行状态数据信息，将校园的访客数据、车辆车位数据、告警统计、运维统计、天气情况等数据通过数据看板的形式展示出来，总览看板中央区域还支持展示园区图片、宣传视频、校园基本情况等数据。 |
| 5.2. | 校园数字看板 | 按照校方要求定制设计开发 |
| 5.3. | 宿舍看板 | 按照校方要求定制设计开发 |
| 5.4. | 校门口看板 | 按照校方要求定制设计开发 |
| 5.5. | UI界面设计 | 按照校方要求定制设计开发 |
| 5.6. | 系统部署 | 定制 |

四、其他要求

1、售后维护服务：质保期内，设备出现故障，中标人需在接到报修电话后4小时内响应，8小时内到达现场维修，24小时内修复；无法现场修复的，提供备用设备，确保会议正常进行；质保期外，提供终身优惠维修服务，仅收取配件成本费，上门费、人工费全免。

★2、提供设备厂家或其中国区授权代理商出具的针对本项目的授权书及售后服务承诺函，确保设备原装正品及原厂售后支持。

★一体化管理终端：需提供3C和节能证书（不提供，投标无效）

4、履约验收：所有设备均为全新原装正品，符合国家相关行业标准及厂家出厂标准，提供产品合格证、质量检测报告、原厂保修卡等完整技术资料。经测试，系统稳定、音质清晰、抗干扰强、操作便捷。

第三章 评审办法

综合本项目的特点，根据相关法律法规的规定，本着保护竞争，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购中标人的依据。

1、成立比选评审小组

采购人将根据货物与服务的特点，依规组建比选小组，比选小组由3人或以上的单数组成。

- 2、具体评分细则如下：

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 |  |  |  |
| 1 | 价格得分 （客观分） | 30 | 采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且最低的报价为基准价，其价格分为满分30分。其他报价单位的报价得分计算公式如下： 报价得分＝30×（评标基准价/投标报价）。 |
| 二、商务、技术部分 |  |  |  |
| 2 | 经验业绩 （客观分） | 10 | 提供近3年（合同签订日期自2023年7月1日起至今）业绩案例。（每提供1个得2分；最高得10分）注：需提供相关业绩的合同复印件，否则将不予认可。 |
| 3 | 货物授权及售后服务承诺 （客观分） | 6 | 提供辊闸、通道智能组件、智能人脸门禁、桌面式访客机、多功能录入仪、六类非屏蔽网线等设备产品授权及售后服务承诺的，每提供一个得1分，不提供或提供不符合要求的资料，该项得0分 |
| 4 | 系统对接 （主观分） | 2 | 本项目建设的集成管理系统要求与学校现有16路视频安防监控系统进行对接整合，根据投标单位提供的对接方案以及对接证明进行综合评分（0-2分）。 |
| 5 | 技术参数 （客观分） | 30 | 设备▲核心技术参数响应（30分）：根据投标文件提供证明材料、完全响应招标文件核心技术参数要求的，得30分；每有1项非核心参数负偏离，扣1分，扣完为止；核心参数负偏离的，直接无效投标。 |
| 6 | 方案整体质量 （主观分） | 12 | 优秀（9～12分）：方案整体质量高，方案合理可行性强，响应措施及时高效，项目进度安排紧凑合理。 良好（6～9分）：方案整体质量较好，响应措施尚可，方案个别细节有待进一步完善。 一般（3～6分）：方案整体质量一般，合理性与可行性一般，存在风险但总体可控的。 较差（0～3分）：方案整体质量较差，与项目实际契合度低的。 |
| 7 | 企业综合实力 （客观分） | 3 | 根据投标单位的综合实力情况进行评分： 包括综合服务能力、知识产权情况、协议履行情况、荣誉证书等。包括但不限于①质量、环境、职业健康安全、信息安全管理体系证书；②信息安全管理体系认证证书；③上海市公共安全防范工程设计施工单位贰级以上资质； ④信息系统建设和服务能力资质⑤软件能力成熟度认证证书等⑥创新型中小企业和专精特新中小企业证书；每提供一个得0.5分，最高得3分，不提供不得分。 |
| 8 | 项目团队 （客观分） | 3 | 1）根据投标单位配备的项目负责人专业性进行评分（3分）： 包含但不仅限于信息系统项目管理师（高级）、一级建造师（机电工程）、PMP项目管理专业证书、安全员B证等。每提供一个得1分，最高得3分，不提供不得分。 |
|  |  | 4 | 2）根据投标单位配备的项目团队专业性进行评分（4分）： 包括但不限于①PMP项目管理专业人员；②高级工程师；③信息系统安全专业认证人员；④IT服务管理人员； 上述团队成员应提供相关专业资格认证及社保缴纳证明。若为同一人，视为提供一份证书。每提供一个得1分，最高得4分，不提供不得分。 |

第四章 格式附件

附件1：报价单

报   价   单

TO:  上海海事大学 采购与招投标管理中心             项目编号：HFBX2026060

电子邮箱：quotation@shmtu.edu.cn

公司名称：                                                联系人：

电子邮箱：                                                公司地址：

电话：                                                    联系人手机：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 金额 | 质保时间 | 最快供货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（人民币） |  |  |  | ￥ （大写）： |  |  |  |  |

公司名称（盖章）：          委托代理人（签字）：        报价日期：      年    月   日

报价说明：1、报价公司提供的上述产品，应完全满足或者优于我校提出的需求。

2、如属非标配产品，其技术指标（特别是优于我校需求的部分）请另行附页说明。

3、特殊的售后服务措施、代理证明情况等需要说明的，请另行附页说明。

4、报价单附页（如有）共      页。

报价承诺函

致：上海海事大学

我公司在参加本次比选采购活动中，作出如下承诺：

一、我公司具备独立法人资格，能够独立承担民事责任。

二、我公司财务状况良好，具备履行合同所需资金实力。

三、我公司拥有履行项目所需的专业技术人员和先进的生产设备。

四、我公司依法纳税，并按时缴纳社会保险费。

五、我公司在最近三年内无任何违法违规行为，信誉良好。

六、我公司完全符合政府采购法及其他相关法律法规的规定。

七、我公司提供的相关文件均真实、有效。

八、我公司未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为。

九、我公司承诺在参加本次采购活动中，不存在串标围标行为，不存在损害校方或者其他报价单位利益的行为。

十、我公司管理层中没有从贵校离职或退休3年以内的人员担任控股股东或实际控股人、董事、监事，也没有聘用从贵校离职或退休3年以内的人员。

我公司保证上述声明真实无误，如有不实，愿承担相应法律责任。

公司名称（盖章）：                              委托代理人（签字）：

附件2：其他材料

包括但不限于：

- 1、营业执照扫描件

- 2、产品资料（产品参数及性能）

- 3、实施计划

- 4、售后方案

- 5、业绩案例

6、其他所必需的相关材料