项目需求

- 一、项目名称：上海海事大学直饮净水机租赁服务采购项目；

- 二、服务期限：自合同签订之日起一年。本项目采用一次招标、三年有效。合同服务期满后若甲方对乙方服务质量满意，可续签下一年度合同，最多可续签两次。

- 三、项目预算金额：94000元；

- 四、项目概述：上海海事大学采购直饮净水机租赁服务，需在学校安装共计15台直饮净水机并由投标单位承担设备的运输、安装、调试、保养、维修、水质检测服务等所有费用，其中大型直饮净水机1台、中型直饮净水机14台。

- 租赁时间：12台租用期为一年：2024年1月1日-12月31日，（包括一台大型直饮净水机），3台租用期为4个月：2024年9月1日-12月31日。

- 五、项目交付时间：合同签订后的15天内。

- 六、项目服务要求

- 由投标单位承担设备的运输、安装、调试、定期保养（更换滤芯）和维修服务；

- 由投标单位对设备的各种功能操作进行培训，使招标方操作人员能够熟练并规范地使用设备；

- 每台设备每年提供一次水质采样服务，并送第三方检测机构进行检测，检测指标为水中的菌落总数、大肠杆菌和浑浊度；

- 投标单位收到维修服务要求后，应及时响应，并在24小时内到达用户现场进行维修；

- 投标单位应根据招标方实际情况，做好常规维保工作，并在每学期开学前对设备进行专项巡检；

- 每台直饮净水机累计净水量一旦达到设备额定总净水量时，投标单位则必须更换整套过滤滤芯，更换整套过滤滤芯后，累计净水量和滤芯剩余时间重新计数，年内累计净水量未达到设备额定总净水量的，则每年必须更换一次整套过滤滤芯；

- 投标单位维保人员应具有有效期内的电工证及健康证；

- 投标单位须提供详细完善的售后服务运行维护制度、培训方案、档案管理制度、应急制度和水质检测制度。

- 七、设备技术参数要求

1、直饮净水机必须是独立水处理设备：设备应为固定式或驻立式，机器内应具有净化、消毒和加热等部件（以涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件为准）；

2、水处理工艺：采用超滤水处理工艺，出水水质应符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范---一般水质处理器标准》（2001）或《饮用净水水质标准》CJ94-2005的要求（以涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件为准）；

▲3、额定总净水量：额定总净水量≥60m³（以涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件为准）；

▲4、净水流量：净水流量≥15L/min（以涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件为准）；

5、加热要求：采用步进式加热技术，三龙头直饮净水机热水出水量≥55L/h、两龙头直饮净水机热水出水量≥40L/h（整机涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件内需要有加热装置或加热部件）；

6、隔夜水自动排空：直饮净水机应有隔夜热水自动排空技术（详细描述排空过程）；

▲7、设备显示：直饮净水机屏幕应实时显示累计净水量、滤芯剩余时间、出水温度等信息，并在累计净水量达到设备额定总净水量前进行提示，提醒及时更换整套过滤滤芯；

8、净化系统自动冲洗功能：直饮净水机净化系统应具有自动正反冲洗功能，并自动定时排出；

9、出水控制方式：采用电磁阀控制，电磁阀需采用断电自闭式的方式，且出水口配有不锈钢水嘴；

▲10、外壳材质：直饮净水机机身整体应采用304不锈钢材质，厚度≥1.2mm，防腐防锈，经久耐用。

备注：如投标单位虚假响应的，招标人有权进行废标。中标人所交付产品和服务如不符合招标人招标要求且未在投标文件中明确说明的，招标人有权进行废标并拒绝接收。

- 八、其他要求

- 投标单位须经国家工商行政管理部门登记注册，具有独立法人资格，具有相应的经营范围，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 响应方应具有承担学校类似项目的成功案例和经验，提供2020-2023年内类似项目业绩证明（以合同复印件为准，合同须体现签约主体、项目名称、日期、签章等要素）

- ★3、投标单位所投产品型号必须有省级及以上部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件。

- ★4、投标单位所投产品型号必须有中国质量认证中心颁发的CCC或CQC认证证书。

- 九、评分标准

本次评审采用“综合评分法”评标，评分过程如下：评标小组由市政府采购咨询专家库中的成员和采购人代表组成。评标小组根据评分细则规定的评分标准对所有响应方的有效响应文件进行评审，综合评分（累计得分总分为100分），最终结果取算术平均值。评标小组依据各项评分结果汇总后，对各响应方的得分按由高到低的顺序依次排列，合同将授予实质上响应比选文件要求的评分最高的成交候选人。最低报价并不能作为授予合同的保证。

具体评分细则如下：

| 序号 | 评标要素 | 满分分值 | 主要评审内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 价格 | 20 | 以进入详细评审的各投标人的评标价的最低价为评标基准价，价格得分=评标基准价/评标价×20 |
|  | 技术指标 | 30 | 根据投标人对招标文件各项技术要求进行逐条逐项的答复、说明、解释和响应情况进行评价，投标人应在投标文件中提供技术规格偏离表，能完全满足技术指标要求得满分30分。如设备参数及技术规格低于招标文件要求，即为负偏离。每有一项一般参数负偏离扣3分，带“▲”的重要技术参数负偏离扣6分，扣完为止。 |
|  | 项目实施方案 | 10 | 投标人提供工作计划进度及项目实施方案，包括所投标产品的供货、安装调试及成品保护、项目实施质量控制是否完善等内容。 工作计划完整、可行，实施方案有针对性、合理完善的得8-10分；有实施方案，方案基本合理的得4-7分；实施方案无针对性，方案一般的得1-3分；未提供项目实施方案不得分。 |
|  | 售后服务方案 | 20 | 投标人提供的售后服务体系、备品备件体系、保修服务及针对本项目的服务承诺。包括产品免费维修年限、设备故障响应时间、备品备件清单、日常维护保养、突发事件的处理措施和应急预案等内容。 售后服务有针对性，方案详细合理、服务响应时间快速、备品备件充足、提供针对本项目的服务承诺的得16-20分；有售后服务，方案基本合理、服务响应时间较快、提供针对本项目的服务承诺的得10-15分；售后服务无针对性，方案一般、或未提供服务承诺的得1-9分；未提供售后服务方案不得分。 |
|  | 服务团队 | 10 | 同时提供5人及以上服务人员健康证、电工证、近3个月内个人缴纳社保证明的得10分，不提供或不足5人的不得分。 |
|  | 企业认证情况 | 5 | - 同时提供ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO18001职业健康安全管理体系认证证书的得5分，缺项或不提供的不得分； |
|  | 业绩 | 5 | 提供投标人近三年（2020年至今）类似项目业绩（需提供合同盖章复印件）5份及5份以上的得5分。 |