上海海事大学港湾校区档案室密集架的采购及安装

## 一、货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 档案室密集架的采购及安装（详细要求见二、技术规格） | 1套 | 合同生效后20天完成安装，超过一个月不予考虑。 | 上海海事大学港湾校区（浦东大道2600号） |

## 二、技术规格

1 基本要求

1.1	本系统最终安装地点为：上海海事大学港湾校区行政楼521室（上海市浦东大道2600号）。

1.2	供应商需要提供类似系统在国内的用户列表，以备查访。

1.3需要提供完整的公司信息，包括公司历史、项目开展状况，并且提供在国内开展产品销售、服务等基本信息。

1.4供应商对提供的所有设备（包含零配件）提供不少于5年质保期。

2供应商责任

2.1所参加投标的供应商需要逐条响应本招标文档的技术要求，所谓“应标”或者“响应”则意味着对该条技术要求进行了完全无误的响应，而所谓“偏离”或者“等同”则需要对此进行详细的技术解释。

2.2方案建议书提供的配置、报价等有效期至少为90天，配置和报价中必须包含所有的产品、运输、安装、验收以及相应的人工工时费用。

2.3参加竞标的单位需要明确阐述系统交付时间，系统方案中需要包括运输重量以及相应的运费等。

3 规格及数量

| 设备名称 及工程内容 | 规格参数 | 需求量 |
| --- | --- | --- |
| 智能型 密集架 | 规格800/1000×500/650×2100/2550mm、6层/7层 | 73．3立方米 |
| 安 装 要 求 | PVC地面处理（按现库房） | 约50平方米 |
|  | 照明改造（原库房内增加格栅灯） | 6套 |
|  | 防盗设备（增加红外报警） | 2套 |

3.1 以上数量及规格参数除招标方在方案、规格、数量及型号调整外，执行闭口包干。

3.2 本项目投标报价应包括以下全部费用：本项目及相关附属设备的采购、设计、运输、装卸、施工安装（包含完成轨道安装、所需电源布线的施工等）、调试、运杂、保险、税费、检测验收、培训、随设备维修工具、备品备件、图纸资料、售后服务的全部费用。

4.智能密集架通用技术规范要求

4.1密集架执行标准

DA/T7-92 直列式档案密集架行业标准；

GB/T13667.1-2003 钢制书架通用技术条件；

GBT13667.3-2013钢制书架 第3部分：手动密集书架

GBT13667.4-2013钢制书架 第4部分：电动密集书架

安全性符合GB19517-2004国家电气设备安全技术规范、GB5226.1-2002机械安全 机械电气设备

第一部分：通用技术条件的标准要求。

4.2手动部分技术要求

4.2.1 密集架结构

4.2.1.1 密集架体为立板式钢结构，主要由轨道、架体（包括立板、封板、搁板、门板、顶板、侧护板、挡梁、面门、工作托盘等）、底盘、密封装置、制动装置、传动结构、锁具、电动系统、防震防尘防鼠防水装置等部件组成。

4.2.1.2 架体外观及结构设计新颖，与整体装饰风格保持一致。钢制防护立板式，由立板、搁板、托架、顶板、侧板、标签框、边缘材料等组成。喷涂面色泽一致，均匀光滑，无划伤，颜色可选。架体材料采用符合有关标准要求厚度及强度的性能极为良好的优质钢材，具体规定见4.10。

4.2.1.3 架体为立板式。双面架为两层立板，每列中间架体设封板，立板的中心距离900mm，立板结构合理，每根立板必须插入底盘与底盘进行连接以增加稳定性中间加封板，单向架有背靠板。立板四次折弯成型，两面均布冲裁可上、下调节的挂孔。

4.2.1.4 密集架搁板通过三次折弯高度30 mm，每片搁板可任意调节高度。搁板间有效高度根据需求而设计（参考值为350mm)，搁板能在50mm以内间隔调整高度。

4.2.1.5 底梁上安装防倒架，防止架体倾倒，架顶设有防鼠装置。

4.2.1.6 密封：列与列之间装有15mm特种抗老化PVC磁封条，形成两列间的全封闭。

4.2.2 载重性能要求

4.2.2.1 每块搁板承重40kg（单面），最大挠度为3mm, 24h卸载后，搁板无裂纹，永不变形。

4.2.2.2 标准节在全负载（每块单面搁板均布载重40 kg）的情况下，架体、立柱没有明显变形，架体不会产生倾倒现象。

4.2.2.3 在全负载的情况下，各列密集架在操纵下运行自如，不得有阻滞现象。每标准节手动摇力小力8N.

4.2.3 轨道由20mm X 20mm实心45＃方钢和不少于3mm厚钢板折弯成形的护板组焊而成，表面预处理，导轨应作防腐蚀处理，达到强度及防尘要求。轨道嵌入式预埋安装，预埋轨道采用专用膨胀螺栓安装，不突出地面，便于手推车运行。

4.2.4 制动与锁定要求：门面列和中间移动列分别装有锁具和制动装置，每组密集架闭合后可用总锁锁住，形成一个封闭的整体。各列移开后可单独制动。外侧移动列要求安装电子密码锁，能将整个区域的密集架锁定，门面列门板要求安装电子密码锁。

4.2.5 传动系统

传动系统主要由滚轮、传动轴、带座托架轴承、精密滚子链条、摇手体等部件组成。滚轮采用高强度铸铁加工成型；链条采用精密滚珠链条；传动采用中轴带双边轴方式，要求两边轴为主动轴，传动比不小于l: 5，达到每标准列摇力不大于12N，保证移动速度，又保证手摇不吃力；摇手体采用手柄，手柄可折叠，节省空间。传动系统应转动灵活、平稳、不得有失灵现象。

4.2.5.1 轴：采用45#钢，加工精度为3.2，经调质热处理，HB220-290。

4.2.5.2 链轮：采用45#钢，经锻压加工成型，回火去除应力，加工车、滚齿、插键槽、去毛齿、齿部经高频淬火HRC60-62(GB1135)。

4.2.5.3 轴承：采用E级，P204托架双排滚珠轴承。

4.2.5.4 链条：采用节距12.7带短滚珠链，摩托车链条（GB1244)。

4.2.5.5 滚轮采用HT15-33(GB9439)，铸铁，经加工成型，未加工表面喷涂环保油漆；或采用45#钢，经机加工成型，表面镀铬处理，牢固耐用。

4.2.5.6 连接管：采用无缝钢管，表面喷涂环保油漆。

4.2.6 底盘采用整体式底盘，可以采用分段焊接后整体组装，组装时用螺栓连接紧固，必须做到在外力作用下，架体无任何变形情况发生。

4.2.7每拼立板上双面均布可调节的挂孔，经过四次模压折弯成矩形柱体，联接档整体焊接式设计，结构应稳固合理。

4.2.8 搁板、立板、顶板采用整体板材。

4.2.9 钢板材质要求：采用优质热轧／冷轧钢板。

4.2.10 表面处理采用先进的静电亚光喷塑工艺。

4.2.10.1 工件表面处理采用乳化剂和碱性助洗脱脂、磷酸除锈、锌系薄膜型磷化、钝化、最后粉末喷涂。

4.2.10.2 涂料为不含三酸异氰肝油脂（TGIC)的环氧树脂和聚脂树脂之混合型热固性粉沫涂料，利用静电使粉沫均匀分布于工件上，工件喷涂前应去除尘埃或杂质等损害表面的物质。喷涂后，需经适当的温度及时间进行固化处理。

4.2.10.3 涂料应选用的参考品牌为荷兰阿克苏诺贝尔（(AKZONOBEU)、日本关西涂料或与该品牌等次、性能、质量相当的优质名牌涂料。

4.3 通用要求

4.3.1 表面处理：应严格执行表面处理工艺要求及标准，各零部件在涂敷前必须进行清洗、除油、除锈、并按照规范要求进行磷化处理；每道工序必须分槽处理。所有标准件及紧固件均须镀锌处理，其表面应达到或超过以下标准：光泽度60-70度，硬底大于0.4，冲击强度能承受50kg/C m，的冲击，漆膜无开裂、脱落，附着力大于2级（划圈法）；耐腐蚀耐盐水24H，不腐蚀、不鼓动泡、不裂。

4.3.2 制造公差：每标准节组装后，外廓尺寸（长，宽，高）的极限偏差为2mm；侧面板与中腰带的对缝处的间隙小于2mm；门缝间隙均匀一致，间隙在1-2mm之间；零件公差的极限偏差按GB1804中的IT13-IT14。

4.3.3 产品金属架体及配件应采用先进的静电亚光喷塑工艺。使用优质环保涂敷材料，表面均匀光亮，色泽一致、严密、平整、无划伤。投标时必须对喷塑工艺、喷塑技术标准及各种部件的防锈处理进行详细说明。塑膜厚度为60~70um，塑层防锈能力20年以上。

4.3.4 搁板表面光滑平整，一次成型。

4.3.5钣金件、机加件加工后应打磨毛刺，无裂纹及划痕，所有焊接件应焊接牢固，焊痕光滑、平整。

4.3.6 外观应平整，无波纹、流痕、起泡、孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷。

4.3.7 产品各零部件及组合件之间应具有互换性。

4.3.8侧面板采用为整体钢板加铝合金复合材料组成，应设有快速检修窗口。

4.3.9 电机安放于车架内，采用24V安全直流电压，不大于100w无刷直流电机驱动，应达到低噪声，免维护，无火花，长寿命的效果。电机热量不能传递到密集架搁板上，在电机驱动装置上方加石棉隔热消音层，使热量不能透过底层搁板向架内传导。电机具备堵转保护功能。车架高度≥180mm，车架底部具有防倒装置。系统整体移动噪声≤60dB。车架装有防撞橡胶，车轴采用实心钢棒，轴承永久密封及润滑。车架移动速度≥4.5m/分。

4.4 安装质量要求

4.4.1 密集架埋入轨道要求：每两条轨平行偏差不大于1.5mm；在任何lm长度内水平偏差不大于1mm，5m中≤2mm，全长不大于4mm；平行度≤1.Omm/m，高低≤1.Omm，全长≤2mm，对接处高低≤0.3mm；防脱轨设计；路轨每米载荷≥1000kg。

4.4.2 密集架整体外观要求：架体安装调试后，要求达到横平竖直，架体摇动轻便无阻力和响声，架体干净整洁。

4.4.3 架体平行度：±1~2mm／列。

4.4.4 架体垂直度：±1~2mm／列。

4.4.5 架体纵向同步度：±1~2mm／列。

4.4.6 其它性能指标均应符合直列式密集架行业标准DA/T7-92和钢制密集架技术条件GB/T13667.1-2003

4.5 结构强度要求

每标准节在全负载的情况下，承受沿X、Y轴两个方向额定载荷1/15的水平拉力作用、标准节不得翻倒。

4.6 稳定性能要求

在最高搁板中心离外沿5mm处，同时施加垂直力50kg和标准节额定载荷1/15的垂直力，架体不得倾倒。

4.9 产品机械部分材质要求

| 部位 | 部件名称 | 参考品牌型号 | 采用标准 | 技术参数 | 性能备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢制 材料 | 搁板 | 上海宝钢优质冷轧钢板 | GB/T13237-1991 GB/T708-2006 | 钢板厚度≥1.0mm |  |
|  | 立板 | 上海宝钢优质冷轧钢板 | GB/T13237-1991 GB/T708-20066 | 钢板厚度≥1.5mm |  |
|  | 封板 | 上海宝钢优质冷轧钢板 | GB/T13237-1991 GB/T708-2006 | 钢板厚度≥1.0mm |  |
|  | 顶板 | 上海宝钢优质冷轧钢板 | GB/T13237-1991 GB/T708-2006 | 钢板厚度≥1.0mm |  |
|  | 侧板 | 上海宝钢优质冷轧钢板 | GB/T13237-1991 GB/T708-2006 | 钢板厚度≥1.0mm |  |
|  | 门板 | 上海宝钢优质冷轧钢板 | GB/T708-2006 | 钢板厚度≥1.0mm |  |
|  | 防尘板 | 上海宝钢优质冷轧钢板 | GB/T13237-1991 GB/T708-2006 | 钢板厚度≥1.0mm |  |
|  | 底座 | 上海宝钢优质冷轧钢板 | GB/T711-2008 GB/T709-2006 | 钢板厚度≥3.0mm |  |
|  | 轨道 | 上海宝钢优质冷轧钢板 |  | 优质45＃方钢 | 20*20实心优质方钢 |
|  | 轨道座 | 上海宝钢优质冷轧钢板 | GB/T711-2008 GB/T709-2006 | 钢板厚度≥3.0mm |  |
| 配件 | 密封胶条 |  |  |  | 抗老化橡塑磁力密封条 |
| 传动 机构 | 轴承 |  | GB/T3882-1995 |  |  |
|  | 传动轴 |  | GB/T699-1999 |  | 优质45#钢 φ20实心钢 |
|  | 连接管 |  | GB/T8162-1999 |  | 优质无缝钢管 |
|  | 链轮 |  | GB1243-2006 |  | 精钢齿轮 |
|  | 铁滚轮 |  | GB9439-1988 |  | 高强度铸铁 |
|  | 链条 |  | GB1243-2006 |  | 摩托车链条 |
|  | 手柄 |  |  |  | 模铸材料 |
|  | 手柄把手 |  |  |  | 树脂ABS |

上表中的钢板厚度是指钢板实际裸厚度，不含漆膜及附着物厚度，不得以理论值或市场行规的说法、做法而减少钢板厚度，否则用户方有权终止合同并保留索赔追究责任的权利。

4.10密集架电动部分要求

4.10.1触控操作：通过触控能完成开启、停止、关灯等所有操作，使操作更架简单、便利。

4.10.2手电动互换功能：停电或断电等紧急状态自动切换成手动功能。

4.10.3左右双开功能：具备左动、右动及左右动双开架体功能，当固定列在中间时，允许左右两侧架体

同时进行打开操作。

4.10.4手动和自动通风功能：自动通风：在电脑里设定好密集架温湿度后，当环境温湿度值达到设定值

时，控制系统自动打开通风，通风时间和打开位置在电脑里设定。手动通风：在固定列触摸屏上操作。

4.10.5自检提示功能：在固定列显示屏上能显示某些故障(如电机,红外线,开关等)并显示故障点的列号

和故障原因。

4.10.6 PDA控制功能：PDA远程控制各架体移动、停止、通风、关闭、系统操作设置、资料管理查询录

入等各种微操作。

4.10.7对电子标签(RFID)的控制管理功能：密集架管理软件能与电子标签管理系统实现无缝对接，能够

识别、控制、管理电子标签。

4.10.8固定列触摸屏：在每区固定列上，均装有一只15英寸带触摸屏的彩色液晶显示器,可通过屏上显

示的内容,进行打开、关闭等操作，并显示架内温湿度值。

4.10.9照明灯：需要有防爆照明系统，架体上要有LED无紫外线日光灯。照明系统随架行道开启而激活，

系统闲置或无人时，延时一定时间后自动关闭。可通过固定列触摸屏手动设置延时时间。每2节配置1

盏灯具。

4.10.10摇手柄：前侧面板上的摇手柄采用三叉铝合金整体自脱卸式操作手柄，要求摇手柄在静止状态

时自动呈Y字形摆放，美观大方，摇力轻，高端耐用。

4.10.11检测功能：实时检测架体内温湿度值，当温湿度值超限能自动开架通风、闭架功能，和实时动

态曲线显示。能监控显示所有移动列传感器状态（红外线、光幕、接近开关、灯光、电机等），并在固

定列显示屏以表格形式显示。

4.10.12到位开关：当单个架体移动到位后,由自身到位检测装置使其停止移动;当通道完全打开后,照明

灯继续亮，提示灯仍闪烁，同时通道两侧的禁止灯点亮。这表示此通道现处于禁止移动状态,任何方式

打开都无效。

4.10.13温湿探头：恒温恒湿，在固定列上：智能化温湿度测控，从密集架固定列中的温湿度传感器自

动采集来的温度和湿度值。

4.10.14缓启动软着陆防碰撞保护：智能密集架具有独特的智能调速控制系统,使得密集架在启动时速度

缓慢平缓增加，经一定时间后，速度增加到快速，在快到停止位置时自动减速，直到停止位置，实现软

性无碰撞停止。运动时噪音小于60分贝，这样既可节省操作时间,又能稳定可靠.实是最佳配合。

4.10.15布线规范：所有架体内部线路布线必须用线槽，规范布线规则，符合标准。

4.10.16控制系统：电动控制采用工业级宽电压PLC系统，可靠性高，抗干扰能力强,使用寿命长。

4.10.17脚踢急停安全杆：当由于某种不可预计因素发生，而使密集架意外移动时，在通道内的操作人

员，可以利用密集架下面的脚踢开关，使密集架立即停止，以应紧急保护需要。脚踢开关的横向作用力

<500g。

4.10.18红外线保护：密集架设置了红外线进行保护，进门红外线，即当操作人员进入通道时，触发进

门红外线动作，使密集架处于“禁止移动”状态，以提高其可靠性。

4.10.19低电压操作电气保护：密集架采用低电压进行操作和控制，电机采用24V直流低电压传动，其

它控制电压均为24V及以下直流电压，无火花操作，为确保安全，电源线对地的绝缘电阻大于50MΩ，

完全符合日用电器安全要求，同时，还采用了电源浮空措施和防触电开关，保证人身安全。

4.10.20漏电保护：当密集架由于某种原因对地漏电(触电)时,装在固定列上的漏电(触电)保护开关自动

切断电源。

4.10.21短路保护：密集架的控制器中设有短路保护和突变电保护等控制模，以保护档案或人员的安全。

4.10.22自动锁定、防误操作保护：当密集架打开移动到设定位置后，顶部的LED照明灯（兼作安全灯）

点亮，密集架停止，在未将此灯熄灭前，任何操作都不能使密集架移动，以防误操作伤人损物。可按任

何一个按钮解除锁定。

4.11智能化网络管理功能

4.11.1电脑控制管理系统：电脑控制管理系统包括：(1)系统总服务器; (2)手持电脑操控设备（PDA）；

(3) 无线AP;密集架单元间为有线双向通讯系统；PDA、无线AP与服务器之间为无线双向通讯系统；密

集架与服务器之间为有线双向通讯系统。

4.11.2控制系统：采用独立的PLC或单片机控制系统，抗干扰能力强，易控制，易扩展，对环境的依赖

性低，开发的周期短，故障率低。

4.11.3档案入库功能：在档案入库中采取了对各种档案类型的不同分类进行分解，输入档案的具体分类

及顺序号的起止段就轻松完成档案入库，工作强度大大减轻。

4.11.4数据服务器计算机扫描功能：数据库具备多级备份功能，数据库分级权限保护功能，具备无线条

码扫描功能及RFID（电子标签）扫描功能。

4.11.5智能定位功能：智能化引导定位，便于工作人员快捷查找管理档案。

4.11.6档案智能化管理功能：利用计算机的强大管理功能，具备存放、检索、借阅、归还、统计、报表、

打印等功能，可使档案资料做到科学管理。能自动按分类摆放,也可实现无序摆放,有序管理.或进行批

量倒架。

4.11.7自动纠错功能：智能密集架能提示档案存放位置是否正确，如果位置不正确，在PDA屏幕上出现

“位置错”并用声音提示，同时也在提示正确的放置位置并询问要否更改位置，并由操作人员确定，确

定更改后即自动修改相应的数据库。

4.11.8自动记录功能：密集架管理程序中设有操作日志，出入库日志等实际运行记录，在运行时自动记

录操作时间，操作内容，操作员姓名和进库人员的姓名，查找档案的名称及数量等，以便于今后查询。

4.11.9连续查找功能：档案利用的关键在于档案资料的检索，在档案借阅时提供多字段模糊查询，在已

查询的结果中能继续查找，这样检索为档案借阅提供了便利。

4.11.10定时通风功能：实时采集架体内的温湿度，根据系统设定的温湿度,让密集架均匀打开一段距离，

实现自动对流通风。

4.11.11权限保密功能：操作员密码的管理（分固定列上和电脑上）：可设置操作人员的密码，实行权限

管理，不同权限级别操作人员设置不同密码。

4.11.12远程控制接口：在系统中留有无线数据采集接口，管理软件中内嵌有服务器接口，由相应权限

的用户通过局域网就可轻松获得对智能密集架的完全控制。

4.11.13支持便携式数据采集功能：在系统中留有无线数据采集接口，用户只需配置有无线采集设备即

可使用。

4.11.14语音提示功能：为提醒操作员注意,在操作过程中,必要时会发出与操作相关的语音提示。

4.11.15档案盘点功能：通过相关设备对档案进行盘点、统计、上架等操作，能够快速定位档案位置，

统计档案数量等功能。

4.11.16档案出入库报警功能：实现对档案出入库自动记录，对于未授权的档案出库时进行声光报警及

实时显示报警档案的详细信息（题名、档号等），并且能记录出入库的人数，在显示屏上显示。

4.11.17批量借阅归还功能：实现一次性对档案的多本借阅、归还等功能。

4.12设备安全功能

4.12.1过载保护：在架体移动过程中，如果由于某种原因使拖动电机出现过负荷，控制电路就会自动启

动过载保护，使密集架停止移动，从而保护电机或其它元器件。

4.12.2超时保护：每列架子移动时都有一定的时间限制，当电机连续转动超过设定时间15秒时，会自

动停止。这可避免因到位检测装置失灵而导致密集架移动不停的现象。

4.12.3防水、防尘、防鼠功能：移动密集架各列之间装有磁性极强的橡胶密封条，在顶部装有防尘板、

防水结构，底部安装有防鼠档，合拢后无间缝，具有防水、防鼠、防盗、防光的效果，确保档案和使用

者的安全。

4.12.4烟雾报警，消防联动报警功能：为防万一，密集架增加了烟雾报警器，在密集架内有烟雾发生时，

即时报警同时将电源切断，以免事故扩大。可以和消防系统联锁进行自动消防，并用短消息通报有关人

员(需要提供消防接口)。

4.12.5防撞密封条：每列之间有缓冲镶嵌式密封条,密封与防撞效果更好。

4.12.6防止地震机构：密集架具备地震防震倒装置。当地震发生密集架摇晃时，装置自动启动，防止密

集架倾倒。

4.12.7隐藏式锁定装置：每一列移动列的锁定装置采用隐藏式设计。防止外露在侧面上，影响整体外观。