港航物流装备智能制造数字孪生平台数据采集系统

技术要求：

港航物流装备智能制造数字孪生平台数据采集系统包含数据采集系统软件一套、采集系统硬件一套。

一、数据采集系统软件技术要求：

★中文视窗Windows XP/ 7/8/8.1/10操作系统下采用C#编制的采样控制和分析软件，具有极强的实时性以及良好的可移植性、可扩充性和可升级性

★具有Word文档活动报告功能，生成的报告可直接在Word中移动光标读数、缩放曲线

提供开发接口和模板，用户可自行开发工程应用插件，无缝加载到软件模块中使用，也可与他人共享使用该插件

多种视图显示方式灵活组态，含记录仪、X-Y记录仪、彩色瀑布图、彩色云图、仪表盘、棒图、数字表、音视频、3D模型图等

为防止数据丢失，根据采样的时间将数据优先存硬盘，数据的管理包括了打开文件、数据备份、文件删除、数据格式转换等功能，保证了数据处理方便可靠

★软件包含以下功能模块：
频谱分析模块：实时/事后FFT分析，功率谱（功率谱密度）分析，幅相频、实虚频，加窗、重叠、平均；

频响分析模块：内置多种频响估计方法，支持MIMO频响分析、频响函数、相干函数、脉冲响应函数分析；

微积分模块：实时/事后一、二次微积分处理

数字滤波模块：滤波器设置及实时/事后数字滤波；

小波分析模块：包含信号的的小波分解与重构、小波包分解与重构等功能，小波分解与重构，常用于减振降噪、数据压缩 和故障诊断等工程

阶次分析：起停机跟踪转速阶次谱、波德图、极坐标 图、轴心轨迹等

阻尼比计算：自由衰减法和半功率带宽法计算阻尼比

数据采集系统硬件技术要求：

1、主要技术指标：
	序号
	内容
	技术参数

	1
	PXI远程控制器套件
	1.1软件兼容基于PCI/PCI Express的PXI控制器 - MXI-3、MXI-4和MXI-Express；

★ 1.2持续数据吞吐量≥250MB/s (1个机箱)；

1.3软件透明MXI-Express链路, 无需编程；

1.4通过计算机直接控制PXI Express/CompactPCI Express；

1.5支持计算机PCIe插槽的低外形接口。

	2
	高性能同步采集卡
	★2.1模拟输入≥32路，最高采样率≥625KS/s/通道，分辨率≥18位， ；

★2.2模拟输出通道数≥4路，分辨率≥16位，输出量程≥±10 V；

2.3数字I/O线≥48条 ；

2.4支持Windows 7/Vista/XP/2000操作系统；

2.5随附连接电缆长度≥2米；接线盒具有屏蔽功能，引脚数≥68。

	3
	便携式PXI机箱
	5.1与PXI、PXI Express、CompactPCI和CompactPCI Express模块兼容；

5.2可插入PXI模块的混合插槽数≥5；

5.3温度下0 °C到50 °C的, 总功率≥150 W ；

★ 5.4高性能 - 每插槽专用带宽≥250 MB/s，系统带宽≥3 GB/s；

★ 5.5紧凑而轻巧的PXI机箱, 重量≤11.0 lb (5 kg)；

5.6符合国内标准的机箱电源线。


2、主机及附件详细清单

	序号
	模块名称
	数量

	1
	 PXI远程控制器套件
	1

	2
	高性能同步采集卡
	1

	3
	便携式PXI机箱
	1


17

