长程异形钢构检测系统 技术规格书
技术要求
	行走精度
	0.5mm

	行走速度
	自定义调节

	无线遥控距离
	40m

	检测精度
	100m内点位精度优于2mm

	地面测量
	适用

	高空测量
	适用

	电池
	可充电电池

	续航时间
	不少于4小时

	电量显示
	支持

	通讯传输方式
	WIFI

	工作温度
	-10℃~50℃


系统特点：
1. 系统界面简洁美观
2. 操作使用简单、面向用户
3. 实时的监测显示功能
4. 专业的数据计算分析功能
5. 丰富的三维图形显示及标注
6. 数据统计曲线图表示
7. 数据库存储，方便用户管
8. 软件具有一定的可定制性，终身免费升级
系统功能：
1. 权限设置功能，用户密码账号管理，输入正确的账号密码方可对软件内文件进行查看、编辑
2. 提前预设检测长程异形钢构参数，可选择检测单根或两根长程异形钢构
3. 可人为设置长程异形钢构检测点位间距
4. 根据检测环境不同可预设不同位置的棱镜偏心距离
5. 自定义基准点进行长程异形钢构偏差分析计算
6. 支持两点拟合与多点拟合分析计算
7. 自动生成长程异形钢构偏差分析曲线
8. 可输出EXCEL格式的检测数据分析结果
9. 自动生成维修小票图
10. 支持同根长程异形钢构多次检测数据对比查看、打印
备注

系统使用培训时间不少于4天，包括3天国内指定现场的培训时间。
