BX2015035附件一

三维地形测量系统技术要求

一、清单

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 单位 | 数量 | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三维地形测量系统 | URI-III | 套 | 1 | 货到付款 |

二、功能及技术要求：

功能:三维地形测量系统能实现二维全断面地形、三维多断面地形连续全自动快速扫描测量与成像、三维地形等高图绘制、三维立体图的精确重建。

组成: 三维地形测量系统需包括地形仪、控制器、和系统计算机三部分。

技术指标：

- 测量误差：  ≤±1mm

- 测深范围：阻抗式：≤700mm     超声≤500 mm

●  定位精度：垂直误差：≤0.5mm 横向误差:≤2mm

纵向误差： ≤2mm

●  三维平台运动速度：垂直最大速度： 阻抗式：≮70mm/s  超声式：≮80mm/s

横向最大速度:  ≮100mm/s      纵向最大速度： ≮50mm/s

●  测量速度：超声：≮100mm/s  阻抗：扫描方式：≮100mm/s ；点式：≮10mm/s）

●  含沙量： 超声式：≤5kg/m3        阻抗：  ≤50kg/m3

- 通信接口： RS485   通信距离≮250米

●  电源 ：  AC 220V±15%