- 技术规格及要求

一、项目说明：

1、项目名称:上海港湾学校体育馆音响系统改造项目

2、本项目质保期3年。

3、项目工期:合同签订后10天内货到安装完工。

4、项目预算：10万

二、建设内容

本次项目包括上海海事大学港湾学校体育馆音响设备的供货、安装及其他相关服务等。

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外音箱 | 只 | 2 |  |
| 2 | 室内音箱功放 | 台 | 1 |  |
| 3 | 室外音箱功放 | 台 | 1 |  |
| 4 | 无线手持话筒 | 只 | 4 |  |
| 5 | 无线头戴式话筒 | 只 | 2 |  |
| 6 | 音频处理器 | 台 | 1 |  |
| 7 | 音频控制面板 | 台 | 1 |  |
| 8 | 调音台 | 台 | 1 |  |
| 9 | 智能电源管理器 | 台 | 1 |  |
| 10 | 线材附件 | 批 | 1 |  |

具体需求如下：（带★部分为不可偏离项）

- 拆除体育馆原有音响设备及管线，重新安装布线，拆除的设备搬运送到学校指定地点存放。

- 建设一套全新的音响系统，保证声场均匀、音质清晰，满足体育馆内、馆外的扩声需求，可馆内外同时使用也可以单独使用。

- 将体育馆内原有的信息发布系统、LED显示系统及其他相关设备进行整合，需合理规划使操作人员使用更加便捷。

- ★智能化操作，可通过触摸屏一键切换音频场景模式，声音模式、音量大小、信号源选择。

- ★可通过手机APP或电脑远程开启或关闭系统设备。

- 投标设备必须完全满足招标文件的技术要求。须针对本项目提供详细的平面效果图、施工布线图、系统图等。线材的数量、种类在图纸上有明确的表述。

- ★扩声系统要求提供厂商授权书。

三、基本要求

- 本工程质保期为3年，质保期自工程竣工，招标方验收合格之日算起，质保期内的质量问题，投标方负责免费维修或更换。工程范围内的所有设备因设计、制造、安装、调试等原因引起设备或部件的缺陷或损坏、运转不灵、达不到性能指标以及出现事故等情况，均由投标方负责，并免费（包括备件、耗材、人工等）为招标方及时修理、更换，更换的设备或部件应是原设备制造厂的产品。

- 投标方应承诺提供下列售后服务：

接到报修电话后4小时内做出响应；接到报修电话后24小时内派维修工程师到现场进行故障处理（在质保期内是免费的，在质保期结束后所发生的费用由招标人承担。）

- 投标单位需根据招标方要求仔细做好现场踏勘工作，现场联系人：周老师 /13564415286.

- 货物必须是全新产品。国产产品，须为经国家有关质量检测、技术鉴定和安全认证单位认证合格产品；进口产品，应符合相应的产品技术国际标准。

- 所需辅材如比选文件无具体数量的，由投标人根据技术方案要求和现场情况提供。实际使用数量与投标人的投标数量不符时不对合同总价产生变更,请勘察现场时着重考虑。

- 投标人负责本项目下全部设备的运输、安装、调试、和人员培训、售后服务及所有安装现场的收尾工作。

- 系统主要设备及材料为工地现场交货价，需列出各种设备（材料）的单价，以及安装、调试、费率等所有的分项报价。

- 投标人须提供主要设备的图片和文字介绍等资料。

- 所有设备和装置均应满足相应的安全标准和操作规程，符合安全要求。

- 投标人须承担所提供货物牵涉的知识产品等法律责任。

- 投标人须对体育馆区域提供施工过程中的保护方案，因施工导致体育馆区域损坏所造成的损失由中标单位承担。

- 施工进度：

拟定于暑期集中施工，工期暂定10天，请各单位自报具体工期。因乙方原因未按时竣工的，每延迟一天，按1000元/天罚款。

四、主要设备技术规格

所有设备的要求以下面清单中设备技术指标为准。所有设备的数量应严格按照下面清单中的要求提供，供应商提供的设备清单应包含上述设备清单中设备，但不限于此清单中所列明的设备。如果在其中标后，发现提供的设备性能与招标要求性能不符的，将由中标人承担违约责任。带★部分为不可偏离项。

硬件设备技术指标

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外音箱 | 轴向频率响应：≥50Hz~17KHz 灵敏度（1米/1瓦，f>100Hz）:99dB 长期最大声压级：≥125dB 峰值最大声压级：≥131dB 标称阻抗：8Ω 指向性：90×40度 长期功率：400W 节目功率：800W 峰值功率：1600W 推荐功放功率：480~800W 国际知名品牌，提供厂商授权 | 2 |
| 2 | 室内音箱功放 | ★专业纯后级4通道功放 立体声功率8Ω600W*4,4Ω1200W*4,; 频率响应：+/-0.1db,20HZ+20KHZ 总谐波失真：≦0.02%Rated power@8欧1kHZ； 互调失真：≦0.1% Rated power@8欧； 输入灵敏度：0.775V,； 输入阻抗：10K/20K ohous, unbalanced or balanced； 共模抑制比：≦-75db； 串音衰减≦-70db; 国际知名品牌 ，提供厂商授权 | 1 |
| 3 | 室外音箱功放 | 立体声功率：820W*2(8Ω),1230W*2(4Ω),1780W*2(2Ω) 信噪比：103dB 阻尼系数：500:1 频率响应：+/-0.1db,20HZ+20KHZ 总谐波失真：≦0.01%Rated power@8欧1kHZ 互调失真：≦0.01% Rated power@8欧 输入灵敏度：0.775V,1.0V,1.55V 低通：20HZ-180HZ Valid 高通：130HZ-20KHZ Valid 输入阻抗：10K/20K ohous, unbalanced or balanced 共模抑制比：≦-75db 串音衰减：≦-70db 国际知名品牌，提供厂商授权 | 1 |
| 4 | 无线手持话筒 | 接收机参数 频率范围： 470~752MHz； 频率响应：45Hz~15KHz 动态范围：>100dB 可选频点：>960个 自动频段选择，自动发射机设置 LCD显示屏 ★可拆卸天线，可加装天线放大器 手持发射机参数：； 高档专业演唱话筒 传感器类型: 动圈 拾音模式: 心形 频率响应自≥60Hz-15 KHz -10dB增益衰减 灵敏度：-105 dBm，12dB信噪比 发射频率范围:无线电委员会规定可使用U段频率范围内 射频输出功率≥30mW ★续航时间不低于8小时，传输距离≥100米 国际知名品牌（推荐SHURE、森海塞尔、铁三角） | 4 |
| 5 | 无线头戴式话筒 | 接收机参数 频率范围： 470~752MHz； 频率响应：45Hz~15KHz 动态范围：>100dB 可选频点：>960个 自动频段选择，自动发射机设置 发射机参数：； 传感器类型: 电容 拾音模式: 心形 频率响应自≥40Hz-20 KHz -10dB增益衰减 灵敏度：-59dBm 射频输出功率≥30mW ★续航时间不低于8小时，传输距离≥100米 国际知名品牌（推荐SHURE、森海塞尔、铁三角） | 2 |
| 6 | 音频处理器 | 处理器：ADI SHARC 21489 采样率/量化位数：48K/24bit 40bit DSP浮点运算引擎 模拟输入、输出通道数量:8X8 输入增益:0/10/20/30/40/43 dB 输出电平:0/-6 dB 幻象电源:+48V 频率响应(20~20kHz):±0.2dB 最大电平:+24dBu 总谐波失真+噪声:0.003% @4dBu 动态范围(模拟通道):113dB 本底噪声(A-计权-模拟):-89dBu 系统延时:<3ms ★可以外接控制面板 | 1 |
| 7 | 音频控制面板 | 控制协议：UDP 控制旋钮：1个 地址设定方式：TCP/IP 信号线长度：≥100米 供电方式：PoE 连接端口：RJ-45 功耗：<100mW 可与整个系列配套使用 支持至少32个菜单； 控制基本音频功能或复杂的逻辑事件。 音量/静音，预设选择，房间组合等等 带OLED显示屏。 通用安装，墙内或表面安装.1.31"OLED显示屏 功能支持用户自定义； 采用UDP通讯协议； ★与DSP配套使用且同品牌 | 1 |
| 8 | 调音台 | 话筒：≥6 频响：+0.5dB-0.5dB（20Hz-20kHz） 总谐波失真：0.03%@+14dBu（20 Hz-） 输入通道：≥12通道：单声道：≥4；立体声：≥4 输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1 母线：立体声：1；编组：2，AUX（包括FX） USB音频：USB音频2.0兼容 采样率：最大192kHz，Bit深度：24-bit 幻象电源电压：+48V 国际知名品牌 | 1 |
| 9 | 智能电源管理器 | ▲自带WIFI,可电脑或手机远程开启或关闭设备电源 通道不低于8路，对每一路设备电源进行独立控制 定时开关机，可时序上下电设置 开放的网络控制协议 总电流16A，每路插孔额定电流≥10A | 1 |
| 10 | 材料附件 | 投标人根据现场自行核算 |  |