机舱报警监视系统模拟试验装置

主要组成

实现对主机及其遥控系统，主机的各个辅助系统、船舶电站系统、辅机控制系统等设备的各运行参数进行监视，接近实船监视系统。

留有5个以上的通信接口与模拟的主机及其遥控系统（另供）及各种辅助设备进行通信联系，确定好通信协议和通信内容；与5个模拟的现场采集站通信，对应构建5个模拟传感器组实验台，分别模拟（1）主机辅助设备（如冷却水系统、滑油系统、燃油组合单元、辅助鼓风机等）、（2）船舶电站、（3）机舱辅助设备（包括副锅炉、分油机、舵机、空压机等）、（4）油柜、水柜、油舱、水舱等、（5）火警、甲板等其他。

所有检测点都通过双路总线将这些信号连接到互为备用的两台监控计算机工作站，计算机实现与母船一致的监控功能，监控界面风格与主流监控一致。

系统架构（供参考）如图所示，配有本地操作站、移动操作站、主机信息采集站、电站信息采集站、辅助设备信号采集站、液位采集站、远程I/O信号采集站、其它系统提供的总线信号接口、机舱报警装置、延伸报警单元、机舱值班报警呼叫、打印机、信息管理系统等。另外提供通信接口与主机、电站等设备自带的总线交换数据，具体包括主机各气缸排气和冷却水的温度、燃油和滑油的液位及温度、扫气温度、湿度、主要油柜高低位检测、各种压力检测、各种热工参数的检测；监控点数量和内容与某主流船一致，具体使用分布式信号处理单元去采集对应的模拟量和开关量。

总体监控点不少于300个，总线站点数不少于10个（包括电站（含PMS等）、主机遥控等接口站点、5个信号采集站），报警分组不少于16组（参考如下：主机停机、主机减速、主机重要故障、1～4号发电机组、应急发电机、辅锅炉、分油机、燃油单元、冷却水单元、艏侧推、机舱重要设备、舵机、甲板机械等），供方应提供相应的监控点列表及分组，由需方审核后再配置相关程序。

另外，系统应具备故障设置功能，可手动控制模拟故障的发生和恢复。

该报警系统可以按照控制设备的具体要求实现远程控制及远程监视，在购置报警系统前，确认通信接口和通信协议。

主要功能

本系统可以模拟实现远程监控机舱各受控的设备，操作站计算机中应设计多个系统模拟图，除将数据在模拟图中反映外，还需实现动态显示；设计画面和控制动作的设计需要达到当前世界的先进水平，具体可以参照当前新造船舶的画面和动作控制。

根据报警监视系统，可进行二次开发，配合原理图，升级设计有关各主要系统配置图画并能实时显示动态参数。显示器包括本地和1个大屏幕液晶显示，数据记录按数据库形式保存在本计算机的硬盘中，系统应有足够容量的硬盘来保存数据，并能综合各种重要数据，记录并远程无线传送。

可以实现船舶电站的PMS控制、液位遥测和阀门遥控控制、过程控制和辅助设备的自动控制功能，提供相应的辅机控制界面和对应的流程图。

监控的画面和相关列表、图形等应不少于主流船舶监控的要求。具体画面分为：

一级：

主机及动力系统、发电机及电力系统、辅助系统、安全系统等

对应的二级：

主机及动力系统：燃油、滑油、高温冷却水、增压器扫气、排气系统、压缩空气、曲轴箱油雾浓度、轴系及螺旋桨监视、

发电机及电力系统：发动机、电力系统图、各发电机、应急发电机、负载运行

辅助系统：辅锅炉、分油机、燃油单元、中央冷却水单元、艏侧推、机舱重要设备、舵机、甲板机械等

安全系统：机舱火警、大仓火警、水喷淋、安全值班、风油切断、CO2等

具体主要功能如下：

1）可对主机及其各个辅助系统(如燃油系统、压缩空气系统、滑油系统、冷却水系统、增压器扫气系统、排气系统等)、副机(含发电机)系统等设备的各运行参数和mimic图进行监视。若有某参数发生越限(上限或下限)时，则报警监视系统应立即以声、光报警形式通知轮机员。

2）显示应包括：

显示有下列几种显示方式，可根据实际情况来确定。

A.测量点显示

B.柱形显示

C.趋势显示

D.报警点显示

E.设备模拟图及其相关参数显示

F.设备控制原理图动态显示

G.历史数据显示

H.查询显示

I.主机、发电机组、电站、主要设备重要参数显示

3）记录应包括（可选）：

（1）定时制表记录(定时时间可调)。日志打印记录

（2）故障制表打印。历史记录打印

（3）召唤打印、屏幕打印。

4）分组报警：根据被监视点的重要程度，分成几个组，而且还把报警信号接到延伸报警箱。

5） 具备所有报警功能，满足无人机舱报警标准。

6）消声和消闪应答。配备机舱呼叫按钮，紧急呼叫按钮。

7） 信号可通过GPRS实现远传，也可通过以太网实现远程查询。

8） 报警监视系统自身的检查。

9）设置各种安全报警器，并以标准机舱的声音为准。

10）具备电站的PMS监控画面。

12）具备过程控制和辅助设备的自动控制功能框图或流程图，可以通过参数监视提供其变化曲线。

主要技术参数

1）UPS电源单元：220V输入，24V输出，500W，内置免维护蓄电池，数量2个；

2）开关量输入模块，24V输入，24V电源，常闭触点，包括操作按钮等；

3）模拟量输入模块，24V电源，分为Pt100（实际和电位器模拟对半），热电偶（实际3个，其他电压模拟），4～20mA或0～5V输入三大类，可根据需要适度分配。

4）开关量输出控制警报器、指示灯柱、操作指示等；

5）通信接口可扩展；

| 序号 | 监控信号采集站 | 开关量输入 | 模拟量输入 | 其他 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机及其遥控系统 |  |  | 通信接口 |  |
| 2 | 电站及其电力系统 |  |  | 通信接口 |  |
| 3 | 主机信息采集站 | 30 | 30 |  |  |
| 4 | 电站信息采集站 | 10*3 | 10*3 |  |  |
| 5 | 辅助设备信号采集站 | 30 | 15 |  |  |
| 6 | 液位采集站 | 50 | 15 |  |  |
| 7 | 远程I/O信号采集站 | 50 | 20 |  |  |
| 8 | 备用通信接口站点 |  |  | 通信接口 |  |

6）建议使用CAN总线接口单元，另配CAN/CAN信号隔离转换驱动作用。

7）配有CAN/ETHERNET网关接口单元，起到网关作用。配置4个。

8）监控计算机工作站，3个，高端配置，2个作为监控，1个作为轮机长远程监视使用。配1个120寸配大屏幕液晶显示器扩展显示。每个工作站配有4个以上网口，其中2个用于CAN网关，与设备构成联系，另外两个用于Ethernet总线，与其他计算机构成监控网络。其中1个工作站为主管信息管理系统使用，与驾驶室C站构成无线网络通讯

9）机舱报警器，24V供电，标准设备。

10）集控室控制台外形与实船一致，考虑控制台兼备以下功能：

安全值班报警装置、火警报警器的复示、向机舱释放CO2前的警报及风油切断、应急切断风机和燃油速闭阀控制、压载水和大舱进水报警控制等。

11）报警延伸单元，4个，分别模拟轮机长、大管轮、驾驶台和公共场所。

12）监视呼叫系统包含了延伸报警和值班呼叫的功能，是实现无人值班机舱的一个必要条件。

系统配置综述表

| 序号 | 设备名称 |  | 主要技术指标 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总线型报警系统 | 集控室控制台 | 3500×900×1200mm（仅供参考） 监控工作站 | 1 |  |
|  |  | 轮机长控制台 | 1500×900×800mm（仅供参考） 监控远程站 | 1 |  |
|  |  | 分布式监控采集站 | 分别采集主机、电站、辅锅炉、分油机、燃油单元、模拟传感器站 | 5 |  |
|  |  | 机舱报警器 | 通信接口的报警器 | 2 |  |
|  |  | 通信隔离转换驱动单元 | 用于多个分站下的通信隔离 | 6 |  |
|  |  | ETHERNET网关 | 集控室2个，延伸报警1个，某个现场设备1个 | 4 |  |
|  |  | 大屏幕液晶显示器 | 不小于80英寸（仅供参考），壁挂 | 1 |  |
|  |  | UPS电源单元 | 24V200Ah | 2 |  |
|  |  | 监控计算机 | 远程监视使用 | 2 |  |
|  |  | 延伸报警单元 | 延伸报警使用 | 4 |  |
|  |  | 管理计算机 | 远程主管使用 | 1 |  |
| 2 | 传感器 | 设备上的传感器 | 各设备自带 | 若干 |  |
|  |  | 模拟的传感器实验台 | 1200×1000×800mm（仅供参考） 配有各自对应的开关量输入、模拟量输入 | 5个 |  |

故障模拟要求

系统中至少包含以下故障设置功能：

| 序号 | 故障名称 | 实现方式 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通信总线断线 | 通信总线回路串联一个常闭触点来模拟 | 2 |  |
| 2 | 控制电源断电 | 电源回路串联一个常闭触点来模拟 | 1 |  |
| 3 | Pt100断线 | Pt100回路串联一个常闭触点来模拟 | 5 | 模拟台上设置 |
| 3 | Pt100短路 | Pt100回路并联一个常开触点来模拟 | 5 |  |
| 4 | 热电偶回路断线 | 热电偶回路串联一个常闭触点来模拟 | 3 |  |
| 5 | 4～20mA传感器回路断线 | 4～20mA传感器回路串联一个常闭触点来模拟 | 3 |  |
| 6 | 4～20mA传感器回路短路 | 4～20mA传感器回路并联一个常开触点来模拟 | 2 |  |
| 7 | 通信网关模块故障 | 通信网关模块电源回路串联一个常闭触点来模拟 | 1 |  |
| 8 | 通信模块从线上脱离 | 通信模块的电源串联一个常闭触点来模拟 | 2 |  |
| 9 | 警报器回路断线 | 警报器回路串联一个常闭触点来模拟 | 1 |  |
| 10 | 消音按钮断线 | 消音按钮回路串联一个常闭触点来模拟 | 1 |  |