激光扫描雷达技术规格书

- 简述用途（项目建设或仪器设备使用的总体描述）

气溶胶是液态或固态微粒在空气中的悬浮体系，是大气的重要组成部分。雾、烟、霾、微尘和烟雾等都是天然的或人为的原因造成的大气气溶胶，其对人类生产生活的有巨大影响。气溶胶降低大气能见度，使航空、公路和内河航运不能畅通。偏振激光雷达是气溶胶污染探测的利器，不仅可以探测气溶胶浓度，还可以对气溶胶的种类进行分辨，可以有效定位并追踪气溶胶污染源。

- 设备清单

| 序号 | 规格及品名描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 激光扫描雷达 | 1套 |

- 拟定的技术要求及技术方案

使用光纤延时时分复用的方法探测大气气溶胶退偏振比，研发可同时探测气溶胶浓度与退偏比的1.5微米超导偏振激光雷达。该雷达拥有人眼安全、结构紧凑、探测距离远、时空分辨率高、稳定性强等优点，适合车载或无人机载平台运行。系统采用微脉冲光源，脉冲功率为传统激光雷达的1/1000。雷达运行在1.5微米人眼安全波段，人眼安全系数比传统激光雷达高十万倍。该波段大气透过率高，水汽吸收小，可以在雾霾等恶劣条件下进行远距离探测。该波长支持全光纤链接，可用商用光纤通信器件，体积小，无光学镜片损耗，维护成本低，技术成熟。独创在接收端使用时分复用技术，将回波信号中的平行偏振信号通过长低损耗光纤进行延时，将两路不同偏振态的信号在同一探测器上先后探测，避免了探测器效率波动产生的系统误差。在接收端采用单通道高效率量子探测器，比传统偏振激光雷达的双通道探测器信噪比高数千倍。

激光扫描雷达水平视野为360°，纵向视野为26.8°，5-15 Hz可选帧速率，输出130W像素每秒，可提供可靠的远距传感数据。采用一体式设计，使用64个激光器，安装牢固，稳定可靠。

主要参数

| 激光器 | 安全等级 | 1级 - 人眼安全 |
| --- | --- | --- |
|  | 波长 | 905 nm |
|  | 其他 | 4 x 16激光组 |
|  |  | 5纳秒脉冲 |
|  |  | 自适应供电系统 |
| 传感器 | 激光器数 | 64 |
|  | 水平视野 | 360° |
|  | 垂直视野 | 26.8° |
|  | 距离精度 | <2 cm (1δ) |
|  | 角分辨率 | 0.09°角分辨率 (方位角) |
|  | 扫描频率 | 5-15 Hz视野更新率 (用户可选) |
|  |  | >1.333 M 点/秒 |
|  | 工作环境 | 操作温度-10oC ~ 50° C |
|  |  | 存储温度 - 10° ~ 80° C |
|  | 其他 | 50 m路面范围 (~0.10反射率) |
|  |  | 120 m 汽车或树木范围 (~0.80 反射率) |
| 机械性能 | 功耗 | 15V +-1.5V @ 4amps |
|  | 重量 | 小于13 Kg |
|  | 尺寸 | 510" 高 x 8" 直径 |
|  | 其他 | 环境防护 IP67 |
| 输出 | 特点 | 100 MBPS UDP 以太网 |