上海高校智慧安防建设项目

比选文件

项目编号：HFBX2026019

采购人：上海海事大学

二〇二六年四月

第一章 比选公告

为公开、公正、公平地做好各项货物与服务的采购工作，进一步提高采购过程的透明度，有利于我校选择性价比更高的产品及更优质的服务，欢迎各供应单位本着务实友好的工作态度，积极参与，并做好成本核算，进行一次性报价。我校将本着公开、公正、公平的工作原则，对各供应单位所提供的资料，进行综合评议，择优选购。为确保本次比选采购项目采购工作的顺利开展，请各报价单位按照下述要求提供报价单等相关资料。具体要求及相关注意事项如下：

一、项目基本情况

项目编号：HFBX2026019；

项目名称：上海高校智慧安防建设项目；

采购方式：学校比选；

预算金额（亦是最高限价）：人民币25万元；

采购需求：为加强学校实验室安全工作，学校计划在现有实验室安全防控平台基础上开展智慧安防升级与智能AI分析监管范围拓展工作。（具体要求详见比选文件—第二章节采购需求）

交付地址：上海市海港大道1550号。

交付时间：合同签订后60个日历天内完成设备安装、调试并验收合格。

付款方式：合同内全部产品到货，乙方安装调试完成后，经甲方验收合格后的一个月内，甲方应向乙方一次性支付全部合同款项。合同内全部款项均以“银行转账”方式予以支付。

二、报价人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定。

2、供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府严重违法失信行为记录名单的供应商。

3、经营范围及拟投标货物（服务）符合本次比选要求，具有与本次投标货物（服务）相应的经营、代理（经销）资质，能全程参与并完成本项目，且具有较强的服务能力，以及畅通的问题响应机制和渠道等；

4、具有有效期内的公共安全防范设计施工二级及以上资质、具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。

三、报名要求

报名邮箱、时间：不单独组织报名，意向单位可在截止日期前递交响应文件。

四、获取采购文件

获取方式：公告页面下方自行下载

五、现场踏勘

不组织。

六、响应文件提交

截止时间：2026年4月20日（周一）上午11时00分

提交方式：发送盖章扫描版PDF到指定邮箱，邮件名称：项目编号+公司名称

邮箱地址：quotation@shmtu.edu.cn

七、其他补充事宜

1.中标结果将通过发布比选公告的媒介进行公示，公示期为1个工作日，公示期内如对中标结果有异议可向校方提出书面质疑。

2.凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

商务信息：仲老师021-38284707

技术信息：魏老师021-38284306

第二章 采购需求

一、货物清单及规格参数

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 主要规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室安全行为智慧AI监管、智慧安防模块 | 套 | 1 | 400万双光变焦智能抓拍半球网络摄像机8台 |
|  |  |  |  | 双光谱监测摄像机4台 |
|  |  |  |  | 事件存储管理终端1台 |
|  |  |  |  | AI智能行为分析终端1台 |
|  |  |  |  | 24口POE传输终端2台 |
|  |  |  |  | 8口POE网络通讯终端1台 |
|  |  |  |  | 网络传输模块6个 |
| 2 | 实验室气体监测模块 | 套 | 1 | 氧气探测器2台 |
| 3 | 实验室能耗监测管理模块 | 套 | 1 | 单相1P智慧微断1台 |
|  |  |  |  | 16A单相2P智慧微断5台 |
|  |  |  |  | 32A单相2P智慧微断1台 |
|  |  |  |  | 16A单相2P智慧微断（漏保）7台 |
|  |  |  |  | 32A单相2P智慧微断（漏保）12台 |
|  |  |  |  | 32A三相4P智慧微断13台 |
|  |  |  |  | 63A三相4P智慧微断2台 |
|  |  |  |  | 三相4P智慧微断（漏保）1台 |
|  |  |  |  | 智慧空开网关6台 |
|  |  |  |  | 智能插座21个 |
|  |  |  |  | 无线插座物联报警网关5台 |
|  |  |  |  | 用电监测报警接入模块1项 |
| 4 | 实验室一键报警模块 | 套 | 1 | 报警广播10台 |
|  |  |  |  | 可视化紧急报警盒10台 |
|  |  |  |  | 报警管理主机1台 |
| 5 | 实验室安全智能监测与控制平台升级模块 | 套 | 1 | 视频分级分类业务管理终端1台 |
|  |  |  |  | 大数据辅助决策分析模块1项 |
|  |  |  |  | 实验室仪器设备能耗监测模块1项 |
|  |  |  |  | 实验室内电子地图模块1项 |

二、技术要求

1、功能要求

为加强学校实验室安全工作，学校计划在现有实验室安全防控平台基础上开展智慧安防升级与智能AI分析监管范围拓展工作。通过在海科楼指定实验室增设智能安防设备、整合实验室各类数据资源、运用大数据辅助决策分析，对实验室安全进行智能化管理，进一步提升学校实验室管理水平。各模块功能要求如下：

实验室安全行为智慧AI监管、智慧安防模块：在我校海科楼8间指定实验室安装8台400万双光变焦智能抓拍半球网络摄像机、4台双光谱监测摄像机，实现对实验室内场景、人员及设备运行状态智能化监测预警；后端部署1台智能网络视频分析终端，用于新建各类智能监控智能化应用及存储；部署1台AI智能行为分析终端接入4间指定实验室内现有视频监控设备，构建基于大数据模型的风险预警系统。通过实时监控、智能分析和预警通知，提升实验室实景信息获取渠道，做到实验室安全风险隐患早发现、早预防、早处置。

实验室气体监测模块：在海科楼指定实验室内部署2台气体监测设备，对实验室内惰性气体进行实时监测报警。

实验室能耗监测管理模块：在海科楼5间指定实验室内部署电力监测设备，实现用电数据的实时监控和管理，同时该系统支持远程断电，以确保实验室用电安全及节能降耗。

实验室一键报警模块：在海科楼10间指定实验室建设10台报警广播设备及10台可视化紧急报警盒，管理中心部署1台报警管理主机；日常用于进入实验室内的提醒事项，紧急情况下用于管理中心对实验室紧急广播及远程对讲。

实验室安全智能监测与控制平台升级模块：部署1台视频分级分类业务管理终端用于不同权限管理员通过web端对管理权限内的实验室监控实时预览、轮巡；增加大数据辅助决策分析功能，对实验室内各项指标数据（如人员出入记录、行为报警数据、气体报警数据、电力监测报警数据、能耗数据等）进行汇总分析；增加实验室仪器设备能耗监测功能，并对新建电力能耗检测管理设备接入至现有平台实现统一管理；完成我校实验楼宇室内CAD绘制2D地图建模，包括但不限于工程训练中心、电子电工楼、商船学院楼、物流工程学院、泰山科研楼等。

本项目所涉及的各类安全防控报警设备需与现有实验室安全防控平台实现无缝对接，实现数据统一汇聚、报警多级联动、处置闭环管理，消除信息孤岛。对符合GB/T28181标准的视频设备，提供标准SDK对接，实现视频流与报警流的统一调阅；所有新设备的状态信息（在线/离线、正常/告警）、能耗计量值（电流、电压、功率等）、报警事件记录等，必须映射到现有平台的统一数据字典中；新设备触发报警时，需向现有平台推送标准报警报文，包含：设备ID、点位名称、报警类型、发生时间、现场图片/视频等。

新建视频分级分类业务管理终端、大数据辅助决策分析模块、实验室仪器设备能耗监测模块及实验室内电子地图模块需与学校现有实验室安全防控平台无缝对接，实现数据同源、业务联动、状态同步。各模块采集的实时监测数据、设备运行信息、空间位置数据及智能分析结果可统一汇聚至平台，形成全域可视、全程可管、智能可控的一体化管理体系，全面提升实验室安全风险预警、能耗精细化管控与应急处置协同能力。现有系统厂家可免费提供相应对接接口文档，但涉及定制化开发工作量的，需按上海市软件研发人工均价费用进行收取，此部分费用需投标单位自行评估并充分考量。

- 2、应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范

应保证其提供的货物及伴随服务除了满足本技术规格的要求外，还应符合中国国家、行业、地方、国际或设备制造商所在国的有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定）。当上述标准、规范的有关规定之间存在差异时，应以要求高的为准；当上述标准、规范的有关规定与本技术规格的规定之间存在差异时，应以本技术规格为准。

- 3、技术规格

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 400万双光变焦智能抓拍半球网络摄像机 | 摄像机像素≥400万，内置GPU芯片，变焦方式：电动变焦 ▲传感器靶面：≥1/1.8，最低照度：彩色：≤0.0002lx，黑白：≤0.0001lx（提供公安部或具有cnas封面标识的检测报告）； 补光模式：混合补光，补光距离：30m白光补光、30m红外补光、5m人脸红外、5m人脸白光 ； ▲人脸捕获率≥99%（提供公安部或具有cnas封面标识的检测报告）； 宽动态：光学宽动态120dB，走廊模式：支持 支持超级265¦H.265¦H.264¦MJPEG等视频编码格式；支持三码流，最高帧率：30帧；支持最大实况流路数35路 支持10行，每行OSD最多128个字符，隐私遮盖区域数目：8个 支持G.711U、G.711A、AAC等音频编码格式，内置Mic：2个，内置扬声器：1个 支持周界布防：支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域； 支持机动车、非机动车、行人目标分类检测抓拍及布防；人脸检测：可同时检测不少于40个人脸目标； 支持效果优先、速度优先、周期优选三种人脸抓拍优选模式，支持人脸角度过滤； 支持人脸、人体抓拍及关联，支持人脸、人体属性提取； 人脸属性：性别、年龄段、戴眼镜、戴口罩、帽子款式、帽子颜色； 人体属性：性别、年龄段、戴口罩、上衣颜色、下衣颜色、上衣款式、下衣款式、上衣纹理、携包、身姿、鞋子、发型、移动方向；人数统计：人流量统计：支持总人数、进入人数、离开人数统计，支持滞留人数三级报警，支持人数统计清零； 人员密度检测：支持人员密度三级报警； 网口类型：RJ45 10M/100M自适应以太网电口 防水防尘：IP67 |
| 2 | 设备运行状态双光谱监测摄像机 | 最低照度：彩色：≤0.00051x，黑白：≤0.00011x 抓拍图片分辨率（像素数）检验：可见光视频图像：最大为：2688×1520 支持走廊模式，监控画面可90°旋转并自动调整宽高比 红外线波长：840nm，误差应≤±10％ 具有测温功能，可实现对目标测温点或测温区域的温度测量，并显示测量温度 具有被测目标或区域温度超限报警功能，当检测到指定目标或区域的温度值超过所设定的阈值时，应给出警示信息 测温范围：-20℃~550℃； 可通过外接传感器，在界面上显示温湿度及PM2.5等信息 当摄像机触发告警时，可联动声音告警并通过红蓝两种颜色灯光闪烁告警，可对声音报警次数，报警语音、红蓝灯光闪烁时间进行设置，警戒距离50m 内置13条警戒音，可以导入警戒音，自由选择警戒音，及警戒音次数 |
| 3 | 事件存储管理终端 | ▲最大接入或存储带宽≥384Mbps，最大回放或转发带宽≥384Mbps（提供公安部或具有cnas封面标识的检测报告）； 可接入符合标准国标GB/T 28181协议、ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机 至少具有8个SATA硬盘接口 支持接入1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB/8TB/10TB/12TB/14TB/16TB/18TB/20TB等容量硬盘 阵列模式：支持RAID0,1,5,6,10 视频解码格式：支持超级265（高级模式、基础模式）、H.265、H.264，解码能力：关闭智能：2×32MP@30,4×16MP@30,5×12MP@30,8×4K@30,10×6MP@30,12×5MP@30,16×4MP@30 开启智能：1×32MP@30,3×16MP@30,4×12MP@30,6×4K@30,8×6MP@30,9×5MP@30,12×4MP@30,16×3MP@30 支持16路图片流人脸比对能力，支持4路视频流人脸比对能力， ▲支持≥128个人脸库，库容≥50万张人脸图片（提供公安部或具有cnas封面标识的检测报告）； 支持国标接入，支持视图库上行接入，支持其他协议：TCP/IP¦P2P¦UPnP¦NTP¦DHCP¦PPPoE¦HTTP¦HTTPS¦DNS¦DDNS¦SNMP¦SMTP¦NFS¦802.1x¦IPv6¦UNP1.0¦UNP2.0 具备2路RCA音频输出接口，1路RCA音频输入，音频解码格式：G.711A、G.711U，支持一对语音对讲接口（与音频输入输出接口复用） 支持丰富的硬件接口，网口：2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网电口，USB：2个USB2.0,2个USB3.0，具备1个RS485接口，1个RS232接口，支持16路报警输入，10路报警输出，支持1个eSATA接口，电源输出：1个，12V电源输出 设备存储容量不小于56T，满足新建监控录像90天存储时间 |
| 4 | AI智能行为分析终端 | 通用功能：绊线人数统计、区域人数统计、区域入侵（支持电瓶车、机动车、非机动车）、人像抓拍/识别、人员数量超限、预置标记检测、越界检测； ▲支持创建入脸库，人脸库容最多10万张图片，人脸图片建模速度不低于20张每秒（提供公安部或具有cnas封面标识的检测报告）； ▲支持视频流智能分析安全类算法检测：至少包括明火检测、烟雾检测、未穿工作服检测、吸烟检测、跌倒检测等（提供公安部或具有cnas封面标识的检测报告）； 人像布控：人像抓拍，人像布控； 支持通过可视化图表呈现对告警信息进行统计，从时间维度出发，呈现今日/近7天/近30天异常发生数量的变化情况； 并发分析性能：最高支持32路200—400W视频流实时分析，16路800W视频流实时分析； 轮巡分析性能：最高支持192路视频流轮巡分析； 设备采用国产芯片，单设备算力≥1440TOPs@INT8； 告警图片记录：最多支持50w张告警图片； 告警小视频记录：最多支持40w条告警短视频。 |
| 5 | 24口POE传输终端 | 固定端口：≥24个10/100/1000M自适应电口，≥2个SFP千兆光口，PoE总功率≥370W 交换容量：≥336Gbps 包转发率：≥42Mpps MAC地址：支持静态MAC地址、支持MAC地址过滤 管理特征：WEB ▲设备支持划分虚拟局域网功能（提供公安部或具有cnas封面标识的检测报告）； ▲为保障网络安全性，要求支持自主访问控制、管理员鉴别、管理员鉴别失败处理功能（提供公安部或具有cnas封面标识的检测报告）； ▲接地导体及其端子不得有过大的电阻，电阻≤0.1Ω（提供公安部或具有cnas封面标识的检测报告）； |
| 6 | 8口POE网络通讯终端 | 固定端口：≥8个10/100/1000M自适应电口，支持PoE/PoE+，≥2个SFP千兆光口，PoE总功率≥125W； 交换容量：≥192Gbps； 包转发率：≥15Mpps； MAC地址：支持静态MAC地址、支持MAC地址过滤； 管理特征：WEB。 |
| 7 | 网络传输模块 | 速率：≥25G； 波长：≥1310nm； 传输距离：≥10km； 接口：LC。 |
| 8 | 氧气探测器 | 安装方式：抱管装、支架安装或贴壁安装 执行标准： GB 12358-2006 信号输出：两总线通讯 搭配主机型号：GB-HK-2601(9点位)/GB-HK-2602(30点位)/GB-HK-2603(58点位) 检测原理：电化学 测量范围：0-5% VOL 报警设定值：一级报警设定值0.2% VOL，二级报警设定值0.4% VOL 测量精度：精度：0.01% VOL，误差：±2%FS 防爆等级：Ex db ⅡC T6 Gb 外壳防护等级： IP66 支持现场声光报警 |
| 9 | 单相1P智慧微断 | 数据监测：相电压（1～230V，精度：0.5%FS）、相电流（1～16A，精度：0.5%FS）、线缆温度（-25~120℃）、功率（0.1~1.2*Un*In/1000kW）、电量（1~2^32/100KWh，精度：1%） 报警类型：过压报警、欠压报警、过流报警、过温报警、过载报警 支持短路保护、过流保护 支持分合闸控制功能：本地手柄控制、本地按键控制、通讯指令远程控制 支持本地分合闸状态指示；本地报警指示，快速识别报警类型 执行标准：GB/T 10963.1-2020 防护等级：IP20 阻燃等级：V0 供电电压：AC230V 安装方式：DIN35mm标准导轨式安装 额定绝缘电压：500V 极 数：1P 额定冲击耐受电压：4KV 额定电流：16A |
| 10 | 16A单相2P智慧微断 | 数据监测：相电压（1～230V，精度：0.5%FS）、相电流（1～16A，精度：0.5%FS）、线缆温度（-25~120℃）、功率（0.1~1.2*Un*In/1000kW）、电量（1~2^32/100KWh，精度：1%） 报警类型：过压报警、欠压报警、过流报警、过温报警、过载报警 支持短路保护、过流保护 支持分合闸控制功能：本地手柄控制、本地按键控制、通讯指令远程控制 支持本地分合闸状态指示；本地报警指示，快速识别报警类型 执行标准：GB/T 10963.1-2020 防护等级：IP20 阻燃等级：V0 供电电压：AC230V 安装方式：DIN35mm标准导轨式安装 额定绝缘电压：500V 极 数：2P 额定冲击耐受电压：4KV 额定电流：16A |
| 11 | 32A单相2P智慧微断 | 数据监测：相电压（1～230V，精度：0.5%FS）、相电流（1～32A，精度：0.5%FS）、线缆温度（-25~120℃）、功率（0.1~1.2*Un*In/1000kW）、电量（1~2^32/100KWh，精度：1%） 报警类型：过压报警、欠压报警、过流报警、过温报警、过载报警 支持短路保护、过流保护 支持分合闸控制功能：本地手柄控制、本地按键控制、通讯指令远程控制 支持本地分合闸状态指示；本地报警指示，快速识别报警类型 执行标准：GB/T 10963.1-2020 防护等级：IP20 阻燃等级：V0 供电电压：AC230V 安装方式：DIN35mm标准导轨式安装 额定绝缘电压：500V 极 数：2P 额定冲击耐受电压：4KV 额定电流：32A |
| 12 | 16A单相2P智慧微断（漏保） | 数据监测：相电压（1～230V，精度：0.5%FS）、相电流（1～16A，精度：0.5%FS）、线缆温度（-25~120℃）、功率（0.1~1.2*Un*In/1000kW）、电量（1~2^32/100KWh，精度：1%）、剩余电流（1～30mA） 报警类型：过压报警、欠压报警、过流报警、过温报警、过载报警 支持短路保护、过流保护、漏电保护 支持分合闸控制功能：本地手柄控制、本地按键控制、通讯指令远程控制 支持本地分合闸状态指示；本地报警指示，快速识别报警类型 执行标准：GB/T 10963.1-2020 防护等级：IP20 阻燃等级：V0 供电电压：AC230V 安装方式：DIN35mm标准导轨式安装 额定绝缘电压：500V 极 数：2P 额定冲击耐受电压：4KV 额定电流：16A |
| 13 | 32A单相2P智慧微断（漏保） | 数据监测：相电压（1～230V，精度：0.5%FS）、相电流（1～32A，精度：0.5%FS）、线缆温度（-25~120℃）、功率（0.1~1.2*Un*In/1000kW）、电量（1~2^32/100KWh，精度：1%）、剩余电流（1～30mA） 报警类型：过压报警、欠压报警、过流报警、过温报警、过载报警 支持短路保护、过流保护、漏电保护 支持分合闸控制功能：本地手柄控制、本地按键控制、通讯指令远程控制 支持本地分合闸状态指示；本地报警指示，快速识别报警类型 执行标准：GB/T 10963.1-2020 防护等级：IP20 阻燃等级：V0 供电电压：AC230V 安装方式：DIN35mm标准导轨式安装 额定绝缘电压：500V 极 数：2P 额定冲击耐受电压：4KV 额定电流：32A |
| 14 | 32A三相4P智慧微断 | 数据监测：相电压（1～230V，精度：0.5%FS）、相电流（1～32A，精度：0.5%FS）、线缆温度（-25~120℃）、功率（0.1~1.2*Un*In/1000kW）、电量（1~2^32/100KWh，精度：1%） 报警类型：过压报警、欠压报警、过流报警、过温报警、过载报警 支持短路保护、过流保护 支持分合闸控制功能：本地手柄控制、本地按键控制、通讯指令远程控制 支持本地分合闸状态指示；本地报警指示，快速识别报警类型 执行标准：GB/T 10963.1-2020 防护等级：IP20 阻燃等级：V0 供电电压：AC380V 安装方式：DIN35mm标准导轨式安装 额定绝缘电压：500V 极 数：4P 额定冲击耐受电压：4KV 额定电流：32A |
| 15 | 63A三相4P智慧微断 | 数据监测：相电压（1～230V，精度：0.5%FS）、相电流（1～63A，精度：0.5%FS）、线缆温度（-25~120℃）、功率（0.1~1.2*Un*In/1000kW）、电量（1~2^32/100KWh，精度：1%） 报警类型：过压报警、欠压报警、过流报警、过温报警、过载报警 支持短路保护、过流保护 支持分合闸控制功能：本地手柄控制、本地按键控制、通讯指令远程控制 支持本地分合闸状态指示；本地报警指示，快速识别报警类型 执行标准：GB/T 10963.1-2020 防护等级：IP20 阻燃等级：V0 供电电压：AC380V 安装方式：DIN35mm标准导轨式安装 额定绝缘电压：500V 极 数：4P 额定电流：63A |
| 16 | 三相4P智慧微断（漏保） | 数据监测：相电压（1～230V，精度：0.5%FS）、相电流（1～32A，精度：0.5%FS）、线缆温度（-25~120℃）、功率（0.1~1.2*Un*In/1000kW）、电量（1~2^32/100KWh，精度：1%）、剩余电流（1～30mA） 报警类型：过压报警、欠压报警、过流报警、过温报警、过载报警 支持短路保护、过流保护、漏电保护、数据监测 支持分合闸控制功能：本地手柄控制、本地按键控制、通讯指令远程控制 支持本地分合闸状态指示；本地报警指示，快速识别报警类型 执行标准：GB/T 10963.1-2020 防护等级：IP20 阻燃等级：V0 供电电压：AC380V 安装方式：DIN35mm标准导轨式安装 额定绝缘电压：500V 极 数：4P 额定冲击耐受电压：4KV 额定电流：32A |
| 17 | 智慧空开网关 | 电源：内置电源输出：DC 12V 1A 工作温度：-25℃~65℃ 工作湿度：5%～95%RH 通讯方式：北向（上行）通讯：有线网口； 南向（下行）通讯：RS485； 防护等级：IP20 安装方式：DIN35mm标准导轨式安装 额定电压：AC 220V |
| 18 | 智能插座 | 接口：标准6PIN接口 阻燃等级：V0 外形尺寸（直径×高）：长度50cm 工作温度：-10~60℃ 工作湿度：≦90% RH（不凝露，+20℃） |
| 19 | 无线插座物联报警网关 | 多种方式告警：本地提示、主机互联互通告警、远程警情上报。 本地化处置：报警/自检、复位/消音。 更安全：AES128加密、防拆报警、三级用户权限管理。 自适应跳频通讯：支持，环境适应性极强 互联互通：支持主机间互联告警 通讯距离：无线通讯距离：室内普通墙体3堵～5堵，承重墙1堵～2堵，楼道20m～40m 报警声压：75 dB@1 m（A计权） 支持：信号查询、防拆报警、本地消音、欠压报警、复位、自检 用户管理：支持安装员、管理员、操作员 日志存储：报警、故障、操作各4000条 以太网：支持 以太网接口：支持 RS-232接口：1路 RS-485接口：1路 通讯方式：上行：LAN 下行：HF-Link，（471~509）MHz |
| 20 | 用电监测报警接入模块 | 用于新建用电监测设备接入学校实验室现有电力监测管理平台进行统一管理 支持智能插座设备统一管理并查看设备运行状态 支持用电监测设备过温报警/温升报警 、过流报警、过载报警、过欠压报警、大功率电器报警 支持查看用电数据监测：温度，电流，电压，功率，电量 支持远程一键断电 |
| 21 | 报警广播 | 支持安全启动、用户登录锁定机制及密码复杂度提示，支持安全审计日志事后可追溯，提升系统网络安全 支持通过IP网络（局域网/公网），远程平台批量统一管理+本地WEB单机灵活配置，同时支持本地音频采集（蓝牙/3.5 mm音频输入）播放，适配各类场景应用 支持实时和定时任务、隔天续播，支持150个定时任务，内置1GB存储空间最多支持1000个wav、mp3音频素材库管理 支持NTP自动校时，系统时间与服务器自动同步，确保多设备播放同步和定时任务准时执行 支持报警输入、布防计划及语音联动，支持TTS语音合成和文本广播，自然流畅的标准男女双声可选 支持DC和POE（IEEE802.3at标准）两种供电方式 额定功率：6W 灵敏度（1m，1W）：93dB 最大声压级（1m）：100dBSPL 频率响应：300Hz~15kHz 信噪比：82dB 通信方式：支持有线网络、蓝牙 网口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 报警：报警输入×2 音频输入：3.5 mm音频接口×1 音频输出：定阻输出×2，凤凰端子，8Ω |
| 22 | 可视化紧急报警盒 | 支持一键报警，和管理中心双向语音对讲，中心呼叫前端报警盒； 支持200W摄像头，支持H.264/H.265编码 支持和管理中心双向语音对讲；支持监听功能、广播功能； 支持外接警灯警号、警灯警号可独立控制 支持防拆报警/喧哗报警等功能 自带明装挂板，支持壁挂安装；支持选配暗装挂板，实现嵌入式安装方式 支持一键报警求助，支持双向语音对讲 支持选配4G模块配件增加4G功能：支持全网通4G卡，可设置顺序呼叫4个电话号码，优先级可配置；支持物联网卡，公网对接平台 支持POE供电； 操作系统：嵌入式操作系统 摄像头参数：200W红外高清彩色摄像头，红外补光不小于5米 操作方式：1个实体按键 通信方式：有线网络 供电方式：DC12V&POE 外壳材质：前壳金属，底壳PC材质 防护等级：IP65 |
| 23 | 报警管理主机 | 一体式钢化玻璃面板设计， 10.1寸彩色IPS 触摸屏，1280*800分辨率，扁平化风格UI操作界面，绚丽大气，操作简便 标配鹅颈话筒，具有硬件噪声抑制与回声消除功能，保证通话音质清晰明亮； 实时对讲：支持与报警盒、报警箱、报警柱、门口机、室内机及管理机之间的可视对讲； 监听监视：支持实时预览前端设备的音视频； 报警功能：实时接收、显示前端设备的报警信息 分组广播：支持对前端设备进行分组广播喊话；支持同时广播50台前端设备，配置TS软件后支持广播最大250台报警盒 硬件接口：USB接口，支持拓展音箱&指纹模块；具有HDMI接口可外接显示屏；3.5mm音频输入输出接口可外接麦克风和扬声器； web管理：具有web管理功能，支持进行参数配置、设备管理、系统维护等操作； 安卓系统，支持第三方app安装，便于第三方拓展个性化业务应用； RS-485:1 RJ45接口：1 防区输入：2 报警输出：2 TF卡接口：支持 按键类型：触摸按键 显示屏尺寸：10.1英寸 显示屏分辨率：1280*800 是否支持触摸：支持 供电方式：DC 12V；标准POE |
| 24 | 视频分级分类业务管理终端 | 视频预览业务用户权限区分配，可进行新增、修改、查询及删除用户基本信息，并可设定用户所属相应的权限组；可进行新增、修改及删除用户权限组，并可设定每个权限组所包含的各个功能权限。 通过与现有视频平台的对接后，获取摄像机信息及列表，并可通过web端进行实时预览，支持不少于45路视频通过web端进行实时预览； ▲支持创建1、4、6、9画面轮巡场景：设置轮巡计划，包括场景顺序、轮巡画面间隔、轮巡时间、轮巡名称；轮巡播放过程中可进行暂停、截图操作（提供公安部或具有cnas封面标识的检测报告）； 支持视频轮巡策略制定，通过用户权限管控（校级、院系级、课题组级）对需要轮巡的摄像机进行编组，同时可以针对编组中的摄像机制定监控策略、监控任务以及监控计划。该区域的视频将会随着用户制定的策略进行轮巡。视频预览业务支持用户权限区分。实现以校级、院系级、课题组级的不同权限用户分别预览对应的监控画面。 支持视频抓图功能，可对关键视频画面进行抓取功能，抓取后的图片可保存在平台中。 支持以校级、院系级、课题组级为颗粒度进行管控，校级权限可以查看全校实验室的监控视频、院系级能够查看管辖院系内的监控视频、课题组级可以查看管辖课题组内实验室的监控视频。 处理器规格≥1颗Intel Xeon 金牌5218 16核心 32线程 2.1Ghz 内存≥64G 硬盘容量≥4TSATA 显存≥16G 网卡：2个千兆网口+1个管理口 电源：500W 单电 |
| 25 | 大数据辅助决策分析模块 | ▲可根据场所、时间范围筛选报警类型的分析数据（提供公安部或具有cnas封面标识的检测报告）； 实验室安全分析：展示实验室的安全状态，发生趋势，包括历史的安全报警事件发生情况、安全事件类型、发生时间、发生地址、处理结果等； AI人员行为分析：实验室人员在实验室中的异常行为（烟火、未穿实验室防护服、吸烟）等，从而为实验室安全管理提供依据； 实验室使用情况分析：结合实验室人员同行数据进出实验室的时间、地点、目的、手续等信息，实验室仪器使用区间、能耗使用情况，分析实验室空置情况。 实验室能耗分析：按日/周/月/年统计能耗数据，生成用电趋势曲线，按实验室、按设备统计能耗数据，识别高能耗设备/区域； 实验室预约分析：分析人员进出数据等核心指标，通过图表直观展示不同时间段各实验室的空置率、使用饱和度、高频使用人群特征。支持多维度筛选分析（如按实验室类型、使用部门），帮助管理员精准掌握实验室运行状态，合理调配资源、优化开放时段，提升管理效率与安全监管针对性。以数据可视化形式呈现实验室全维度使用状态，为资源优化与安全监管提供决策支撑。 ▲支持按报警类型、发生时间、发生位置、处置状态进行查询及导出操作；查看报警详情、处理结果、现场处理人、登记处理人、处理时间记录（提供公安部或具有cnas封面标识的检测报告）； |
| 26 | 实验室仪器设备能耗监测模块 | 通过与实验室仪器设备的智能电表、电流传感器、电压监测模块、智能插座等硬件联动，实时采集单台或多台仪器设备的核心用电参数，记录仪器设备用电量、用电开始时间、持续时长、用电时段分布等信息。 支持按仪器设备编号、实验室区域、设备类型（如精密分析仪器、高压设备、加热设备）分类采集数据，确保每台关键用电设备的用电状态可实时追踪，数据采集频率可根据设备重要性灵活设置（如高危设备每秒采集，普通设备每分钟采集），保障数据时效性与准确性； ▲可以显示安防系统报警信息，并可报警弹屏上墙及语音提醒；联动展示事件详情、地图附近设备、联动附近摄像机画面、处置预案、短信通知相关负责人、处理报警事件（提供公安部或具有cnas封面标识的检测报告）。 |
| 27 | 实验室内电子地图 | 完成我校实验楼宇室内CAD绘制2D地图建模，包括但不限于工程训练中心、电子电工楼、商船学院楼、物流工程学院、泰山科研楼等； 地图需支持上述实验楼宇各类安防设备、消防报警设备地理信息、报警信息、设备信息等可视化呈现； 新建实验室地图模块需无缝接入学校现有实验室安全防控系统实现统一管理。 |

三、其他要求

1、质保期：相关设备及系统免费原厂质保期为3年。

2、包装要求：全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

3、售后服务要求：对所提供的产品提供7×24免费原厂保修服务响应，工程师免费上门服务；免费提供设备维护、免费备件更换、免费现场支持服务；对使用中的各类问题提供免费的电话咨询，要求30分钟内电话回复咨询；若电话咨询无法解决的问题，要求2小时内到场维护，故障修复时间不得超过48小时，以确保该系统全天候不间断长期稳定正常地运转。

4、培训要求：须为学校管理人员及使用人员提供整体系统的操作、维修技术等方面的免费技术培训，包括一般维修、常见故障排除等一系列专业培训，使之能够正确操作与使用全部设备、能排除常见故障，并提供系统操作维修手册。

第三章 评审办法

综合本项目的特点，根据相关法律法规的规定，本着保护竞争，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购中标人的依据。

1、成立比选评审小组

采购人将根据货物与服务的特点，依规组建比选小组，比选小组由3人或以上的单数组成。

- 2、具体评分细则如下：

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 |  |  |  |
| 1 | 价格得分 （客观分） | 30 | 采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且最低的报价为基准价，其价格分为满分30分。其他报价单位的报价得分计算公式如下： 报价得分＝30×（评标基准价/投标报价）。 |
| 二、商务、技术部分 |  |  |  |
| 2 | 经验业绩 （客观分） | 15 | 提供近3年（合同签订日期自2023年4月起至今）业绩案例。（每提供1个得5分；最高得15分）注：需提供相关业绩的合同复印件，否则将不予认可。 |
| 3 | 技术响应程度 （客观分） | 26 | 针对第二章中的采购需求：不满足▲技术条款的，每项扣2分；扣完为止。 |
| 4 | 产品性能介绍 （主观分） | 14 | 优秀（11～14分）：详细介绍了产品的各项性能参数。 良好（7～10分）：较全面地介绍了产品的性能参数。 一般（4～6分）：介绍了部分性能参数，但不够全面或详细。 较差（0～3分）：性能参数介绍不完整或存在明显错误。 |
| 5 | 技术支持与售后服务 （主观分） | 15 | 优秀（12～15分）：提供了详尽的技术支持方案以及售后服务方案，包括快速响应机制、服务承诺等。 良好（8～11分）：提供了较为全面的技术支持方案和售后服务方案，但计划不够详细。 一般（4～7分）：方案较为简单，缺乏具体的计划。 较差（0～3分）：未提供技术支持方案或售后服务承诺。 |

第四章 格式附件

附件1：报价单

报   价   单

TO:  上海海事大学 采购与招投标管理中心             项目编号：HFBX2026019

电子邮箱：quotation@shmtu.edu.cn

公司名称：                                                联系人：

电子邮箱：                                                公司地址：

电话：                                                    联系人手机：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 金额 | 质保时间 | 最快供货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（人民币） |  |  |  | ￥ （大写）： |  |  |  |  |

公司名称（盖章）：          委托代理人（签字）：        报价日期：      年    月   日

报价说明：1、报价公司提供的上述产品，应完全满足或者优于我校提出的需求。

2、如属非标配产品，其技术指标（特别是优于我校需求的部分）请另行附页说明。

3、特殊的售后服务措施、代理证明情况等需要说明的，请另行附页说明。

4、报价单附页（如有）共      页。

报价承诺函

致：上海海事大学

我公司在参加本次比选采购活动中，作出如下承诺：

一、我公司具备独立法人资格，能够独立承担民事责任。

二、我公司财务状况良好，具备履行合同所需资金实力。

三、我公司拥有履行项目所需的专业技术人员和先进的生产设备。

四、我公司依法纳税，并按时缴纳社会保险费。

五、我公司在最近三年内无任何违法违规行为，信誉良好。

六、我公司完全符合政府采购法及其他相关法律法规的规定。

七、我公司提供的相关文件均真实、有效。

八、我公司未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为。

九、我公司承诺在参加本次采购活动中，不存在串标围标行为，不存在损害校方或者其他报价单位利益的行为。

十、我公司管理层中没有从贵校离职或退休3年以内的人员担任控股股东或实际控股人、董事、监事，也没有聘用从贵校离职或退休3年以内的人员。

我公司保证上述声明真实无误，如有不实，愿承担相应法律责任。

公司名称（盖章）：                              委托代理人（签字）：

附件2：其他材料

包括但不限于：

- 1、营业执照扫描件

- 2、产品资料（产品参数及性能）

- 3、实施计划

- 4、售后方案

- 5、业绩案例

- 6、其他所必需的相关材料