上海海事大学上海港湾学校

无线控制器购买

- 项目概述

上海海事大学上海港湾学校于2013年搭建无线网络系统，采用2台Aruba 3600无线控制器和无线AP设备。随着无线办公需求的增加，目前无线AP的设备已经增加到134台，导致无线控制器的主备部署模式失效，需要采购新的无线控制器，保证无线系统的稳定性。

- 整体要求

- 本项目质保期不少于一年。

- 投标方须针对招标技术参数给出偏离表，提供相应截图和必要说明，否则该参数被视为非实质性响应，扣分处理。

- 所投无线控制器不是投标人自己的，需提供制造厂商针对本项目的授权书和售后服务承诺函。

- 设备清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 质保 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线控制器 | 1 | 台 | 不少于一年 |

- 招标参数

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管理AP | ▲单台实配硬件满足管理AP数量≥512个。 |
| 2 | 空间占用 | 考虑到机房机柜物理空间条件限制，要求所投标设备高度不大于1U。 |
| 3 | 性能要求 | ▲集中转发模式下单台控制器吞吐量≥20Gbps；集中转发模式下单台支持并发会话数≥2,000,000 条；单台支持16000个以上的并发用户 |
| 4 | 接口要求 | ▲万兆端口数≥4个、千兆端口数≥2个（光电复用） |
| 5 | 组网要求 | ★投标无线控制器能够与港湾校区现网运行的无线控制器（现网已经安装多台安移通无线控制器）组建集群。（集群内的无线控制器能够满足N+1冗余备份，实现对全网的AP和无线终端统一管理、认证、漫游和应用管理） |
| 6 | IPv6 | 支持IPv6透传；支持IPv6 ACL；支持Native IPv6；支持MLD Snooping； 无线控制器支持基于IPv6地址的网络维护和管理(SSH, WebUI, Syslog, Telnet, FTP,TFTP） 支持基于IPv6的Captive Portal认证功能 支持基于 IPv6 的无线用户防火墙访问控制策略 无线控制器与瘦AP之间可通过IPv6的隧道方式进行通信 |
| 7 | 干扰避免 | AP可以实时探测电磁波信号，针对无线环境中的电磁干扰作出分析和报告，并自动进行规避。支持对非WIFI干扰源(如微波炉,无绳电话等)的识别和规避。 |
| 8 | 射频优化 | 基于AP、频段和信道的负载均衡，支持在802.11a/b/g/n的混合模式下的无线用户流量整型功能，支持AP公平时分模式和针对终端的优化模式。 |
| 9 | 组播协议 | 要求具备良好的组播业务优化支持能力 |
| 10 | 频谱分析 | 支持以AP为传感器进行无线频谱环境的分析评估，主动探测和识别所有（2.4GHz/5.8GHz）波段的WiFi和非WiFi射频干扰源，可以根据频谱特征分析确定干扰源类型（可检测的干扰设备应包括AP/蓝牙/微波炉/跳频摄像头／WLAN干扰器／固定频率干扰源等），可提供永久免费频谱特征数据库更新服务； |
| 11 | 设备类型识别和控制 | 支持自动设别终端类型，并针对不同设备作相应的安全控制策略，支持不同的终端类型赋予不同的Portal认证页面与欢迎页面 |
| 12 | 应用优化 | 支持 Bonjour 协议(AirPrint 和 AirPlay 应用)的 优化和分享策略定义，并与网络设备联动，能够基 于用户身份、位置等实现对支持 AirPrint 和 AirPlay 应用的设备(如无线打印机、Apple TV 等) 的访问控制。 支持VoIP应用智能识别、自动提供QoS保障，并提供智能语音呼叫质量统计，智能语音呼叫控制（CAC-Call Admission Control），VoIP信令跟踪分析功能 |
| 13 | 安全功能 | 支持用户之间的隔离；支持ARP攻击防御， 支持强制DHCP获取IP地址的用户才能正常上网； 支持基于IP、域名、端口的安全控制； |
| 14 | 防火墙功能 | ▲每台控制器必须配置内置或外置的高性能状态防火墙，并能提供基于用户身份、终端类型、时间和位置的ipv4/ipv6防火墙策略，可以实现双机HA。 ▲防火墙必须提供与无线射频接入的联动功能，能够对存在网络攻击行为或者安全隐患的无线终端进行实时的物理隔离 ▲支持通过L2TP/IPSec VPN方式穿越Internet部署和管理远程AP |
| 15 | 可靠性 | 支持1+1、N+1、N+N动态冗余备份方式； 支持集群工作模式（主从结构），通过主控制器统一管理其他控制器； |
| 16 | 漫游 | 支持主动引导无线终端到最佳AP、最佳频段、最佳信道，提升用户体验。 无线用户跨不同无线控制器管理的AP漫游，0丢包。 |
| 17 | 供电 | 需要配置冗余电源 AC 输入电压：100 VAC 到 240 VAC AC 输入频率：50-60 Hz |
| 18 | 硬件质保 | 提供原厂一年质保 |