行政楼213多媒体改造技术规格及要求

一、项目概况

上海海事大学港湾校区行政楼213报告厅，属于小型报告厅。现有固定座位108个，可容纳人数： 108人。功能：中型会议、学术讨论、演讲、报告、新闻发布、多媒体教学培训、观看电影、学生开会等....面前设备使用年限已过报废期，故障频繁，已经严重影响日常教学活动使用。

为了方便学生更好的进行学习交流，激发学生的学习乐趣，提升学校整体教学水平，现拟改造行政楼213报告厅多媒体设备，以满足日益增长的信息化教学需求，促进学生全面发展。

二、主要技术要求：

- 213配置的立体声声道扩声系统，可以设置相应的扩声模式，满足不同场景的要求、通过触摸屏可以调用相应的扩声模式。

- 集控系统可以对房间的音视频进行控制，也能够对灯光进行控制，213报告厅集中控制系统必须和学校现有集中管理平台无缝对接。

- 考虑到未来数年的使用需求，213报告厅本次视频信号处理设备（高清数字矩阵）、信号传输设备、显示屏可以支持到4K分辨率的信号接入；

- 213报告厅视频会议需满足多点视频会议的需求。兼容ZOOM/腾讯会议/SKYPE的常用视频会议软件。支持手机、笔记本电脑等移动终端可同时接入会议。整个系统应具备良好的丢包补偿和防网络抖动性能 。

- 报告厅互动系统，无线终端不需要安装软件即可完成无线投影。无线投影支持多个移动端同时投影到屏幕上，达到分屏的画面。

- 考虑到以后的扩容，会场内必须留有人工拍摄、直播或转播所需高清预留接口，同时设备也必须保证做相应的冗余，减少后期升级的难度。

- 投标设备必须完全满足招标文件的技术要求。须针对本项目提供详细的设备布点图、施工布线图、系统图等。

三、售后服务要求

1、投标商须承诺在每年的重大会议前，派1名技术人员到考场进行提前调试，并在会议期间派驻1名以上技术人员驻守上海海事大学港湾学校，解决突发故障，保证会议顺利进行

2、相关设备质保期为3年。保修期内供货人应当对所提供的产品提供7 X 24 响应(提供原厂服务承诺函)，免费的原厂保修服务，原厂工程师免费上门服务；免费提供设备软件升级、维护，免费备件更换，免费现场支持服务，最短交通时间到达现场；如果发生硬件系统宕机故障，将在电话回复之后，4小时内到达现场提供维护服务。软件故障4小时修复，硬件故障24小时修复。投标方需提供必要的应急方案。

四、主要设备技术规格

所有设备的要求以下面清单中设备技术指标为准。所有设备的数量应严格按照下面清单中的要求提供，供应商提供的设备清单应包含上述设备清单中设备，但不限于此清单中所列明的设备。投标文件应提供技术指标响应内容，如果在其中标后，发现提供的设备性能与招标要求性能不符的，将由中标人承担违约责任。

技术指标

| 序号 | 项目 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清视频矩阵 | 1 | 1、至少4×4 的输入/输出尺寸 |
|  |  |  | 2、 HDMI V1.4 支持: 4K x 2K@30Hz,1080P@120Hz,和1080P 3D@60Hz |
|  |  |  | 3、Deep Color 支持48/36/30/24-bit |
|  |  |  | 4、支持LPCM 7.1CH,杜比True HD,杜比数字+和DTS-HD Master Audio 传输 |
|  |  |  | 5、 支持任意HDMI显示器随时查看任意HDMI信号源 |
|  |  |  | 6、支持自动管理EDID 通信 |
|  |  |  | 7、支持RS-232, 遥控, 面板控制以及Web 以及APP控制 |
|  |  |  | 8、HDMI 至 DVI 接口格式校正 |
|  |  |  | 9、前面板LCD 显示屏反馈实时状态 |
| 2 | 高清播放器 | 1 | 1、支持蓝光播放 2、支持网络视频 3、支持杜比协议 4、支持U盘播放 |
|  |  |  | 5、国际知名品牌 6、输出接口：视频HDMI,音频同轴 |
| 3 | 视频会议摄像机 | 1 | 1、分辨率1080P，10倍光学变焦 |
|  |  |  | 2、云台控制，带预置位功能 |
|  |  |  | 3、视角90度 |
|  |  |  | 4、带USB接口，兼容ZOOM/腾讯会议/SKYPE的常用视频会议软件 |
| 4 | 无线界面话筒 | 1 | - 全向数字麦克风，拾音频响100-8000Hz |
|  |  |  | - 回声消除能力：256ms |
|  |  |  | - USB2.0接口，2.4G无线传输 |
|  |  |  | - 拾音距离5米半径 |
|  |  |  | - 无线传输距离大于10米 |
|  |  |  | - 充电电池，连续使用时间8小时 |
|  |  |  | - 兼容各主流视频会议软件 |
| 5 | 音箱 | 4 | - 频率响应 (+-3 dB)：60 Hz - 20 kHz； |
|  |  |  | - 频率范围 （-10 dB）：45 Hz - 20 kHz； |
|  |  |  | - 灵敏度（1W/1m）：90 dB； |
|  |  |  | - 长期功率：110 watts； |
|  |  |  | - 节目功率：220 watts； |
|  |  |  | - 最大声压级（频宽限制的粉红噪声6 dB峰值因素）：114 dB SPL； |
|  |  |  | - 水平覆盖：60 度 - 6 dB； |
|  |  |  | - 垂直覆盖：60 度 - 6 dB； |
|  |  |  | - 扬声器数据： |
| 6 | 功放 | 2 | - 8Ω，双通道驱动 400W |
|  |  |  | - 4Ω，双通道驱动 600W |
|  |  |  | - 8Ω,桥接驱动 1200W |
|  |  |  | - 信噪比（20Hz-20kHz） 119dB |
|  |  |  | - 输入灵敏度 1.0Vms |
|  |  |  | - 电压增益（8Ω） 36.3dB |
|  |  |  | - 输出电路 H类 |
|  |  |  | - 失真（低于额定功率1 dB，20-20kHz） 8Ω，低于0.07% 4Ω，低于0.1% |
|  |  |  | - 频率响应 20-20kHz，+0.5dB/-0.5dB |
|  |  |  | - 阻尼因数 280 |
| 7 | 数字音频 处理器 | 1 | - 处理器：ADI SHARC 21489 |
|  |  |  | - 采样率/量化位数：48K/24bit |
|  |  |  | - 40bit DSP浮点运算引擎 |
|  |  |  | - 模拟输入、输出通道数量:4 x 4 |
|  |  |  | - 输入增益:0/6/12/18/24/30/36/42/48 dB |
|  |  |  | - 幻象电源:+48V/10mA max |
|  |  |  | - 频率响应(20~20kHz):±0.5dB |
|  |  |  | - 最大电平:+18dBu |
|  |  |  | - THD+N:<-100dB @17dBu |
|  |  |  | - 动态范围(模拟通道):110dB |
|  |  |  | - 输入动态范围：110dB |
|  |  |  | - 输出动态范围：112dB |
|  |  |  | - 通道隔离度 @1kHz:108dB |
|  |  |  | - 输入阻抗(平衡接法):5.4KΩ |
|  |  |  | - 输出阻抗(平衡接法):600Ω |
|  |  |  | - 系统延时:<3ms |
| 8 | 调音台 | 1 | 1、至少支持6路话筒输入 2、至少支持12个线路输入 3、2个AUX发送 + 2个FX发送 2GROUP母线 + ST母线 4、可用iPod/iPhone控制以及播放音频 5、机架式安装 |
| 9 | 无线 手持话筒 | 2 | 1、传感器类型: 动圈 |
|  |  |  | 2、拾音模式: 心形 |
|  |  |  | 3、频率响应自≥60-15 KHz -10dB增益衰减 4、灵敏度：-105 dBm，12dB信噪比 5、发射频率范围:无线电委员会规定可使用U段频率范围内 |
|  |  |  | 6、射频输出功率≥10mW 7、国际知名品牌 |
| 10 | 鹅颈会议话筒 | 1 | 线缆底座一体化设计，逻辑功能、可编程开关和LED指示灯，扣合式防风罩 |
|  |  |  | 国际知名品牌 |
| 11 | 中央控制主机 | 1 | 1、至少支持4个双向 RS-232 串行端口 |
|  |  |  | 2、至少8 个红外/串行端口，用于外部设备的单向控制 |
|  |  |  | 3、至少8 个继电器Relay端口 |
|  |  |  | 4、至少8输入/输出端口 |
|  |  |  | 5、10/100/1000Base-T 以太网端口 |
|  |  |  | 6、可使用第三方设备作为主控制界面 |
|  |  |  | 7、通过标准以太网络管理、监视和控制视音频设备 |
|  |  |  | 8、国际知名品牌 |
| 12 | 中控触摸屏 | 1 | 10寸电容触摸屏 |
|  |  |  | 内存不低于4G |
|  |  |  | 存储不低于128G |
| 13 | 无线路由 | 1 | 1、企业级路由器 2、传输速率：10/100/1000Mbps 3、端口：广域网1个，局域网8个 4、支持QOS 5、支持VLAN 6、国际知名品牌 |
| 14 | 电源管理器 | 1 | 1、自带网络,远程开启或关闭设备电源 2、对每一路设备电源进行独立控制 3、不低于8路电源接口 4、每路插孔额定电流≥5A |
| 15 | 控制软件(定制) | 1 | 能够控制所有音视频设备 能够控制灯光 |
|  |  |  | 可定制个性化操作界面 |
| 16 | 机柜 | 1 | 尺寸：600×600×2000mm |
|  |  |  | 钢制，结构牢固，高强度钢化玻璃 |
| 17 | 无线投屏 | 1 | 输出分辨率1080P，支持4分屏 支持一键投屏 支持WEB页面修改设置 最大传输距离不低于30米 延时小于100ms 支持电脑、手机、平板无线连接到投屏器 |
| 18 | 线材附件 | 1 | 投标人根据现场情况自行核算 |