潮汐能发电实验装置技术要求

潮汐能是一种清洁、无污染能源，可用于发电。潮汐发电是利用潮水涨、落产生的水位差所具有的势能来发电的。利用潮汐涨落时水位的升降，使海水流过水轮发电机组发电。本次拟采购的潮汐能发电实验装置，主要是用于本科生实验教学及研究生、科研教师等科研工作。主要技术要求有：

一 主要设备性能应至少满足

（1）潮汐发电实验装置应按照实际电站按比例缩小制作，机组形式为卧式贯流式水轮发电机组布置；试验台展示内容应包含且不限于：灯泡体、导叶机构、活动导叶、转轮、发电机、励磁机、水管、进水口、固定机架以及机组基础部分等。导叶机构可以手动调节。

（2）设备蓄水池为双库结构（代表海洋与库区）设置，其中单个蓄水池容量至少为：80L; 采用12mm厚透明材质PMMA管焊接加工；其支撑底架构件采用宽角钢焊接而成；将供水箱托起并固定；

（3）水箱安装有水位仪；对水箱水位进行测试及控制，同通过水位仪的数据显示，进行水位实际控制；

（4）供水泵流量，功率，转速等基础信息可以显示、记录、查询。

（5）供水管连接水箱及水泵，需经久耐用。

（6）水槽隔板，补水箱等辅助设备

（7）数据记录仪，数据可以保存及查询

（8））可视化操作界面

二、主要参数应满足

实验设备形体尺寸不应小于1000*1000*500

电源为220V50HZ

水箱为透明设备，形体尺寸应不小于80L

其余设备管道应为不锈钢制品，经久耐用

水泵应为双向水泵或单行泵应有管道双向切换流道。

二．技术资料

提供仪器设备的安装手册、操作手册、维修保养手册等技术文件及产品合格证、质量保证书等全套资料。提供实验指导书。

三.质保期及运输

1.质保期为1年，出现质量问题，厂家应在24小时内做出响应。

2.报价包含运费，运输到指定地点，验收后付款。