相关参数：

*成型技术：立体光固化
*打印尺寸 200×300×300mm(长×宽×高)及以上

*打印耗材 液态光敏树脂
*最小特征尺寸 0.2mm
*打印层厚 0.025mm/0.050mm/0.1/0.3mm四种层厚可选
*供料方式 自动进料
*操作温度 温度自动控制在35°C以上
*1类激光产品 
*波长为405nm的紫外激光
*操控面板 触摸显示屏
外壳材质  亚克力、粉末涂层钢板和铝合金
*采用柔性树脂槽，降低模型受力变形可能

*采用模块化激光组件，整个激光模块儿可方便拆卸、更换
耗材品名 甲基丙烯酸甲酯光聚合物树脂

*多种耗材：支持多种耗材 
*软件 配套切片软件，可手动添加和去除支撑

*支持的系统Windows 7 (64-bit)以及上
Mac OSX 10.6.8 +
*输入格式 .stl.OBJ等

*固化机同品牌配套

*厂家项目授权书优先

*提供上门安装调试和培训服务，质保期内提供上门技术服务，出现故障4小时内响应，8小时内赶到现场处理问题，两个工作日内修复故障。质保期内不少于2次的上门维护保养和技术指导。