全站仪技术规格要求

一、货物和服务需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 授权 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全站仪 | 1 | 原厂授权 | 世界著名品牌 |

二、用途简述

1. 集水平角、垂直角、距离(斜距、平距)、高差测量功能于一体的测绘仪器系统。一次安置仪器就可完成该测站上全部测量工作。广泛用于地上大型结构、建筑、地下隧道施工等精密工程测量、变形监测领域、计量领域、科研领域。

三、系统配置要求

每套设备须包括以下配置：

1. 主机及主机箱；

2. 主机附件： GEB222电池×2、GKL311充电器×1、GMP111小棱镜组×1、遮光罩×1、防雨罩×1、系统软件包×1、镜头清洁布×1、主机调校工具套件×1、车载充电器×1、鉴定证书及保修卡×1；

4.全站仪具体参数

| 角度测量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *精度 | Hz.V |  | 1〞（0.6mgon） |
| *最小显示分辨率 |  |  | 0.1〞(0.1mgon) |
| 测量方法 |  |  | 绝对编码、连续、对径测量 |
| *补偿方式 |  |  | 四重轴系补偿 |
| 设置精度 |  |  | 0.5〞 |
| 距离测量 |  |  |  |
| 测程 | 圆棱镜 |  | 3500m |
|  | 无棱镜 |  | ≥500m |
| *测距精度 | 有棱镜标准模式 |  | ≤1.5mm +2ppm |
|  | 有棱镜快速模式 |  | ≤2mm +2ppm |
|  | 无棱镜测量模式 |  | ≤2mm +2ppm |
| EGL导向光 | 工作范围 |  | 5-150米 |
|  | 定向精度 |  | 100m处：5cm |
| 综合数据 |  |  |  |
| 望远镜 | 放大倍数 | 30× |  |
| *键盘和显示屏 | 显示屏 | 可图形显示，可照明 |  |
|  | 键盘配置 | 双面键盘（同样大小） |  |
| *数据存储与下载 | 仪器内存 | 最大100000固定点，最大60000测量点 |  |
|  | 存储卡 | 1G优盘 |  |
|  | 接口 | RS232/USB/ 无线蓝牙 |  |
|  | 数据格式 | GSI/DXF/LANDXML/CSV/用户自定义ASCII格式 |  |
| 操作系统 | Windows CE | 5.0 Core |  |
| *激光对点器 | 对中精度 | 1.5m处1.5mm |  |
| 工作条件 | 工作温度范围 | -20°C- +50°C |  |
|  | 防尘/防水(IEC60529) | IP55 |  |
|  | 防潮 | 95%，无冷凝 |  |

并应达到以下要求：

1.数字输入键盘：快速输入数字、字母及其它特殊字符。

*2.可视激光指示：使照准目标快捷，方便在隧道、夜晚等光线微弱环境中工作。

3.标准化电池：采用标准化电池设计，增配方便，可连续操作时间30小时。

*4.内置COGO等相关计算软件和程序。

四、技术资料

1、仪器出厂装箱单及验收报告。

2、设备及附件说明书。

3、提供全套的备品备件清单。

五、售后服务

1、招标方对系统验收合格后，重要设备保修期为1年。

2、终生提供维修服务和技术支持。

3、提供仪器免费安装与调试，技术培训。