先进制造监控基础平台概况及技术需求书一、平台概况及功能

先进制造监控基础平台结合上海海事大学前期在激光熔覆、增材制造等方面的研究基础，用于开展以增材制造设备为平台的智能检测与监控。根据这一需求，该平台需严格满足以下技术要求。

二、平台技术要求

（一）3D打印机技术要求：

| 1，多材料3D打印机招标参数（1套） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 技术规格 |
| 1 | 成型原理 | FDM 熔融沉积技术 |
| 2 | 模型材料 | 多种颜色的工程塑料，可在一个模型上面体现出不少于9种颜色的这种材质,材料填充率达80%以上,材料结构强度高，（拉伸强度不小于35MPA；抗弯应力不小于50MPa，热变形96℃）（必须附耗材性能表），能够用于机构装配。 |
| 3 | 支撑材料 | SR-30 无毒可溶性支撑材料，支撑可100%溶解（必须附带化学品安全技术说明书） |
| 4 | 打印仓温度 | 密封恒温效果 |
| 5 | 打印头数量 | 2个，一个模型打印头，一个支撑打印头 |
| 6 | 成型尺寸 | 不小于203*203*152mm（长*宽*高） |
| 7 | 打印模式（打印层厚） | 两种打印模式，层厚分别是0.254mm/ 0.330mm |
| 8 | 设备重量 | 重量不大于96 kg |
| 9 | 设备尺寸 | 宽 x 深 x 高不超过： 636 x 660x 940 mm |
| 10 | 软件要求 | Catalyst EX 软件，软件用于将 CAD 程序的 STL 输出转换成 3D 建模打印路径，包括所有需要的支撑结构CatalystEX 具有以下功能： - 提供待打印的一个或多个模型的 3D 视图 - 能够将 3D 模型缩放到所需尺寸 - 控制如何在构建腔中确定模型方向 - 在一次建模中自动或自定义对多个模型打包 - 分配多个作业的打印队列，以及预计打印时间和材料消耗 |
| 11 | 材料包装 | 密封材料盒，存储时间可达5年 |
| 12 | 电源要求 | 100–127 VAC 50/60 Hz，最小 15A 专用电路；或 220–240 VAC 50/60 Hz，最小 7A 专用电路 |
| 13 | 操作环境 | 温度 18 C-25 C (64 F-77 F)； 相对湿度 30-70%（不凝结） |
| 14 | 认证 | 必须符合国际ISO9001/CE/ETL/RoHS/WEEE认证（附带证明文件） |

（二）三维扫描仪技术要求

扫描仪技术规格如下：

- 支持操作系统：iOS 7及更高版本；

- 扫描范围：0.4-3.5米；

- 彩色图像尺寸：QVGA（320×240）

- 拍摄速度：每秒30帧；

- 电池续航时间：1000小时以上待机，3-4小时主动扫描时间；

- 扫描仪重量：不高于99.2克；

- 扫描仪尺寸：不高于119.2毫米x27.9毫米x29毫米；

- 最小扫描体积：不低于0.2米x 0.2米x0.2米；

- 最大扫描体积：不低于3米×3米×3米；

- 兼容：iPad Air、iPad mini带Retina显示屏、iPad 4带Retina显示屏

（三）资质要求：

*2，两款设备必须提供制造厂商针对本项目的专项授权