附件一

上海海事大学游泳馆、浴室锅炉维修及管道改造工程

技 术 要 求

询价单位：上海海事大学

二零一捌年伍月

一、报价文件的编写要求

1.	要求

1.1	投标方应仔细阅读比选文件的所有内容，按比选文件的要求提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对比选文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

2、投标单位资格审核要求

2.1、具备独立法人资格。

2.2、具有锅炉的维修资质，如特种设备安装改造维修许可证（锅炉）或安全生产许可证（非在沪企业，安全生产许可证需在上海备案）；具有锅炉的维修经验，近三年内有类似工作业绩（需提供合同复印件）。

2.3、在上海地区有专门的售后服务机构。

3.	报价文件的组成

3.1报价单 （须签字盖章并提供扫描件）：

（1）总报价及分项报价明细。

（2）主要的配件品牌、配件型号及配件含税价格。

3.2资质证明文件：

（1）营业执照（扫描件）

（2）资质证书（扫描件）

（3）投标人情况表（公司综合介绍）

（4）质量认证体系证书（若有，提供扫描件）

（5）近三年项目业绩（须附合同扫描件）

3.3实施方案

（1）应针对上海海事大学游泳馆、浴室锅炉设备的情况，分析可能出现的问题，采取更有针对性的实施方案。

（2）维修人员的资质、简历，以及所持证书复印件。

（3）需现场业主（或物业）配合的工作及要求。

（4）维修服务承诺（质保期、、服务态度、完工时限等），承诺内容应满足招标方基本要求。

（5）投标人认为有必要表述的其他相关内容。

4.	报价文件格式

4.1 要求投标单位将所有报价文件的组成部分统一制作成PDF格式。维保方案等技术文件采用word格式。

5. 投标货币

5.1人民币报价。

二、项目技术要求

一、品种与数量

上海海事大学游泳馆、浴室锅炉维修及管道改造工程包括原来管道拆除、安装，电源接线，螺丝、管道连接及增加辅材，安装及调试等一切与该工程相关内容。

维修及改造清单如下：

| 序号 | 位置 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浴室 | 风门伺服装置 | G8配套 | 1 | 威索 |
| 2 | 浴室 | 风门扇型盘 | G8配套 | 1 | 威索 |
| 3 | 浴室 | 烟窗防爆门 | DN500 | 1 | 国标 |
| 4 | 浴室 | 截止阀 | DN125 | 6 | 海胜 |
| 5 | 游泳馆 | 燃气阀组 | G8配套 | 1 | 威索 |
| 6 | 游泳馆 | 止回阀 | DN100 | 1 | 海胜 |
| 7 | 游泳馆 | 无缝钢管 | φ219×7 | 40米 | 国标 |
| 8 | 游泳馆 | 无缝钢管 | φ159×6 | 15米 | 国标 |
| 9 | 游泳馆 | 无缝钢管 | φ108×5 | 12米 | 国标 |
| 10 | 游泳馆 | 弯头 | φ219 | 10 | 国标 |
| 11 | 游泳馆 | 三通 | φ159 | 10 | 国标 |
| 12 | 游泳馆 | 法兰 | φ219 | 12 | 国标 |
| 13 | 游泳馆 | 法兰 | φ159 | 8 | 国标 |
| 14 | 游泳馆 | 法兰 | φ108 | 12 | 国标 |
| 15 | 游泳馆 | 管道保温 |  | 67米 | 橡塑海绵材料 |
| 16 | 游泳馆 | 循环泵漏水修复 | 东海（15KW） | 一台 | 国标 |

二、基本要求

- 投标报价需包含人工费、运输费、氧气乙炔、安全施工费、临时设施费等一切达到竣工所有费用。

- 中标方承诺所供配品、配件为原厂商零配件质量相当配件,不用劣质配品、配件代替。如发现以假乱真、以次充好的现象,招标方有权立刻解除合同,同时中标方须对更换后系统的运行情况负责。如因配件不兼容导致故障,中标方自行负责修复，并承担10000元处罚费用。

- 所供配品、配件必须具备安全保障，否则由此产生的责任由中标方承担。

- 工期：本工程工期  10  日历天，具体开工日期以合同约定为准，工期每延误一天中标方需承担1000元违约金。如不能正常施工，必须提前通知招标方并经招标方同意。

- 中标方必须严格遵守相关规章制度并且文明施工，严谨违章作业。

- 投标方必须遵守各项安全规定及国家相关安全法规，非招标方原因造成的事故，由投标方自负。

- 投标方必须按照招标文件要求，仔细勘察现场。

- 本工程质保期为  1  年，质保期自总工程竣工，招标方验收合格之日算起，质保期内的质量问题，投标方负责免费维修或更换。

- 本工程报价费用不得高于8万元。

三、注意事项

1、如中标单位以不合理理由拒绝签约或者不履约，则取消该单位中标资格，改选评标时确定的下一顺序单位中标。

2、投标单位送交投标书的同时即认为已同意上述条款并保证遵守。

3、需求报价表中不得出现任何涂改、修正迹象，也不得出现任何选择性报价，否则一律视作无效报价。

四、合同履行的监督

1、按所签合同为准，工程实施过程中不得影响招标方的正常工作。

2、付款方式：合同签订后七个工作日内支付合同总价的30%做为预付款。工程竣工经发包人验收合格、工程资料移交发包人，承包人提供正式发票后十五个工作日内支付至合同价的80%。学校委托第三方单位审价结束且将审定价5%质保金打入学校账户后，支付至审定价100%。保修期为1年，待1年质保期满后，未发现中标方责任的质量问题，招标方一次性全额退还乙方质量保证金，质保金无利息。

3、项目验收如未通过，中标方根据验收结果进行整改，如在1个月内未完成整改或未达到验收目标，招标方有权不予支付剩余款项，现场设施设备归招标方所有，相关损失由中标方自行承担。