蓝牙型集装箱箱门开关检测模块采购项目

比选文件

项目编号：HFBX2026063

采购人：上海海事大学

二〇二六年七月

第一章 比选公告

为公开、公正、公平地做好各项货物与服务的采购工作，进一步提高采购过程的透明度，有利于我校选择性价比更高的产品及更优质的服务，欢迎各供应单位本着务实友好的工作态度，积极参与，并做好成本核算，进行一次性报价。我校将本着公开、公正、公平的工作原则，对各供应单位所提供的资料，进行综合评议，择优选购。为确保本次比选采购项目采购工作的顺利开展，请各报价单位按照下述要求提供报价单等相关资料。具体要求及相关注意事项如下：

一、项目基本情况

项目编号：HFBX2026063；

项目名称：蓝牙型集装箱箱门开关检测模块采购项目；

采购方式：学校比选；

预算金额（亦是最高限价）：人民币13.5万元；

采购需求：本项目拟为1500套通用集装箱感知模块配套1500套蓝牙型集装箱箱门开关检测模块。（具体要求详见比选文件—第二章节采购需求）

交付地址：校方指定地点。

交付时间：合同生效后30天内，安装运输、安装、调试等。

付款方式：货到经甲方验收合格后的10天内，甲方支付合同全款。合同内全部款项均以“银行转账”方式予以支付。

二、报价人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定。

2、供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府严重违法失信行为记录名单的供应商。

3、经营范围及拟投标货物（服务）符合本次比选要求，具有与本次投标货物（服务）相应的经营、代理（经销）资质，能全程参与并完成本项目，且具有较强的服务能力，以及畅通的问题响应机制和渠道等；

三、报名要求

报名邮箱、时间：不单独组织报名，意向单位可在截止日期前递交响应文件。

四、获取采购文件

获取方式：公告页面下方自行下载

五、现场踏勘

不组织。

六、响应文件提交

截止时间：2026年7月10日（周五）上午11时00分

提交方式：发送盖章扫描版PDF到指定邮箱，邮件名称：项目编号+公司名称

邮箱地址：quotation@shmtu.edu.cn

七、其他补充事宜

1.中标结果将通过发布比选公告的媒介进行公示，公示期为1个工作日，公示期内如对中标结果有异议可向校方提出书面质疑。

2.凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

商务信息：仲老师021-38284707

技术信息：郝老师021-38284615

第二章 采购需求

一、项目概况

根据科研横向H20250246-《在船自组网系统及感知模块组网设计研发》项目合同的5.1第7条约定：乙方协助甲方在十条集装箱船上开展组网实测工作，并在每条船上提供具有入网功能的500套通用集装箱感知模块，配合甲方进行全船组网测试。现根据项目研发进展，以及与甲方签订的补充协议，将继续开展1500套通用集装箱感知模块的组网测试。因此，需要为1500套通用集装箱感知模块配套1500套蓝牙型集装箱箱门开关检测模块。

二、设备清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 主要规格 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓝牙型集装箱箱门开关检测模块 | 套 | 1500 | - 具有箱门开关检测； - 具有箱内温湿度监测 - 通过蓝牙进行数据交互 | 30天 |

三、技术要求

蓝牙型集装箱箱门开关检测模块含主控MCU、蓝牙通讯、磁性传感器、温湿度传感器四大主要部件。模块通过磁性传感器来感知是否有开关门事件发生，通过温湿度传感器来监测环境变化，最后记录并通过蓝牙通讯将数据传输给其他设备。

1.基本要求

传输距离：空旷距离下，蓝牙传输距离不小于12米。

响应时间: 当发生开关门事件时，产生蓝牙上报的响应时间小于1分钟；

待机电流：小于等于10微安；

通讯方式：蓝牙5.0及以上；

供电方式：宽压供电2.4~3.6V ，支持3.0V锂锰电池；

探测距离：磁性传感器探测距离不小于2cm。

2.主体参数

尺寸： 长: ≤120mm宽: ≤60mm厚度: ≤12mm

材质:  V-0​ 级阻燃PC

重量: ≤300g

其他：IP67

3.磁铁

尺寸：长: ≤40mm宽: ≤30mm厚度: ≤10mm

材质:  V-0​ 级阻燃PC

重量: ≤25g

其他：IP67

4.关键器件硬件技术规格

（1）微控制器（MCU）

ARM® Cortex®-M4F 32 位微处理器，内置浮点运算单元

最高时钟频率：64 兆赫兹

内置存储器保护单元（MPU），支持 8 个可编程存储区域

集成硬件浮点运算单元（FPU）

片内存储器：256KB 静态随机存储器（SRAM），具备数据掉电保持功能， 1MB 片内闪存（Flash）

电源管理：供电电压范围：2.2V～3.8V

低功耗工作模式：深度睡眠模式：典型功耗 2.7 微安，可完整保持全部 256KB SRAM 数据，超深度睡眠模式：典型功耗 1.8 微安，不保持 SRAM 数据

（2）微控制器安全性

完整安全加密引擎：

AES 128/192/256 位对称加密（支持 ECB、CBC 两种工作模式）

基于哈希的消息认证码（HMAC-SHA256）

公钥密码运算（PKC）

真随机数发生器（TRNG）

（3）低功耗蓝牙

集成控制器层与主机层的蓝牙低功耗 5.1 射频收发器

支持传输速率：1Mbps、2Mbps、远距离模式（500kbps、125kbps）

发射功率范围：-20dBm～+7dBm

接收灵敏度（1Mbps 速率）：-96dBm

接收灵敏度（2Mbps 速率）：-93dBm

接收灵敏度（远距离 500kbps 速率）：-99dBm

接收灵敏度（远距离 125kbps 速率）：-102dBm

发射电流：0dBm 发射功率、1Mbps 速率下为 5.6 毫安

接收电流：1Mbps 速率下为 4.8 毫安

（4）磁性传感器

采用干簧管或磁阻传感器。

工作电压： 2.1 ~3.8V。

静态功耗： ≤1.5uA

工作温度：-40~+85℃

（5）温湿度采集

温度范围:-40~+125℃，±0.5。

湿度范围:5~95%，±5。

分辨率：16位。

采样时间： ≤ 15ms

工作温度：-40~+85℃

5.软件需求规格

蓝牙通讯符合甲方通用集装箱感知模块的蓝牙交互规范

开关门实时检测响应时间不超过3秒，具有软件或硬件防抖功能，产生蓝牙上报的响应时间小于1分钟；

温湿度实时探测响应时间不超过1分钟，具有高温告警功能，告警阈值可设置。

具备定时记录并存储温湿度数据的功能，采集频率可设置。

蓝牙具有定时心跳上报功能，上报周期可设置。

存储的温湿度数据可以通过蓝牙上报给其他设备，支持补报。

具有电池电量监测功能，具有低电压告警功能

6.技术交付件或技术文档

使用操作手册

7.应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范

检测项目和标准如下，如果测试有缺陷，乙方需配合甲方限制免费整改。

1）电磁兼容性（EMC）测试

（1）IEC 61000-6-2 工业环境抗扰度试验

（2）IEC 61000-6-4 工业环境发射标准

2）环境试验测试

（1）IEC 60068-2-6 振动

（2）IEC 60068-2-11 盐雾

（3）IEC 60068-2-30 交变湿热

（4）IEC 60529 外壳防护（IP代码）IP66及IP67

3）机械安全测试

（1）IEC 60204-1 机械电气安全通用要求

4）本质安全防爆认证

（1）IEC 60079-0 防爆通用要求

（2）IEC 60079-1 本质安全型式要求

| 序号 | 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 蓝牙交互规范 | 可以与甲方通用集装箱感知模块建立连接并正常通信 |
| 2 | 开关门检测 | 开关门实时检测响应时间不超过3秒，具有软件或硬件防抖功能 |
| 3 | 温湿度采集 | 温度范围:-40~+125℃，±0.5。 湿度范围:5~95%，±5。 |
| 4 | 待机电流 | 小于等于10微安 |
| 5 | 供电方式 | 宽压供电2.4~3.6V ，支持3.0V锂锰电池 |

四、其他要求

1、包装并根据科研项目涉及的船期要求，运输至中国大陆的主要港口。

2、质保期：验收合格后提供不少于2年的免费质保服务。

3、售后服务要求：所有硬件2年免费保修、所有软件2年免费维护升级，相关设备将以快递的形式寄回，寄回后须在7个工作日内予以维修。

4、履约验收：

验收主体：按学校规定组织验收专家组

验收时间：货物交付后15个工作日内

验收方式：会议验收

验收程序：查看相关文件（含科研项目甲方的接收确认文件）

验收内容：根据合同约定的内容进行验收

验收标准：满足合同约定

第三章 评审办法

综合本项目的特点，根据相关法律法规的规定，本着保护竞争，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购中标人的依据。

1、成立比选评审小组

采购人将根据货物与服务的特点，依规组建比选小组，比选小组由3人或以上的单数组成。

- 2、具体评分细则如下：

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 |  |  |  |
| 1 | 价格得分 （客观分） | 30 | 采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且最低的报价为基准价，其价格分为满分30分。其他报价单位的报价得分计算公式如下： 报价得分＝30×（评标基准价/投标报价）。 |
| 二、商务、技术部分 |  |  |  |
| 2 | 经验业绩 （客观分） | 15 | 提供近3年（合同签订日期自2023年7月起至今）业绩案例。（每提供1个得5分；最高得15分）注：需提供相关业绩的合同复印件，否则将不予认可。 |
| 3 | 技术响应程度 （客观分） | 30 | 针对第二章中的采购需求：不满足技术条款的，每项扣5分；扣完为止。 |
| 4 | 产品性能介绍 （主观分） | 10 | 优秀（8～10分）：详细介绍了产品的各项性能参数。 良好（5～7分）：较全面地介绍了产品的性能参数。 一般（2～4分）：介绍了部分性能参数，但不够全面或详细。 较差（0～1分）：性能参数介绍不完整或存在明显错误。 |
| 5 | 技术支持与售后服务 （主观分） | 15 | 优秀（12～15分）：提供了详尽的技术支持方案以及售后服务方案，包括快速响应机制、服务承诺等。 良好（8～11分）：提供了较为全面的技术支持方案和售后服务方案，但计划不够详细。 一般（4～7分）：方案较为简单，缺乏具体的计划。 较差（0～3分）：未提供技术支持方案或售后服务承诺。 |

第四章 格式附件

附件1：报价单

报   价   单

TO:  上海海事大学 采购与招投标管理中心             项目编号：HFBX2026063

电子邮箱：quotation@shmtu.edu.cn

公司名称：                                                联系人：

电子邮箱：                                                公司地址：

电话：                                                    联系人手机：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 金额 | 质保时间 | 最快供货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（人民币） |  |  |  | ￥ （大写）： |  |  |  |  |

公司名称（盖章）：          委托代理人（签字）：        报价日期：      年    月   日

报价说明：1、报价公司提供的上述产品，应完全满足或者优于我校提出的需求。

2、如属非标配产品，其技术指标（特别是优于我校需求的部分）请另行附页说明。

3、特殊的售后服务措施、代理证明情况等需要说明的，请另行附页说明。

4、报价单附页（如有）共      页。

报价承诺函

致：上海海事大学

我公司在参加本次比选采购活动中，作出如下承诺：

一、我公司具备独立法人资格，能够独立承担民事责任。

二、我公司财务状况良好，具备履行合同所需资金实力。

三、我公司拥有履行项目所需的专业技术人员和先进的生产设备。

四、我公司依法纳税，并按时缴纳社会保险费。

五、我公司在最近三年内无任何违法违规行为，信誉良好。

六、我公司完全符合政府采购法及其他相关法律法规的规定。

七、我公司提供的相关文件均真实、有效。

八、我公司未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为。

九、我公司承诺在参加本次采购活动中，不存在串标围标行为，不存在损害校方或者其他报价单位利益的行为。

十、我公司管理层中没有从贵校离职或退休3年以内的人员担任控股股东或实际控股人、董事、监事，也没有聘用从贵校离职或退休3年以内的人员。

我公司保证上述声明真实无误，如有不实，愿承担相应法律责任。

公司名称（盖章）：                              委托代理人（签字）：

附件2：其他材料

包括但不限于：

- 1、营业执照扫描件

- 2、产品资料（产品参数及性能）

- 3、实施计划

- 4、售后方案

- 5、业绩案例

- 6、其他所必需的相关材料