| 名称 |  | 产品功能参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高清图像处理系统 | 1. 纯硬件FPGA架构，内部无操作系统，无系统崩溃、病毒侵扰、兼容性等问题，允许频繁开关机，开机启动响应时间不超过5秒； 2. 模块化设计，包括输入卡、输出卡、控制卡、风扇、电源等，方便以后升级维护； ★3. 支持多信号格式输入，包括复合视频、YPbPr、VGA、DVI、HDMI、SDI、HDBASET、双绞线\光纤等信号输入，配置3U机箱，,满配支持4张输入卡槽5张输出卡槽，满配支持32路信号输入，40路信号输出； 4. 配置输入：12路输入，24路输出； 5. 底板支持HDMI 1.4A采集和DVI双链路采集，单口支持4K*2K 30HZ； ★6. 支持面板、红外、RS232、AT-LINK控制协议； 7.支持多逻辑设备功能，可以将输入输出进行分组，进行不同的操作管理，针对重点和保密项目应用，提供分权限管理； ★8. 实现图像切换时的淡入淡出功能，支持无缝切换，切换无黑边； 9. 支持输入OSD标识功能，可以根据每个输入信号进行标识，在大屏上显示时，可以将来自不同设备的信息进行区域分类，方便管理切换，支持对标识信号的位置、大小、颜色等进行修改； ★10.输入端口状态识别功能，软件界面自动识别每个输入口是否有信号输入，快速识别输入端状况； ★11.直接通过面板按键就可以识别设备的IP地址，方便用户后续管理； ★12.支持对输入信号的参数设置，VGA信号的亮度、对比度、相位，VIDIO信号的亮度、色度、对比度、饱和度、模式； 13 支持任意图像单元组合和分配，支持跨屏、漫游、叠加，支持对多组屏体进行集中管控； 14. 支持两种轮巡方式，包括不同预案的轮巡，以及固定预案下的信号轮巡，更好满足使用需求； ★15.支持多种回显方式，包括端口监看和升级配置监看模块支持软件界面直接监看； 16. 支持工程调试数据的保存及导入功能，为系统提供更好的服务保障； 17. 开放联控接口，可集成拼接单元控制协议，实现对大屏幕的开关等控制，支持 RS232串口和网络TCP/IP控制，开放控制协议，可与各品牌中控系统轻松集成； ★18、产品拥有3C认证、FCC认证、CE认证；生产企业具有中央军委科学技术委员会颁发的获奖证书 |
| 2 | 图像网络解码卡 | ★1支持4路1080p、1路4K解码，8路720p解码，支持H.264\H.265、MPEG4、MPEG2等主流的编码格式，支持G.722、G.711A、G.711U、AAC 音频格式的解码，支持双千兆网口 ★ 2 支持ATLINK控制协议 ★3 和图像处理系统主机兼容 |
| 3 | 数字音频处理器 | 1， 采用独特的处理算法，高性能 DSP处理芯片；主机套具备抗干扰，无啸叫，等核心算法技术，支持24小时不间断工作 2， 24Bit A/D、D/A转换，48kHz取样率 3， 8通道平衡输入音频通道 4， 8通道支持MI C输入 5， 每个MIC输入支持48V幻象供电 6， 8个平衡音频输出通道 7， 8通道自适应反馈消除功能 (AFC) ★8， 8通道自适应回声消除功能 (AEC) 9， 8通道自动混音,带AGC功能 10， 内置声压级控制功能（SPL） ★11， 输入通道8个/12个/16个自适应反馈点，可任意选择。（需提供第三方检测报告佐证并加盖公章（鲜章））。 12， 每个通道8段/12段参量均衡，可任意选择。 13， 每个通道10段/15段/31段图示均衡，可任意选择。 14， 内置自动摄像跟踪功能，支持话筒摄像联动控制。（需提供第三方检测报告佐证并加盖公章（鲜章））。 15， 输入每通道：前级放大、噪声门、参量均衡、图示均衡、高通滤波器、自动混音 16， 输出每通道：参量均衡、图示均衡、分频器、高低通滤波器、限幅器、延时器 17， 支持8通道自定义输入输出的GPIO可编程控制接口，支持外部电平、可实现消防联动等功能； 18， 支持16组场景预设 ，场景保存等功能；断电自动保护记忆功能 ★19，面板具备USB接口，可当做外置声卡使用，支持录播及远程视频会议功能。 ★20，具有国家版权局颁发的软著证书【音频处理器控制软件V1.0】。 21，产品通过CE认证 ★22，提供由CNAS国家认可实验室出具的产品检测报告； |
| 4 | 会议摄像头 | 1、像素：采用1/2.8英寸500万像素高品质CMOS传感器，1080P60，水平亮度分解力1050电视线； 2、镜头：12倍或20倍（可选）光学变焦、10倍数字变焦，视角：3.3°～ 54.7°； 3、视频接口：支持3G-SDI、HDMI视频输出接口，支持LAN网络接口，可选USB3.0接口； 4、音频接口：支持3.5mm线性音频输入接口； 5、视频格式：支持1080P60/50/30/25/59.94/29.97、1080I60/50/59.94、720P60/50/30/25/59.94/29.97多种高清视频制式； 6、功能：OSD中/英文菜单，2D和3D降噪，支持手动/自动/一键白平衡/3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K/7000K各种白平衡模式，支持亮度、色度、饱和度、对比度、锐度、黑白模式、伽马曲线视频调节功能，支持自动/手动/一键聚焦，自动/手动光圈和快门，支持背光补偿，宽动态等级可调，信噪比>55dB，支持图像垂直和水平翻转； 7、控制：支持RS-232、RS-485和IP控制，标准VISCA/Pelco-D/P控制协议，支持网络VISCA协议控制； 8、云台：水平转动±170度，俯仰转动-30～+90度，最高可设255个预置位。 ★9、，提供由CNAS国家认可实验室出具的产品检测报告； |
| 5 | 调试与安装，辅材 | 包含是设备的调试安装，新增加设备和原来系统的兼容一致性，满足现场新增功能的相关技术要求，保证整个系统正常运行。 |