高线束固态混合激光雷达的技术要求

高线束固态混合激光雷达采购数量：1套；

技术参数如下：

1、★线数： ≥80线

2、激光波长： 905nm

3、激光安全等级： class1人眼安全

4、★测距能力： ≥230m(160m@10% NIST)

5、★盲区：≤1.0m

6、★精度（典型值）： ±3cm

7、水平视场角： 360º

8、垂直视场角： 40°

9、水平角分辨率： 0.1°/ 0.2°/ 0.4°

10、★垂直角分辨率： ≤ 0.1°

11、帧率：5Hz/10Hz/20Hz

12、转速：300/600/1200rpm (5/10/20Hz)

13、★出点数：≥1,440,000pts/s（单回波），≥2,880,000pts/s（双回波）

14、以太网输出：1000 Mbps

15、输出数据协议：UDP packets over Ethernet

16、工作电压： 19V - 32V

17、产品功率： ≤38W

18、重量：~3.75 kg（不含数据线）

19、★尺寸： 直径≥166mm * 高度≤148.5 mm

20、★工作温度：-30°C~ +60°C

21、存储温度：-40°C~ +85°C

22、防护等级： IP67

23、★内嵌：机械式激光雷达逻辑软件

24、★提供厂家授权、产品资料官网截图及售后服务承诺书

注：1、加★号指标必须全部满足，不可出现负偏离；2、所有产品必须提供针对本次项目的授权原件。