船联网RFID智能信息感知实验与演示系统

技术规格及要求

一、船联网RFID智能信息感知实验与演示系统要求

主要技术要求和指标：

- 实时数据采集

- 实时环境数据采集

| 项目 | 范围 | 分辨率 | 精度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 支持实时水流 | 10-105m3/s | 0.5m3/s | ±2m3/s |
| 支持实时水深 | 0.3-40M | 0.1M | ±0.2M |
| 支持实时温度 | -20 - 80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
| 支持实时湿度 | 0%RH~100%RH | 0.1%RH | ±0.3%RH |
| 支持实时风速 | 0.2-30m/s | 0.1m/s | ±0.5m/s |
| 运行实时风向 | 16方位图 |  | 启动风速：0.8m/s |

- RFID数据采集

工作频率：840~930MHz，HFSS（按需要频段定制）

支持协议：EPC C1 GEN2/ ISO 18000 -6C

低电压工作：+3.3~6.5V

输出功率：5~20dBm，步进3dB

采用总线供电和数据传输

- 动态控制

- 模型船舶控制

采用2.4-2.5GHz通用ISM频段遥控控制，发射功率+2dBm，传输速率1MbpS，接收灵敏度：≤-90dB。

采用四通道控制分别为：前进，后退，左转，右转。

采用7.2V/1800MA充电电池供电

采用霍尔航速采集系统

动力采用两支380级电机

船体采用ABS工程塑料外壳

模型船舶尺寸：70*19*31（cm）

- 船闸控制

采用二通道控制分别为：开启和关闭

采用总线供电DC12V

- 水流控制

采用PWM控制

采用总线供电DC12V

- 模型平台搭建

- 模型船舶2艘

- 天桥2座

- 船闸1座

- 航道尺寸：400*80*30CM

- 沙盘模型尺寸：400*150*120CM

- 上位机软件

1、船舶信息

支持定位系统（GPS，北斗双系统）

支持船位信息，航速数据，船舶数量，航向数据，

支持船舶吃水信息，船舶设备运行状态，

支持船体认证信息，船体证务信息，船东信息，

支持RFID远程识别，RFID启动，报警，位置分析，

支持SOS一键发送，火警联动

- 船闸桥梁信息

支持船闸及桥梁开放时间信息设置

支持船闸及桥梁计划信息设置

船舶预计到达的时间

支持排队船舶数量

支持沿路站点所需到达时间

- 采集航道实时水文信息

支持水文信息，气象信息

支持航道实时水流，水深，水温

支持航道环境温度、湿度、风速、风向

支持航道拥堵信息

支持航标RFID信息采集

- 水上服务信息

支持水上服务区信息发布

支持周边加油站信息发布

- 系统软硬件配置

演示系统软件一套

15寸工控机一台

沙盘模型一套

采集系统10套

动态控制系统3套

二、项目实施要求

（一）项目实施周期要求

中标方需在合同签订后60日内，完成设备采购、安装、调试，并且配合完成所有“船联网RFID智能信息感知实验与演示系统”的联合安装调试。

（二）项目实施工作要求

1、供货

中标人须在不迟于合同签订后的60个工作日内完成所有招标设备到指定地点的供货。

投标人应确保其技术建议以及所提供的设备的完整性、实用性，保证船联网RFID智能信息感知实验与演示系统及时投入正常运行。本技术规格书所规定的技术细节是对设计方案的建议，卖方应该保证最终的效果达到规格书上的主技术要求和指标，若出现因投标人提供的设备不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致船联网RFID智能信息感知实验与演示系统无法实现或不能完全实现的状况，达不到规格书规定技术指标时，投标人负相应责任。

2、安装调试

中标单位必须提供安装、配线以及的测试和调整，施工过程由专业的船联网RFID智能信息感知实验与演示系统集成人员进行安装、检测和排除故障。

3、验收

设备到货后，用户单位与中标单位共同配合有关部门对所有设备进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不符等问题时，由中标单位负责解决。

根据标书要求对本次所有采购设备的型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。

设备安装完成，由中标单位制定测试方案并经用户确认后，对产品的性能和配置进行测试检查，并形成测试报告，包括负载测试。

验收内容及标准：

船联网RFID智能信息感知实验与演示系统通过上位机控制系统对模拟船舶运动，模拟的船闸开启关闭，模拟水流水深，实时的温湿度，风向风速等数据综合分析，用于船舶安全运行的试验、分析和教学工作，内河运输的船舶管理等试验研究

可对实验台输入不同的船舶运动信号，使得六自由度振动台具有模拟船舶运动动作的功能，用于波浪补偿相关的试验、分析和教学工作，海洋及港口工程的试验研究。

卖方提供所有控制程序的源代码（包括船舶驱动程序，船闸控制程序，采集系统程序，上位机控制程序等源代码），便于用户（买方）进行后续的研究实验工作。

测试过程中出现设备产品性能指标或功能上不符合标书要求时，用户有拒收的权利。

4、文档要求

验收完成后，中标单位必须如数提供完整的船联网RFID智能信息感知实验与演示系统安装、操作、使用、测试、控制和维护的电子文档和书面的用户手册。

电子必须包括下列内容：

船联网RFID智能信息感知实验与演示系统的电子文档必须包括（但不局限于）：

船联网RFID智能信息感知实验与演示系统原理图（单线图）

船联网RFID智能信息感知实验与演示系统上位机程序的源代码

船联网RFID智能信息感知实验与演示系统控制系统程序的源代码

提交的源代码用户能够打开并能够编辑调试，用于后期的二次开发。

手册必须包括下列内容：

船联网RFID智能信息感知实验与演示系统和操作手册必须包括（但不局限于）：

船联网RFID智能信息感知实验与演示系统安装与配置手册

船联网RFID智能信息感知实验与演示系统维护，包括：诊断手册、故障排除指南。

用户手册包括（但不局限）：

船联网RFID智能信息感知实验与演示系统竣工文档

用户使用手册等

（三）	知识产权

在履行本合同过程所形成的知识产权按保密协议，未经许可，卖方不能转让给第三方。

（四）培训要求

中标方应提供包括相应船联网RFID智能信息感知实验与演示系统等设备的培训，包括技术培训和操作培训。培训内容应覆盖所有产品的安装、使用和维护。

投标方必须根据本项目的需求，分别列出全部产品及船联网RFID智能信息感知实验与演示系统正常运行、管理和使用所需要的培训，包括（但不限于）：

培训人数；2-3人（全程参与调试）

详细培训课程；机、电、软件及相关操作、维护

培训方式；实地操作培训+理论讲解

培训场地安排；学校实验室

培训设备安排；实验台实物

培训教材和光盘安排；各五套

培训时间；调试期+2天集中培训

（五）售后服务要求

本项目的质保期从双方签署最终验收合格证书之日起计算，期限为交货验收后12个月；或交货18个月（已先到为准）。投标方应提供硬件一年原厂免费保修服务和一年船联网RFID智能信息感知实验与演示系统免费维护，免费维护期间提供7*24应急响应，2小时现场到达的服务。投标方应提供详细的维护服务方案和技术支持计划，项目免费维护期从船联网RFID智能信息感知实验与演示系统整体验收合格之日起计算（完全调试完成合格后10个工作日内，买方安排验收）。

在保修期内，如有产品故障问题，投标方需免费提供上门协助服务。

在保修期结束前，需由投标方工程师和用户代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由投标方负责修理，在修理后，投标方应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给用户。

免费维护期满后，投标方必须继续提供7*24应急响应，2小时现场到达的服务,费用另行协商。