技术规格及要求

一、项目概况

上海海事大学法学院门厅LED大屏启用于2008年，至今已近13年，LED显示系统都已严重老化，已影响教学和办公。本次项目对相应的设备更新改造。
投标货物要求一览表如下：
	序号
	采购项目
名称
	采购需求概况

	1
	LED屏采购项目
	★屏体尺寸：长2.88m*高1.6米，4.608个平方（法学院门厅）
★像素点间距：≥2.0mm；★单元板尺寸：≥320mm*160mm
★扫描方式：1/20扫；★LED灯珠：SMD1515
★亮度≧550cd/m ★模组分辨率：≥160*80
★单卡带载 256×256 像素。★支持逐点亮色度校正，有效消除色差，显著提升 LED 画面显示的一致性，给用户带来更加细腻的画面。
接收卡硬件设计和软件设计充分考虑用户部署、系统运行和维护时的场景，使部署更容易，运行更稳定、维护更高效。
硬件设计：
集成 16 个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板。
★采用千兆网口，可以连接 PC 端。
软件设计：
支持逐点亮色度校正。
支持接收卡预存画面设置。
支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。
★支持 5Pin 液晶模块。
1 视频处理器和发送卡集成设计，具有完备的视频输入接
口，包括 1 路 CVBS，1 路 VGA，1 路 DVI，1 路
HDMI，1 路 USB 播放，选配 1 路安卓子卡。安装安卓
子卡后，支持无线投屏，可播放手机或者 Pad 内容；
 支持画面全屏缩放、点对点缩放、自定义缩放三种缩放
模式，支持四网口 260 万点带载；


二、基本要求
1. 本工程内设备的质保期不得低于3年，质保期自工程竣工，招标方验收合格之日算起，质保期内的质量问题，投标方负责免费维修或更换。项目内的所有设备因设计、制造、安装、调试等原因引起设备或部件的缺陷或损坏、运转不灵、达不到性能指标以及出现事故等情况，均由投标方负责，并免费（包括备件、耗材、人工等）为招标方及时修理、更换，更换的设备或部件应是原设备制造厂的产品。

2. 投标方应具备相关设备的设计、安装、维护能力。
3. 投标方应承诺提供下列售后服务：

接到报修电话后3小时内做出响应；接到报修电话后24小时内派维修工程师到现场进行故障处理（在质保期内是免费的，在质保期结束后所发生的费用由招标人承担。）

4. 投标单位需根据招标方要求仔细做好现场踏勘工作。

5. 货物必须是全新产品。国产产品，须为经国家有关质量检测、技术鉴定和安全认证单位认证合格产品；进口产品，应符合相应的产品技术国际标准。符合★、▲的技术指标。
6. 投标人负责本项目下全部设备的运输、安装、调试、和人员培训、售后服务及所有安装现场的收尾工作。

7. 系统主要设备及材料为工地现场交货价，需列出各种设备（材料）的单价，以及安装、调试、费率等所有的分项报价。

8. 投标人须提供主要设备的图片和文字介绍等资料。

9. 所有设备和装置均应满足相应的安全标准和操作规程，符合安全卫士要求。

10. 投标人应对其系统、功能的完整性负责，不能有遗漏项目。

11. 投标人须承担所提供货物牵涉的知识产品等法律责任。

12. 投标人应在其投标文件中提出详细的培训计划。

13. 投标人须对法学院门厅大屏区域提供施工过程中的保护方案，因施工导致区域损坏所造成的损失由中标单位承担。

14. 验收条件：

（1）安装前，招标方对货物的品牌、数量、型号等方面进行验收。中标单位须提供货物的试验报告、出厂合格证书。

（2）中标单位应根据招标要求进行设备安装、调试后，由招标方进行使用性能方面的验收，中标单位须提供性能测试报告。验收时，中标单位项目负责人必须在场。
15. 本项目工期不大于30天，请各单位自报工期。
三、注意事项

1. 如中标单位以不合理理由拒绝签约或者不履约，则取消该单位中标资格，改选评标时确定的下一顺序单位中标。

2. 投标单位送交投标书的同时即认为已同意上述条款并保证遵守。

3. 需求报价表中不得出现任何涂改、修正迹象，也不得出现任何选择性报价，否则一律视作无效报价。
四、合同履行的监督

1. 按所签合同为准，工程实施过程中不得影响招标方的正常工作。


第 1 页 共 2 页

