上海海事大学高恒大厦装修工程房屋抗震鉴定服务

项目编号：GCBX2025004

比选文件

采 购 人：上海海事大学

2025年5月

目录

前附表

第一部分  比选公告

第二部分  采购需求

第三部分  合同

第四部分  评审办法

第五部分  格式附件

前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 上海海事大学高恒大厦装修工程房屋抗震鉴定服务 |
| 2 | 编 号 | 项目编号：GCBX2025004 |
| 3 | 预算金额 | 人民币29.2万元，超出预算金额的报价，将作无效报价处理。 |
| 4 | 采购概述 | 参考《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，依法进行采购。 |
| 5 | 采购方式 | 学校比选 |
| 6 | 采购人 | 单位名称：上海海事大学 地 址：上海市海港大道1550号 联系人：张老师 联系电话：021-38284709 |
| 7 | 采购内容 | 上海海事大学高恒大厦装修工程房屋抗震鉴定服务（具体要求详见比选文件—第二部分采购需求）。 |
| 8 | 服务期限 | 具体要求详见比选文件—第二部分采购需求。 |
| 9 | 报价货币 | 响应文件须采用人民币报价。 |
| 10 | 报价人资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.本项目的特定资格要求： 1）近三年（以响应截止日为期）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单； 2）具备相关行政主管部门颁发的房屋质量检测资格证书； 3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同报价人不得参加。 |
| 11 | 是否接受 联合体报价 | 不接受 □接受 |
| 12 | 公告发布媒体 | 上海海事大学https://www.shmtu.edu.cn/zhaobiao |
| 13 | 报名及文件发售 时间、地点 | 报名时间、邮箱：无需报名 公布文件的时间：2025年5月12日起 公布文件的地址：线下不发售文件，供应商可在发布媒体直接获取电子文件，无需支付费用。 |
| 14 | 现场踏勘 | 不组织 □组织 |
| 15 | 接收答疑的方式及联系方式 | 提问方式：各报价人应将需要澄清的问题可编辑版本及盖章扫描版发送至邮箱。 提问截止时间：2025年5月14日中午12时 联系人：张老师 联系电话：021-38284709 邮箱：ppzhang@shmtu.edu.cn |
| 16 | 报价有效期 | 报价截止之日起90日历日 |
| 17 | 保证金 | 不收取 |
| 18 | 响应文件递交截止 时间、地点 | 时间：2025年5月18日上午13时30分 地点：发送可编辑版本及盖章扫描版到邮箱 邮箱：gcxj@shmtu.edu.cn |
| 19 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 20 | 如发生此列情况，报价人的报价将被拒绝 | - 在递交截止时间后送达响应文件的 |
| 21 | 其他 | / |

第一部分

比选公告

为公开、公正、公平地做好各项工程的采购工作，进一步提高采购过程的透明度，有利于我校选择优质供应商及更优质的服务，欢迎有资质的供应商本着务实友好的工作态度，积极参与，并做好成本核算，进行一次性报价。我校将本着公开、公正、公平的工作原则，对各单位所提供的资料，进行综合评审，择优选择供应商。为确保本次比选采购项目采购工作的顺利开展，请各报价单位按照下述要求提供报价单等相关资料。具体要求及相关注意事项如下：

- 一、项目基本情况

项目编号：GCBX2025004

项目名称：上海海事大学高恒大厦装修工程房屋抗震鉴定服务

采购方式：学校比选

预算金额（亦是最高限价）：人民币29.2万元

采购需求：具体要求详见比选文件—第二部分采购需求。

合同履行期限：具体要求详见比选文件—第二部分采购需求。

承包方式：总价包干

付款方式：具体要求详见比选文件—第二部分采购需求。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的特定资格要求：

（1）近三年（以响应截止日为期）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单；

（2）具备相关行政主管部门颁发的房屋质量检测资格证书；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同报价人不得参加。

三、报名

报名邮箱、时间：不单独组织报名，意向单位可在截止日期前递交响应文件。

四、获取采购文件

获取方式：上海海事大学官方网站比选公告页面下方直接下载。

五、现场踏勘

不组织。

六、答疑

如有疑问请于2025年5月14日中午12点前将问题汇总发送至电子邮箱：ppzhang@shmtu.edu.cn，我方将视情况统一答复，如有答复请在我方指定电子邮箱内查看（邮箱地址：HSDXCG@163.com；密码：HSDX123456）。

七、响应文件提交

截止时间：2025年5月18日下午13时30分

提交方式：发送可编辑版本及盖章扫描版到指定邮箱

邮箱地址：gcxj@shmtu.edu.cn

八、其他补充事宜

1.中标结果将通过发布比选公告的媒介进行公示，公示期1个工作日，公示期内如对中标结果有异议可向校方提出书面质疑。

## 2.凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系，

## 商务信息：张老师021-38284709

技术信息：屈老师021-38283930

第二部分

采购需求

- 项目概况

上海海事大学高恒大厦位于上海市浦东新区浦东大道1608号，拟对其进行维修，修缮建筑面积约26499平方米。主要修缮内容包括但不限于：屋面维修工程(含保温)、外立面维修工程（含外墙保温、外立面幕墙）、室内外门窗维修工程，室内装饰装修工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、弱电工程、消防工程、地下车库维修等。现因大修需要，对房屋进行抗震鉴定。

- 检测目的

(1)复核房屋承重结构体系、平面布置、构件截面、钢筋配置等现场实际情况。

(2)通过现场房屋整体变形、损伤情况以及主要材料性能检测了解房屋的质量现状。

(3)根据建筑改造方案及结构布置现状建立计算模型，对主体结构抗震承载力及变形进行验算，给出相应结论和建议。

(4)根据《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021-2021及《现有建筑抗震鉴定与加固标准》DGJ08-81-2021的要求，核查房屋主体结构的抗震构造措施，结合现场检测情况、抗震承载力分析结果等方面，综合分析结构抗震性能，并对改造方案提出相关建议，并对现有建筑物如涉及安全隐患提出鉴定和加固建议。

- 检测鉴定依据

(1) 房屋修缮方案以及历次修缮改造情况等相关资料

(2)《房屋质量检测规程》DG/TJ08-79-2021

(3)《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018

(4)《建筑结构荷载规范》GB50009-2022

(5)《混凝土结构设计规范》GB50010-2010（2015年版）

(6)《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013

(7)《建筑抗震加固技术规程》JGJ116-2009

(8)《现有建筑抗震鉴定与加固标准》DGJ08-81-2021

(9)《建筑抗震设计规程》DGJ08-9-2023

(10)《地基基础设计标准》DGJ08-11-2018

(11)《建筑变形测量规程》JGJ 8-2016

(12)《结构混凝土抗压强度检测技术规程》DG/TJ08-2020-2020

(13)《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2019

(14)《房屋完损等级评定标准》城住字(1984)第678号

(15)《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021-2021

- 检测与鉴定内容

包括但不限于：对原设计图纸、设计变更情况、地质情况，及有关设计、改造情况和施工资料进行详细核对和分析，并结合上述资料调查成果，对房屋进行详细检测，从房屋结构宏观情况、施工质量、损伤情况、材料强度、钢筋配置、沉降倾斜、损伤状况等方面详细检测并鉴定。具体内容如下：

4.1建筑结构图纸复核

复核被检房屋的结构体系、构件布置等现状情况，主要包括构件的平面位置布置、轴网尺寸、层高、截面尺寸及填充墙布置等情况。

检测内容

梁、柱、板、墙的布置、尺寸

填充墙的布置

楼、屋面结构的布置

层高

4.2房屋承重结构材料力学性能检测

材性检测采用抽样检测。抽样数量应根据房屋结构特性、检测目的和现场测试条件并参照相关规范的抽样数量要求确定。

材料性能检测的位置应有代表性，选点应位于主要承重构件，但破损检测应避开受力较大的截面，混凝土构件的破损检测尚应避让主要受力钢筋；选择的位置在同一检验批内应尽量分布均匀，避免选点均分布于平面一隅。

混凝土强度根据《结构混凝土抗压强度检测技术规程》DG/TJ08-2020-2020的相关要求进行。

4.3混凝土构件配筋检测

配筋检测的内容包括钢筋规格、数量、间距（含加密区间距及长度）、保护层厚度等基本内容。

4.4房屋倾斜和相对高差等现状测量

根据《建筑变形测量规程》JGJ 8-2016分析房屋倾斜现状及整体变形情况；同时对房屋的室外勒脚线、窗台线或女儿墙顶等部位的相对高差进行水准测量，结合棱线垂直度的测量结果，分析房屋的整体倾斜和不均匀沉降情况。

4.5房屋完损状况检测

全面调查被检房屋结构承重构件、装饰装修及门窗的完损状况，并根据房屋现场实际情况，选取典型部位进行深入调查。

| 检测项目 | 检测内容 |
| --- | --- |
| 承重构件 | 裂缝 |
|  | 混凝土构件锈胀剥落 |
| 装饰层与门窗 | 室外装饰面层 |
|  | 地面面层 |
|  | 墙面与顶棚 |
|  | 门、窗 |

4.6房屋装修改造方案调查

对房屋装修改造方案的未来使用荷载进行调查分析。房屋使用荷载的调查应包括恒荷载和活荷载两个部分：恒荷载包括结构构件自重、设备重量、屋面设备等。活荷载应根据实际使用功能按照现行《建筑结构荷载规范》（GB50009-2022）确定。

4.7结构体系与抗震构造措施核查

根据现场检测结果、原设计图纸、装修改造图纸（涉及结构改造和荷载变化）等，按照上海市工程建设规范《现有建筑抗震鉴定与加固标准》（DGJ08-81-2021）的要求，对房屋结构体系、抗震构造措施进行核查。

4.8房屋结构抗震性能的计算分析

根据国家及地方相关规范规程要求，根据现场检测结果、原设计图纸和建筑装修改造方案图纸等，对房屋的抗震承载力进行分析。根据现场检测结果建立合理计算模型，按现场检测所得的房屋结构材料力学性能，通过计算分析验算房屋整体的结构抗震承载力及变形，确定原结构构件的抗震承载力是否满足要求。

- 检测鉴定报告周期

合同签订，在学校提供原设计图纸和改造方案后，乙方自接到甲方的进场通知后，必须在5个工作日之内完成现场调查与检测工作，并对检测损坏处进行修复。另外，按照要求数量和质量标准15个工作日内提交纸质版和电子版成果，积极配合甲方完成向政府行政主管管理部门申办有关手续的要求，并且不得影响本项目的报审时间节点和审批时间节点。

- 检测鉴定成果报告

检测成果报告包含检测报告、检测报告附件图集等，主要内容包括：

（1）检测报告应包含检测与评估依据、房屋检测概况、房屋结构特性、结构体系复核检测、房屋完损状况检测、结构材性检测、房屋沉降变形测量、房屋装修改造方案调查以及结构抗震承载力验算等；

（2）检测报告附件图集包括各层建筑平面图、结构平面图及计算结果、房屋外立面及典型内部现状照片、现场检测工作照片及房屋主体结构完损状况照片等。

- 付款方式

工作量全部完成并出具正式的房屋抗震鉴定报告，待财政资金到账或学校预算安排后支付至合同总价的100%。

乙方必须在付款前提供符合上海市财税政策的发票，如乙方不能提供发票，甲方有权拒付款项，由此造成的违约责任由乙方承担。

第三部分

合同

C4/基建01/002                             合同编号：

技术服务合同

（含技术培训、技术中介）

项目名称：  上海海事大学高恒大厦装修工程房屋抗震鉴定

委 托 人：                     上海海事大学

( 甲 方 )

受 托 人：

( 乙 方 )

签订地点： 上  海  市

签订日期： 2025 年  月  日

上海市科学技术委员会

上海市工商行政管理局

依据《中华人民共和国民法典》的规定，合同双方就上海海事大学高恒大厦装修工程房屋抗震鉴定项目的技术服务，协商一致，签定本合同。

一、工程概况

工程名称：上海海事大学高恒大厦装修工程

工程地址：上海市浦东新区浦东大道1608号

工程类别：þ 房建  □市政基础设施  □ 公路  □ 水运

□ 水利  □ 绿化  □ 民防   □ 房屋修缮

□ 轨道交通       □ 其他

工程性质：þ 政府投资工程   □ 非政府投资工程

建设单位： 上海海事大学

检测单位：

工程报建编号：      /            工程所属区县： 浦东新区

工程投资额：     约16115万元         工程建安费： 约14181万元

质　监　站：        /

二、服务内容、方式和要求：

1、检测范围

本次检测范围为高恒大厦，房屋检测范围面积共计约26499平方米。

2、检测要求

2.1 复核房屋承重结构体系、平面布置、构件截面、钢筋配置等现场实际情况。

2.2 通过现场房屋整体变形、损伤情况以及主要材料性能检测了解房屋的质量现状。

2.3 根据建筑改造方案及结构布置现状建立计算模型，对主体结构抗震承载力及变形进行验算，给出相应结论和建议。

2.4 根据《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021-2021及《现有建筑抗震鉴定与加固标准》DGJ08-81-2021的要求，核查房屋主体结构的抗震构造措施，结合现场检测情况、抗震承载力分析结果等方面，综合分析结构抗震性能，并对改造方案提出相关建议，并对现有建筑物如涉及安全隐患提出鉴定和加固建议。

3、检测与鉴定内容

包括但不限于：对原设计图纸、设计变更情况、地质情况，及有关设计、改造情况和施工资料进行详细核对和分析，结合上述资料调查成果，对房屋进行详细检测，从房屋结构宏观情况、施工质量、损伤情况、材料强度、钢筋配置、沉降倾斜、损伤状况等方面详细检测并鉴定。具体内容如下：

3.1建筑结构图纸复核

复核被检房屋的结构体系、构件布置等现状情况，主要包括构件的平面位置布置、轴网尺寸、层高、截面尺寸及填充墙布置等情况。

检测内容

梁、柱、板、墙的布置、尺寸

填充墙的布置

楼、屋面结构的布置

层高

3.2房屋承重结构材料力学性能检测

材性检测采用抽样检测。抽样数量应根据房屋结构特性、检测目的和现场测试条件并参照相关规范的抽样数量要求确定。

材料性能检测的位置应有代表性，选点应位于主要承重构件，但破损检测应避开受力较大的截面，混凝土构件的破损检测尚应避让主要受力钢筋；选择的位置在同一检验批内应尽量分布均匀，避免选点均分布于平面一隅。

混凝土强度根据《结构混凝土抗压强度检测技术规程》DG/TJ08-2020-2020的相关要求进行。

3.3混凝土构件配筋检测

配筋检测的内容包括钢筋规格、数量、间距（含加密区间距及长度）、保护层厚度等基本内容。

3.4房屋倾斜和相对高差等现状测量

根据《建筑变形测量规程》JGJ 8-2016分析房屋倾斜现状及整体变形情况；同时对房屋的室外勒脚线、窗台线或女儿墙顶等部位的相对高差进行水准测量，结合棱线垂直度的测量结果，分析房屋的整体倾斜和不均匀沉降情况。

3.5房屋完损状况检测

全面调查被检房屋结构承重构件、装饰装修及门窗的完损状况，并根据房屋现场实际情况，选取典型部位进行深入调查。

| 检测项目 | 检测内容 |
| --- | --- |
| 承重构件 | 裂缝 |
|  | 混凝土构件锈胀剥落 |
| 装饰层与门窗 | 室外装饰面层 |
|  | 地面面层 |
|  | 墙面与顶棚 |
|  | 门、窗 |

3.6房屋装修改造方案调查

对房屋装修改造方案的未来使用荷载进行调查分析。房屋使用荷载的调查应包括恒荷载和活荷载两个部分：恒荷载包括结构构件自重、设备重量、屋面设备等。活荷载应根据实际使用功能按照现行《建筑结构荷载规范》（GB50009-2022）确定。

3.7结构体系与抗震构造措施核查

根据现场检测结果、原设计图纸、装修改造图纸（涉及结构改造和荷载变化）等，按照上海市工程建设规范《现有建筑抗震鉴定与加固标准》（DGJ08-81-2021）的要求，对房屋结构体系、抗震构造措施进行核查。

3.8房屋结构抗震性能的计算分析

根据国家及地方相关规范规程要求，根据现场检测结果、原设计图纸和建筑装修改造方案图纸等，对房屋的抗震承载力进行分析。根据现场检测结果建立合理计算模型，按现场检测所得的房屋结构材料力学性能，通过计算分析验算房屋整体的结构抗震承载力及变形，确定原结构构件的抗震承载力是否满足要求。

4、检测成果报告

检测成果报告包含检测报告、检测报告附件图集等，主要内容包括：

4.1 检测报告应包含检测与评估依据、房屋检测概况、房屋结构特性、结构体系复核检测、房屋完损状况检测、结构材性检测、房屋沉降变形测量、房屋装修改造方案调查以及结构抗震承载力验算等；

4.2 检测报告附件图集包括各层建筑平面图、结构平面图及计算结果、房屋外立面及典型内部现状照片、现场检测工作照片及房屋主体结构完损状况照片等。

- 三、工作条件和协作事项：

甲方责任：

1、有权参与检测项目服务方案的制定和认可；

2、有权知晓委托检测工程的质量信息；

3、有权对乙方的检测服务提出批评和建议；

4、当甲方发现乙方人员不按本合同履行职责，或与相关人员串通干扰检测的，甲方有权要求乙方更换该等人员，直至终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任或连带责任；

5、协助协调好乙方与其他参建单位之间的关系，以确保服务的质量；

6、按照约定及时支付乙方合同价款。

乙方责任：

- 乙方根据要求，按照规范、规程进行检测；

- 乙方应按照合同约定以及在甲方授权范围内所做出的指令执行，实施、完成全部检测工作；

- 乙方委派的检测人员应由具有专业资格和相应资质证书，熟悉本合同约定检测项目的有关法规、法律知识和有关技术标准、规程、规范的人员担任；

- 未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换拟派人员。若乙方擅自更换本项目主要人员的，甲方有权要求乙方支付相关违约金；

- 乙方委派的检测人员在检测工作实施前应对检测仪器与设备等进行检查，并作书面记录；

- 原始书面记录不得随意更改（包括但不限于增加、删减），检测数据、资料应按相应标准、规范规定的方法进行整理；

- 乙方保证测试资料正确、可靠，测试资料不得提供给第三方；

- 乙方负责与周边建筑相关单位协调，展开相关工作；

- 乙方须配合各标段的正常施工；

- 按照检测方案规定的时间向甲方提交检测报告；

- 乙方授权      为代表，负责与甲方联系。如乙方代表发生变更，乙方应书面告知甲方；

- 本合同下所有检测服务工作，未经甲方书面同意，乙方不得将其中的任何部分分包或转包给其他单位。

- 四、履行时间、地点和方式：

履行时间：合同签订，学校提供原设计图纸和改造方案后，乙方自接到甲方的进场通知后，必须在5个工作日之内完成现场调查与检测工作，并对检测损坏处进行修复。另外，按照要求数量和质量标准15个工作日内提交纸质版和电子版成果；积极配合甲方完成向政府行政主管管理部门申办有关手续的要求，并且不得影响本项目的报审时间节点和审批时间节点。

履行地点：上海市浦东新区浦东大道1608号。

本合同的履行方式：以 鉴定报告 方式履行。

- 五、验收标准和方式：

1、技术服务按 国家规定的质量和上海市相关规定的质量标准以及本合同第二条约定的 标准和甲乙双方拟定的工作方案，采用 检测技术报告 方式验收。

2、本合同项下检测形成的技术成果（包括但不限于日报表、总结报告）著作权归属于 甲方 ，并由 乙方 承担保密义务。

- 六、报酬及其支付方法：

（一）本项目报酬（大写）：           元整；

（小写）：         元整。

本合同采取检测总价包干的计价方式。检测服务费包括为完成检测项目而提供服务的一切费用（成本、税金、费用和利润等），包含且不限于检测及其相关协调沟通、房屋建筑图纸的调取及可能产生的图纸测绘费用等。

（二）支付方式:

本合同工作量全部完成并出具正式的房屋抗震鉴定报告，待财政资金到账或学校预算安排后支付至合同总价的100%。

乙方必须在付款前提供符合上海市财税政策的发票，如乙方不能提供发票，甲方有权拒付款项，由此造成的违约责任由乙方承担。

- 七、违约金或者损失赔偿额的计算方法：

（一）甲方逾期支付检测费用的，每逾期一日，甲方应按未支付费用的万分之二向乙方支付违约金。

（二）因甲方延期提供检测所必须资料、文件的，乙方有权相应顺延完成检测业务的实现，并不承担违约责任。

（三）乙方未按照合同约定时间提交检测报告，每逾期一日应按相关检测项目检测费用的  1  ％向甲方支付违约金。

（四）检测报告信息错误、未按照约定检测依据进行检测或者检测结论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新检测，给甲方造成损失的应予以赔偿，由甲方原因造成上述错误的除外。

（五）其他违约责任：  无    。

八、不可抗力

因不可抗力等原因，致使合同无法履行时，双方应按有关规定协商解决。

九、其他约定

甲方比选文件、乙方响应文件均作为本合同重要组成部分，与本合同具有同等法律效力，条款间若有不一致的，按照较高、较严格、符合项目实际的标准执行。

十、补充协议及通知方式

一方因本合同及其补充协议的订立或者履行事项需要通知对方的，可采取（或者在采取其他通知方式之外附带采取）通过双方记载在本合同的双方联系人手机号码或者双方电子信箱向对方发送手机短信或者电子邮件的方式进行。一方就同一通知事项经以相同或者相近的短信文本或者电子邮件文本向对方发送两次手机短信或者两封电子邮件后（两次发送时间间隔不少于二十四小时，紧急情况除外），相关通知内容视为在第二次手机短信或者第二封电子邮件发送成功之时书面送达对方。

一方向对方寄送文件或者其他实物的，可采取上述方式以手机短信或者电子邮件书面告知对方，对方未在合理期限内提出质疑或者异议的，视为正常收到文件或者其他实物。

一方变更联系人手机号码或者变更电子邮箱的，应及时书面通知对方，否则自行承担一切不利后果。

- 十一、合同争议的解决方式

合同执行过程中双方发生争议，可由双方协商解决或请求调解，若双方调解不成的，向   合同履行地  的人民法院起诉。

- 十二、附则

1.本合同自各方授权代表签字并加盖公章之日起生效。本合同一式 陆 份，甲方 肆 份，乙方 贰 份，具有同等法律效力。

2.本合同附件：《廉洁协议》

（以下无正文）

委托人：上海海事大学	             受托人：

（盖章）                           （盖章）

法定代表人或委托代理人：             法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）                      （签字或盖章）

经办人：                                经办人：

单位地址：                              单位地址：

邮政编码：                              邮政编码：

联系电话：                              联系电话：

开户银行：                              开户银行：

帐    号：                              帐    号：

合同附件

廉洁协议

委托人（甲方）：上海海事大学

受托人（乙方）：

为了在本项目建设工程、货物采购及各类购买服务中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为发生，根据国家和本市各项规定和廉洁从业的规范要求，结合实际，特订本协议如下：

（1） 甲乙双方应当自觉遵守国家和上海市有关廉洁自律各项规定，以“公开、公平、公正”为原则开展业务工作。

（2） 甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

（3） 甲方工作人员不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

（4） 甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

（5） 甲方工作人员不得接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供的方便。

（6） 甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方项目有关的材料及货物供应、工程分包及购买服务等经济活动。

（7） 乙方应当通过正常途径开展业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

（8） 除合同中已确定的培训、考察外，乙方不得以洽谈业务、签订合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性场所。

（9） 乙方不得为甲方单位和个人购置、提供交通工具、家电、办公用品等物品。

（10） 乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导及职能部门或者甲方上级主管机关举报。甲方不得以任何借口对乙方进行报复。

（11） 甲方发现并查实乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方项目合同价1%~5%的违约金。由此给甲方造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方予以追缴。

同时，甲方可单方面终止与乙方签订的合同，且乙方在三年内不得参加甲方及其所属企事业单位有关项目的招投标活动。

（12） 甲乙双方若存在违反本协议规定之外且与项目有关的其他不廉洁行为，按本协议第十、第十一条款规定处理。

（13） 本协议作为《上海海事大学高恒大厦装修工程房屋抗震鉴定合同》的附件，具有与其同等的法律效力。

（14） 本协议在招投标过程中可参照执行。

委托人：上海海事大学	             受托人：

（盖章）                           （盖章）

地	址：	                         地	址：

邮政编码：201306	                  邮政编码：

法定代表人或委托代理人：（签字）	    法定代表人或委托代理人（签字）：

第四部分

评审办法

- 综合本项目的特点，根据相关法律法规的规定，本着保护竞争，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购中标人的依据。

- 1成立比选评审小组

- 采购人将根据工程的特点，依法组建比选小组，比选小组由3人或以上的单数组成。

2初步评审

- 比选小组对响应文件进行审查、质疑、评估和比较。审查响应文件是否符合比选文件各项要求，要求供应商对响应文件有关事项作出解释或者澄清。按比选文件确定的有关规定对各响应文件进行评审。响应文件有下列情况的，经比选小组评审后做无效响应处理，不再参与后续的详细评审的环节。

（1）资格不符合比选文件要求，审查的内容为：资格证明文件表中列明的对合格报价人的资格要求（应按要求提供相关证明材料）；如果报价人未通过上述资格审查，其报价无效，不再进入后续符合性审查。

（2）响应文件未满足本文件规定的签字、盖章要求；

（3）递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一采购项目报有两个或多个报价（比选文件另有规定除外）；

（4）报价超出最高限价；

（5）响应有效期少于本文件规定有效期的响应文件；

（6）响应文件载明的服务期不满足比选文件规定的期限；

（7）供应商在比选活动中出现串通、弄虚作假、行贿欺诈行为；

（8）响应文件明显不符合比选文件规定的技术规格、技术质量标准和有关报价的要求；

（9）其他未实质性响应比选文件要求的内容。

3．详细评审细则

3.1 本项目详细评审采用综合评分法，总分100分，其中价格标权数为20％，技术商务标权数为80％。

3.2采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的并列。响应文件满足比选文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的排名第一的中标候选人为中标人。若出现排名第一的中标候选人放弃中标或不能按比选文件规定签订合同等原因取消中标资格，则按排名顺序依次确定其后中标候选人为中标人或重新采购。

3.3比选小组认为报价人的报价明显低于其他通过符合性审查报价人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价人不能证明其报价合理性的，比选小组应当将其作为无效报价处理。

- 3.4根据有关规定，出现下列情形之一的，比选评审小组将否决所有报价人的报价或取消采购活动：

- （1）因情况变化，不再符合规定的比选采购方式适用情形的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）因重大变故，采购任务取消的。

具体评分细则如下：

# 评分细则

| 序号 | 评审 项目 | 分值范围 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 商务报价 | 0-10 | 满足采购文件要求且响应价格最低的响应报价为评审基准价，其价格分为满分。其他响应人的价格分统一按照下列公式计算：响应报价得分=（评审基准价/响应报价）×10。 |
| 二 | 拟派驻的人员配置 | 0-15 | 根据拟派驻的人员配置，包括人员数量、专业组成及年龄搭配、执业资格评定。 人员配置完善的得12-15分， 人员配置较为完善的得8-12（不含）分， 人员配置基本可行的得5-8（不含）分， 人员配置不能完全满足项目需求的得0-5（不含）分。 |
| 三 | 服务程序及方案 | 0-25 | 房屋检测服务程序及方案全面、时间安排合理。 房屋检测服务程序及方案全面齐全、时间安排合理得15-20分； 房屋检测服务程序及方案较齐全、时间安排一般得10-15（不含）分； 房屋检测服务程序及方案一般、时间安排不够合理的得5-10（不含）分； 房屋检测服务程序及方案不全、未提供时间安排的得0-5（不含）分。 |
|  |  |  | 检测仪器、设备配备合理、先进齐全。 检测仪器先进齐全得3-5分； 检测仪器一般，基本满足项目要求的得2-3（不含）分； 检测仪器欠佳，尚可满足项目要求的得0-2（不含）分； |
| 四 | 针对性措施 | 0-25 | 项目重点、难点把握准确，需要解决的技术问题分析深入，有针对性处置方案。 措施符合本项目特点、难点的得20-25分； 措施有一定针对性、基本可行的得14-20（不含）分； 措施针对性不强、可行性一般的得7-14（不含）分； 措施不合理、可行性差的得0-7（不含）分。 |
| 五 | 服务保证措施、内控制度 | 0-5 | 服务保障措施及质量控制措施可靠、操作性强，建立了健全的执业规定及其他相应的管理制度。 服务保障措施及质量控制措施可靠、操作性强，具有健全的执业规定及管理制度的得5分； 服务保障措施及质量控制措施基本可靠、操作性一般，具有较为健全的执业规定及管理制度的得4分； 服务保障措施及质量控制措施一般、操作性欠佳，缺少执业规定及管理制度的得3分； 措施不合理、可行性差的得1分； 未提供的不得分。 |
| 六 | 服务承诺 | 0-5 | 承诺所提供的其他优惠服务具体情况打分。 服务承诺全面、可行的得4-5分； 服务承诺一般的得2-4（不含）分； 服务承诺不全、缺少可行性的得0-2（不含）分； |
| 七 | 履约能力 | 0-15 | 近三年（按照响应截止时间倒推）提供的类似业绩（以合同复印件为准），有1项的得3分，最高得15分。 |

注：以上各项评分内容，如报价人未提供相对应内容，比选小组不受最低评分标准限制，可予以零分计算。

三、 总分计算

由比选小组成员对每一份响应文件进行独立评分，然后取算术平均值（保留小数点两位）。计算每个报价人的实际得分（价格得分+技术商务标得分），并按得分高低排出名次。

第五部分

格式附件

附件1

报价书（格式）

致    （采购人）        ：

根据贵方为                项目（编号：       ）的比选邀请，签字代表  （全名职务） 经正式授权并代表报价人  （报价人名称、地址） 提交响应文件。

全权代表宣布如下：

（1）我方针对本次项目的总报价为人民币（大写）＿＿＿元。

（2）我方接受比选文件中规定的合同条款的全部内容。

（3）我方已详细研究了全部比选文件，包括比选文件的澄清和修改文件（如果有的话）、参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受比选文件的各项规定和要求，对比选文件的合理性、合法性不再有异议。

（4）报价有效期为报价截止之日起    90  个日历日。

（5）我方同意提供按照贵方可能要求的与报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价。

（6）与本比选有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿    邮编：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿    传真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

报价人全权代表姓名、职务（印刷体）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

报价人名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（公章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（法人签字或者盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

被授权人（签字）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日期：＿＿年＿＿月＿＿日

附件2

法定代表人授权书（格式）

致：上海海事大学

我_________（姓名）系                （报价人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名，职务）以我方的名义参加贵中心                   项目的比选活动，并代表我方全权办理针对上述项目的一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵中心收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自响应截止之日起直至我方的报价有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

在此粘贴被授权人身份证复印件

委托人名称（公章）：                         受托人（签字）：

委托人注册地/营业地：                        住所：

邮政编码：                                   身份证号码：

电话：                                       邮政编码：

传真：                                       电话：

日期：                                       传真：

日期：

附件3                      报价一览表（格式）

报价人名称：

项目编号：

货币单位：元（人民币）

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 总报价(元） （包括所有服务内容） |  |  |
| 服务期限 |  | 合同签订，学校提供原设计图纸和改造方案后，乙方自接到甲方的进场通知后，必须在5个工作日之内完成现场调查与检测工作，并对检测损坏处进行修复。另外，按照要求数量和质量标准15个工作日内提交纸质版和电子版成果；积极配合甲方完成向政府行政主管管理部门申办有关手续的要求，并且不得影响本项目的报审时间节点和审批时间节点。 |

报价人名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

日期：

附件4

报价服务方案

内容包括：

（1）个性化方案（具体的实施内容、重难点情况分析和实施计划等）；

（2）服务承诺及奖罚措施情况；

（3）项目（法人）单位需要提供的条件；

（4）报价人认为需加以说明的其他内容。

（5）拟派本项目的人员组成情况：组织结构、拟派总监（专业、项目工作经历等介绍）、其他专业人员配备情况（含拟派人员职称、执业资格复印件）；

附件4-1

公司主要从业人员及拟派本项目专业人员资格一览表

| 项目 | 序号 | 姓名 | 职位 | 资质证书 | 发证时间 | 从事本工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公 司 从 业 人 员 |  |  |  |  |  |  |
| 拟 派 本 项 目 专 业 人 员 |  |  |  |  |  |  |

注：

1、在填写时，如本表格不适合报价人的实际情况，可根据本表格格式自行划表填写。

2、要求报价单位在响应文件中承诺并经采购人认定的项目负责人（项目主管）及相应资质的专业人员、管理人员必须是本单位职工或聘用人员。

附件4-2

拟派本项目专业人员的详细情况（每人一页）

| 姓名 |  |  | 出生年月 |  |  |  | 文化程度 |  |  | 毕业时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校和专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 从事相关专业工作年限 |  |  |
| 执业资格 |  |  |  |  | 技术职称 |  |  |  |  | 聘任时间 |  |  |
| 主要工作经历：（包括起止年限、单位名称、从事的工作内容、职务） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目经验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 完成时间 |  | 委托单位名称 |  |  | 项目中作担任的职务 |  | 服务合同金额（万元） |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、须附有拟派项目组人员执业资格证书、注册证书、相关证明文件等。

- 附件5

- 近三年承担的类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 委托单位 | 委托时间 | 项目完成时间 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：1.上述业绩须提供合同复印件作为证明材料；

2.业绩时间以合同签订时间为准。

附件5 -1

项目总监近三年业绩一览表

| 序号 | 年份 | 工程项目 名称 | 项目投资额（万元） | 服务合同金额（万元） | 委托内容 | 业主单位名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |

行数不够可另增加项数，所列业绩必须附合同复印件，否则视无效业绩

附件6

资格证明文件

目录

- 营业执照或法人登记证书等；

- 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函；

- 资质证书；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

- 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 如以分支机构（分公司/分所等）名义报价的，须提供总公司（总部/总所等）授权函；

- 根据本比选文件采购需求还需提供的其他证明文件。

注：以上证明文件须按照要求盖章或签字。

须知

1、报价人应提交相关证明文件，以及提供其他有关资料。

2、报价人提供的资格文件将由买方使用，并据此进行评价和判断，确定其资格和履约能力。

3、报价人提交的文件将给予保密，但不退还。

附件6－1

资 格 声 明

致：     （采购人）

关于贵方       年   月   日                    项目的报价邀请，本签字人愿意参加比选，并证明提交的下列文件和说明是准确和真实的。

1．关于资格的声明函；

2．营业执照或法人登记证书等；

3  财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函；

4. 资质证书

5．具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

6．具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

7．参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

8．如以分支机构（分公司/分所等）名义报价的，须提供总公司（总部/总所等）授权函；

9．根据本比选文件采购需求还需提供的其他证明文件；

10．其他。

本签字人确认响应文件中关于资格的一切说明都是真实的、准确的。

报价人名称（公章）：

报价人地址：

本资格声明函授权代表（签字）：

传真：               邮编：

附件6－2

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：    （采购人）

我公司承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守国家其他有关的法律、法规和管理办法。

特此声明。

（注：重大违法记录是指报价人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

报价人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

报价人名称：（公章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年   月  日

附件6-3

财务状况及税收、社会保障资金

缴纳情况声明函

我方（报价人名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

1. 具有健全的财务会计制度；

2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

报价人名称（公章）：

日期：

附件6-4

报价人书面声明

致：    （采购人）

我公司承诺已自查，在参加本项目采购活动中未违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条 “单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同报价人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。”

特此声明。

| 主要股东或者出资人信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 （姓名） | 统一社会信用代码 （身份证号） | 出资方式 | 出资金额（万元） | 占全部股份比例 | 表决权 | 备注 |
| 管理关系 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 （姓名） | 统一社会信用代码 （身份证号） | 与报价人的管理或关联关系 |  |  | 备注 |  |

我方承诺，以上信息真实可靠，上述填报的信息若与实际不符，则视为我方自行放弃本项目中标推荐资格。

注：1、主要股东或出资人为法人的，填写法人全称及统一社会信用代码，为自然人的，填写自然人姓名和身份证号。

2、出资方式填写货币、实物、工艺产权和非专利技术、土地使用权等。

3、报价人应按照占全部股份比例、表决权从高到低依次逐个填写股东，持股比例最高的前10名或表决权最高的前10名必须罗列。

4、管理关系指：不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

报价人：（盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日期：   年  月  日