港湾校区监控设备_技术要求

- 项目概况

上海海事大学港湾学校为安防监控需要，需增加部分监控设备，内容如下：

本次监控改造升级建设，主要包括：

- 实训中心教室增加22个摄像头。

- 增加交换机及相关网络配套设备。

- 所有设备必须和原有校园安防平台实现兼容，统一管理。（现有安防设备主要品牌为海康威视）

二、交货期限要求

交货地点：上海海事大学港湾校区（浦东大道2600号）

交货期：合同签订后30天内。

中标方根据合同提供的货物应是全新的、未使用过的、且是符合国家有关制作标准和环保要求。

三、售后服务

1、中标单位应对整个系统提供不少于三年的免费保修服务，质保期为自用户签署最终验收报告之日起36个月，质保范围包括主机和所有配件的三年免费上门保修。

2、在质保期内，接到用户维护信息后1小时内予以答复，并在4小时内到达学校进行维修工作，24小时内不能修复提供备机。

3、中标方提供终身维修服务，维修费用按实收取。

4、系统验收后进行培训。

四、投标要求说明（★为必须满足的条件）

1、★产品必须与原有监控系统兼容。公告期间允许供应商现场踏勘，踏勘联系人唐老师，预约联系电话：13472615687；

2、报价单位必须提供产品资料。

3、报价单位应注意投标方案的合理性、完整性、先进性和易维护管理性。

五、报价单位资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力（提供企业法人营业执照）。

2、在本市具有固定的经营场地、维护人员，且能提供良好的技术支持。

六、主要设备数量及技术要求（★为必须满足的条件）

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像头 | 200万 1/3" CMOS ICR日夜型防尘防水防暴网络摄像机；宽动态范围 120dB；主码流分辨率与帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；60Hz: 30fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 ×720)；感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置4个固定区域、全画面动态人脸跟踪；行为分析 越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测；异常侦测 场景变更侦测,,音频陡升/陡降侦测,音频有无侦测，虚焦侦测；识别检测 人脸侦测；视频输出 1Vp-p Composite Output(75Ω/CVBS)；最大支持DC24V 1A或AC110V 500mA；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；-H：-40℃~60℃；电源供应 DC12V/AC24V/PoE(802.3af)；功耗 7.5W MAX；防暴等级 防暴等级支持IK10；★提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的型式检测报告复印件并加盖供应商公章 | 台 | 22 |
| 2 | 交换机 | 16 口百兆 POE 交换机，16 百兆 POE 电口+2 千兆 COMBO 口，非网管 | 只 | 3 |
| 3 | 光模块(接入端) | 单模千兆 传输速率1.25Gbps、 传输距离20公里 工作温度0-70度 | 只 | 3 |
| 4 | 光模块(接收端) | 单模千兆 传输速率1.25Gbps、 传输距离20公里 工作温度0-70度 | 只 | 3 |