技术指标要求，至少包括工业无人机主机及以下相关配套装置。

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 工业级无人机主机 |
| 2 | 动力锂电池(含充电单元) |
| 3 | 数传机载端（天端） |
| 4 | 数传地面接收端（地端） |
| 5 | 超视距图传发射机 |
| 6 | 全向玻璃钢图传天线 |
| 7 | 全向玻璃钢数传天线 |
| 8 | 地面控制站专用软件 |
| 9 | 三轴增稳云台相机 |

- 纯电动力，六旋翼，一体化碳纤维机身；

- 可折叠的碳纤机臂，轴距不超过1050mm；全机折叠后可装入一个800*700*500的铝质航空箱体；

- 集成化电路板供电和系统设计，有单独电池仓；

- 飞机空重不超过6kg，载重2kg；

- 续航时间不低于45分钟，航程25公里以上；

- 抗风能力大于6级；

- 防水性能达到中雨雪条件；

- 可在-10℃到50℃环境下工作；

- 支持三轴增稳云台，支持第三方专用设备；

- 模块化的任务设备，支持红外和可见光载荷快速换装；

- 通信距离大于10km，并支持中继组网、远程网络控制无人机；

- 支持地面航线规划；

- 支持异地起降、支持多遥控器协同控制；

- 支持接入无人机管控平台系统；

- 可在24小时内响应甲方提出的设备改装和飞行支持的要求。