船舶尾气一体化处理中式平台

比选技术要求

| 序号 | 名称 | 规格/材质 | 数量 | 单位 | 功能、性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气洗涤塔 | 直径0.5米，总高度3米，2205双相钢 | 1 | 套 | 1、一个洗涤塔能分别收集两种药液，并配备相应的液位计； 2、能分别喷淋，并实现三级喷淋； 3、能实现废气中颗粒物100%去除；NO去除率95%，NOx去除率85%，SO2去除率100%，CO2去除率85%； | 我方会根据实验结果对设备结构进行调整，能够按照我方要求对设备结构进行改造（不低于2次） |
| 2 | 药剂泵 | 流量9m³/h，扬程30米 | 2 | 台 | 选泵时考虑海水、酸碱腐蚀 |  |
| 3 | 风机 | 0.75kw | 1 | 台 | 耐高温300°C，防腐蚀涂层 |  |
| 4 | 控制柜 | 不锈钢材质 | 1 | 套 | 能单独控制2台泵，1台风机，一个（3+2）插座 |  |
| 5 | 配套配件 |  | 1 | 项 | 废气管（直径150的600°C高温废气波纹管道，长度约30米）、水管及电缆（长度约50米）。 |  |