FC 光纤交换机

| 指 标 项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 品牌 | 国际知名品牌 |
| 数量 | 2套 |
| 外形 | 1U高度 |
| 本次配置端口 | 24个8Gb物理端口，并配备24个8Gb原装SFP光模块； |
| 本次激活配置 | 24个端口License全激活，需要配备级联License； |
| 端口速率 | 支持1、2、4、8Gbps端口速率自动感应； |
| 端口模块 | 全部为支持热插拔的基于工业标准的短波SFP模块； |
| 端口时延 | 本地端口时延不大于700ns； |
| 端口介质 | 支持 SFP、SFP+、LC接头、短波（SWL）、长波（LWL）、超长波（ELWL）； |
| USB接口 | 1 个 USB 口，用于系统日志文件下载或微码升级； |
| 带宽 | 24端口满配可达到384Gbps； |
| 可扩展性 | 支持级联，完全fabric架构，最多可有239台交换机； |
| 性能 | 1、2、4 和8 Gbit/sec 端口速率自动感应； |
| 端口类型 | FL_Port、F_Port、M_Port ( 镜像端口) 和E_Port；基于交换机类型的自我发现(U_Port)； 接入网关模式中的可选端口类型控制:F_Port 和使用NPIV 技术的N_Port； |
| 介质类型 | 可热插拔8Gb短波模块、长波模块、LC连接器；最大距离取决于光缆和端口速率； |
| 售后服务 | 3年原厂维保服务； 提供上门服务：配置新购光纤存储交换机与现有生产环境中光纤存储交换机之间的级联，以及配合调整现有存储和服务器之间存储线路，移除现有线路并将该线路调整至新光纤存储交换机上，不少于10人天现场服务，工程师要有相应资质； 提供原厂现场安装服务； 具有产品代理资质； |