上海海事大学所需厨房设备技术及售后要求

- 节能电子点火双眼大锅灶10台

规格：2000*1200*800

台面采用SUS 304 2.0mm不锈钢板

台面下层3mm厚钢板及隔热材料

汤锅采用定制不锈钢锅

炉身采用SUS 304 1.2mm不锈钢板

炉架采用40*40*4mm角铁

炉胆采用多孔排气及高温隔热材料

下设2”可调节重力脚

燃烧器采用数控节能燃烧器,数控电子点火

炉灶配大小火开关,配熄火保护装置

停电立刻自动熄火切断燃气

- 双眼煎饼灶1台

规格:  1500*1000*800

台面采用  SUS 304 2.0mm不锈钢板

台面下层3mm厚钢板及隔热材料

炉身采用SUS 304 1.2mm不锈钢板

炉架采用40*40*4mm角铁

炉胆采用多孔排气及高温隔热材料

下设2”可调节重力脚

3.   安装调试及另配件费

- 售后服务要求:保修3年