声发射传感器技术要求：

VS150-M 声发射传感器，要求灵敏度高，适合于现场和试验室应用，

- 尺寸：D20.3*H14.3mm

- 重量：12g

- 频率范围：100-450kHz

- 中心频率：150kHz

- 温度范围：-50 -- +100°C
4、电容：350pF

- 连接口类型：Microdot

- 外壳材料：铝

- 磨损面：陶瓷

- 前置放大器：2.5kHz - 2.4MHz, BNC接口

- 传感器与前放连接线：RG174U型连接线，1.2m，传感器 (微型dot接口，最高 80°C)，前放 (BNC接口)