PLC远程监控与故障检测平台产品技术要求

平台用于集装箱起重机的实物仿真平台，具有PLC高低压配电，电气控制柜，变频器，触摸屏，电机。用于满足以下需求。

1.掌握起重机机械机构组成与工况。

2.了解起重机配电系统的组成、原理与防护

3.熟悉起重机电气控制系统的组成、原理及PLC编程。

4.起重机电气控制系统的故障诊断与排除方法

软硬件要求

1.PLC，带网卡。能满足以下要求：

PLC的控制功能与应用领域

PLC的基本编程

PLC与变频器、组态软件的通信

2.高压配电部分

配电柜的组成和原理；

配电柜各部件的功能；

高压变压器；

3.电气控制柜

电气安装工艺

EMC电气防护

电线电缆敷设

电气接线图阅读与电气测量

4.变频器

交流调速系统的特点与方案

变频调速在港口机械的应用

变频器的工作原理

变频器的基本操作与运行

变频器的选择

变频器常用参数的意义与设置

变频器的安装调试、电气防护、故障诊断

5.触摸屏

触摸屏在控制系统中的作用

触摸屏基本画面设计

触摸屏在起重机电气系统中的主要应用

6.监控组态软件,设计起重机监控软件基本画面设计

监控软件与PLC和上位数据管理系统的数据交换

监控软件在起重机电气系统中的主要应用

- 电机带抱闸，功率1.5kw.

- ET200M远程IO模块，带4个sm321,2个sm322与联动台通讯(联动台用户自备)。

8.起重机电气系统常见故障模拟。要求能硬件开关上或触摸屏上模拟以下故障供用户检修。

盘柜I/O故障

CMS I/O故障

起升-1/大车变频器 I/O故障

起升-2变频器 I/O故障

小车/俯仰变频器 I/O故障

PLC I/O直流电源断

起升-1 速度偏差检测故障

起升-2 速度偏差检测故障

大车速度偏差检测故障

小车速度偏差检测故障

俯仰速度偏差检测故障

起升-1电流检测故障

起升-2电流检测故障

大车电流检测故障

小车电流检测故障

俯仰电流检测故障

起升-1加速检测故障

起升-2加速检测故障

俯仰加速检测故障

起升-1方向检测故障

起升-2方向检测故障

小车方向检测故障

俯仰方向检测故障

起升-1电机过载预警

起升-1电机过载故障

起升-2电机过载预警

起升-2电机过载故障

小车电机过载预警

小车电机过载故障

俯仰电机过载预警

俯仰电机过载故障

起升编码器检测故障

起升主令手柄零档故障

起升主令手柄上升档故障

起升主令手柄下降档故障

大车主令手柄零档故障

大车主令手柄右档故障

大车主令手柄左档故障

小车主令手柄零档故障

小车主令手柄向前档故障

小车主令手柄向后档故障

起升-1接触器检测故障

起升-2接触器检测故障

大车接触器检测故障

小车接触器检测故障

俯仰接触器检测故障

起升-2制动器检测故障

起升-2制动器限位检测故障

变频器电源断

起升-1/大车变频器故障

起升-2变频器故障

小车/俯仰变频器故障

起升-1/大车变频器未准备好

起升-2/大车变频器未准备好

小车/俯仰变频器未准备好

起升主令手柄零档未到位

起升减速检测故障

起升超高

起升超速

过载

起升操作未选择

起升上停止

起升下停止

大车主令手柄零档未到位

大车右停止

大车左停止

大车操作未选择

海侧夹轮器限位检测

陆侧夹轮器限位检测

小车主令手柄零档未到位

小车减速检测故障

小车前极限停止

小车后极限停止

小车操作未选择

小车前停止

小车后停止

小车锚定限位检测

小车门限位检测

俯仰主令手柄零档未到位

俯仰上极限停止

俯仰操作未选择

俯仰上停止

俯仰下停止

紧停开关按下

起升-2制动器断路器断

主控制继电器未吸合

起升控制继电器未吸合

大车控制继电器未吸合

小车控制继电器未吸合

俯仰控制继电器未吸合

主控制接触器未吸合

主CPU 电池报警

大风报警

起升-1/大车变频器风机熔断器故障 (PUF)

起升-1/大车变频器低压 (UV1,2,3)

起升-1/大车变频器短路 (SC)

起升-1/大车变频器接地 (GF)

起升-1/大车变频器过流 (OC)

起升-1/大车变频器过压 (OV)

起升-1/大车变频器过热 (OH,OH1)

起升-1/大车变频器过载 (OL1,2,3,4)

起升-1/大车变频器制动电阻故障 (RR)

起升-1/大车变频器制动电阻过热 (RH)

起升-1/大车变频器超速 (OS)

起升-1/大车变频器编码器开路 (PGO)

起升-1/大车变频器输入输出相故障 (PF,LF)

起升-1/大车变频器通讯错误/控制故障 (CE/CF)

起升-1/大车变频器硬件故障 (CPF)

起升-2变频器风机熔断器故障 (PUF)

起升-2变频器低压 (UV1,2,3)

起升-2变频器短路 (SC)

起升-2变频器接地 (GF)

起升-2变频器过流 (OC)

起升-2变频器过压 (OV)

起升-2变频器过热 (OH,OH1)

起升-2变频器过载 (OL1,2,3,4)

起升-2变频器制动电阻故障 (RR)

起升-2变频器制动电阻过热 (RH)

起升-2变频器超速 (OS)

起升-2变频器编码器开路 (PGO)

起升-2变频器输入输出相故障 (PF,LF)

起升-2变频器通讯错误/控制故障 (CE/CF)

起升-2变频器硬件故障 (CPF)

小车/俯仰变频器风机熔断器故障 (PUF)

小车/俯仰变频器低压 (UV1,2,3)

小车/俯仰变频器短路 (SC)

小车/俯仰变频器接地 (GF)

小车/俯仰变频器过流 (OC)

小车/俯仰变频器过压 (OV)

小车/俯仰变频器过热 (OH,OH1)

小车/俯仰变频器过载 (OL1,2,3,4)

小车/俯仰变频器制动电阻故障 (RR)

小车/俯仰变频器制动电阻过热 (RH)

小车/俯仰变频器超速 (OS)

小车/俯仰变频器编码器开路 (PGO)

小车/俯仰变频器输入输出相故障 (PF,LF)

小车/俯仰变频器通讯错误/控制故障 (CE/CF)

小车/俯仰变频器硬件故障 (CPF)