技术要求

该故障模拟设备要求和SQI MFS实验台兼容，实现对交流传动系统中的交流电机及传动齿轮典型故障的模拟。技术要求如下：
1、交流电机功率在0.3kW-0.5kW之间；
2、要可以实现如下机电故障的模拟：
（1）电机转子不平衡故障，不平衡量范围为3-8g；
（2）转子不对中故障，要求电机内部两个轴承位置可前后调节，调节量最大±5mm；
（3）电机轴承内圈点蚀故障和外圈点蚀故障；
（4）转子断条故障，断条数量2-3条；
（5）定子绕组匝间短路故障，短路匝数不超过总匝数的1/3；
（6）电压不平衡和缺相故障，要求具有单独控制器能调节电压不平衡和缺相
（7）传动齿轮磨损故障，包括齿侧隙、轴承松动、齿面磨损三种情况，磨损量不超过20%。
3、要求包含变频器控制模块、USB转485通讯模块、控制软件；控制软件要求可实现定频控制及变频控制，变频控制曲线可通过软件设置。