上海海事大学太阳能热泵系统维保工程

LED大屏安装工程     
技 术 要 求  

比选单位：上海海事大学

二零一捌年十一月
一、报价文件的编写要求
1.
要求
1.1
投标方应仔细阅读比选文件的所有内容，按比选文件的要求提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对比选文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

2、投标单位资格审核要求

2.1、具有独立的法人资格。
2.2、具备LED大屏系统的设计、安装、维修能力。具有“电子和智能化工程专业承包二级”或以上相关资质。近三年内有类似的工程业绩（需提供合同复印件）。
2.3、在上海地区有专门的售后服务机构。
3.
报价文件的组成
3.1报价单 （须签字盖章并提供扫描件）：

（1）总报价及按设备类别的报价明细。

3.2资质证明文件：

（1）营业执照（扫描件）

（2）资质证书（扫描件）

（3）投标人情况表（公司综合介绍）

（4）质量认证体系证书（若有，提供扫描件）

（5）近三年类似业绩（须附合同扫描件）
3.3实施方案
（1）投标单位需根据现场情况，提供具体实施方案及设计图纸。
（2）需现场业主（或物业）配合的工作及要求。
（3）服务承诺（售后服务、响应时间、完工时限等），承诺内容应满足招标方基本要求，应承诺对招标方人员（包括中途调换的人员）进行培训。
（4）投标人认为有必要表述的其他相关内容。 
4.
报价文件格式
4.1 要求投标单位将所有报价文件的组成部分统一制作成PDF格式。实施方案等技术文件采用word格式。
5. 投标货币
5.1人民币报价。
二、项目技术要求

一、项目概况
1. 项目名称：LED大屏安装工程
2. 工程地点：上海市浦东新区临港新城海港大道1550号三号门附近
3. 招标范围：上海海事大学LED全彩室外P6电子显示屏安装及售后等。
4. 项目内容：LED大屏安装调试（包括LED屏安装基础、框架、不锈钢包边、管线敷设、配电柜、调试等）。

二、基本要求
1. 安装地基：钢筋混凝土结构，深度不低于1米，投标方根据屏体大小自行设计。
2. LED屏框架结构稳定、安全牢靠，防锈、防盐、防腐蚀。

3. 结构包边采用304不锈钢，要求安全美观，包边宽度不大于10厘米。
4. 框架箱体具有良好的防水性能，也要充分考虑LED屏幕及其它电子元器件的散热问题（如增加散热风扇等），尤其针对夏季高温天气。
5. LED屏体框架须考虑音箱布置，音响布置在屏体下方，具体位置以大屏供货方意见为主。
6. 管线敷设：包括道路开挖及修复、强弱电布管布线，电源采用三相五线10平方室外电缆，信号线采用超五类网线。

7. 配电箱安装于经管学院一楼强电间，要求具有安全保护以及定时开关大屏功能。

8. 从供电系统、保护系统、避雷系统、防风等级等综合考虑确保系统安全运行。

9. 提供安全施工方案及售后方案。
10. 基本配置要求：
	序号
	货物名称
	规格参数
	单位
	数量

	1
	框架基础
	1、屏体尺寸: 7.68m*4.224m
2、屏体最下方距地面高度为50cm
3、框架采用热镀锌方管，管材厚度不低于3mm,要求防锈、防潮、防盐雾
4、整体结构要求安全牢靠，屏体安装后框架不变形
5、抗风等级不低于12级
	套
	1

	2
	不锈钢装饰包边
	1、采用304不锈钢
2、不锈钢钢板厚度不低于1.2mm
2、包边宽度不大于10cm
3、防锈、防潮、防盐雾
4、坚固耐用
	套
	1

	3
	配电柜
	1、具有电源保护功能

2、具有定时开关功能
3、具有远程开关功能
	套
	1

	4
	电源线及网络布线
	1、三相五线10平方室外电缆
2、超五类网线
3、用量请投标单位根据现场实际情况自行核算
	套
	1


注：除上述所列各项设备、配件以外，投标人可以根据其投标方案增加其他项目，但是所有费用均应包含在本次投标总价内，中标后不再另行支付。

11. 示意图
[image: image1.png]R0

000+

———0002

1000

002—— Er

00

7880

7661

76

7680
76! 76876 76876/ 7

76/

e

09t

081

07 —008—
O FE





结构示意图1

[image: image2.png]2072

2072

000&

SHIST
{02





结构示意图2

[image: image3.png]LED AR

asE
1F 32/F A8 BRAEIFLE

BEGE
10 FH=ARRGEIEL

FHERES RSB, WIRBTIEREE





管线铺设线路图
（1）校方已经预先敷设过路管，施工方仅需对除道路以外的绿化带等区域进行开挖及恢复。

（2）以上示意图仅供参考，具体结构及尺寸以施工方设计方案为主。
三、其他要求
1. 质保期：不少于3年。质保期自总工程竣工，招标方验收合格之日算起，质保期内的质量问题，投标方负责免费维修或更换。工程范围内的所有设备因设计、制造、安装、调试等原因引起设备或部件的缺陷或损坏、运转不灵、达不到性能指标以及出现事故等情况，均由投标方负责，并免费（包括备件、耗材、人工等）为招标方及时修理、更换，更换的设备或部件应是原设备制造厂的产品。
2. 投标方应承诺提供下列售后服务：

至少应满足接到报修电话后3小时内做出响应，接到报修电话后24小时内派维修工程师到现场进行故障处理。
3. 投标单位应明确现场施工项目经理，并确定施工期间其在现场一星期不少于五天，缺勤按每天500元处罚。
4. 投标文件中必须提供详细的设计方案及施工图纸，包括效果图、结构图、线路图等。
5. 投标单位须自行前往学校做好现场勘查工作。
6. 所涉及材料必须是全新产品，须经国家有关质量检测、技术鉴定和安全认证单位认证合格产品。
7. 投标人负责本项目下全部设备的运输、安装、调试、和人员培训、售后服务及所有安装现场的收尾工作。

8. 系统主要设备及材料为工地现场交货价，需列出各种设备（材料）的单价，以及安装、调试、费率等所有的分项报价。投标人必须针对本招标文件里所有的货物及相关服务进行投标报价，不能只对部分货物及服务进行投标报价。
9. 所有设备材料均应满足相应的安全标准和操作规程，符合安全卫士要求。

10. 投标人应对其系统、功能的完整性负责，不能有遗漏项目。
11. 投标人须承担所提供货物牵涉的知识产品等法律责任。

12. 投标人应在其投标文件中提出详细的培训计划，包括培训大纲、培训时间，中标单位应提供设备安装、操作、维护手册及说明书以及所有相关产品技术资料。中标单位应提供培训教材。
13. 施工进度：

开工日期以合同签订时间为准，工期暂定30天，请各单位自报具体工期。因中标方原因未按时竣工的，每延迟一天，按1000元/天罚款。
14. 验收条件：

标单位应根据招标要求进行设备安装、调试后，由招标方进行使用性能方面的验收。验收时，中标单位项目负责人必须在场。
15. 验收如未通过，中标方根据验收结果进行整改，如在1个月内未完成整改或未达到验收目标，招标方有权不予支付剩余款项，现场设施设备归招标方所有，相关损失由中标方自行承担。

四、注意事项
1. 如中标单位以不合理理由拒绝签约或者不履约，则取消该单位中标资格，改选评标时确定的下一顺序单位中标。

2. 投标单位送交投标书的同时即认为已同意上述条款并保证遵守。

3. 需求报价表中不得出现任何涂改、修正迹象，也不得出现任何选择性报价，否则一律视作无效报价。
五、合同履行的监督

1. 按所签合同为准，工程实施过程中不得影响招标方的正常工作。
2. 结算方式：招标范围内，总价闭口包干。
3. 付款方式： 
合同签订后七个工作日内招标方需支付中标方合同总价的30%作为预付款。工程结束后，整个项目过半再支付合同总价20%，项目验收通过，中标方应向招标方支付合同价的5%作为质保金，招标方在收到项目全额发票、质保金及全套验收材料后的10个工作日内，支付合同总价的50%。待质保期满后，未发现中标方责任的质量问题，招标方一次性全额退还乙方质量保证金，质保金无利息。

4. 本项目预算：9.8万元，不接受超过预算的报价。

第 - 1 - 页 共 7 页

第 7 页 共 7 页

