三维场景数字化重构及虚实双向映射机械臂系统

比选文件

项目编号：HFBX2026081

采购人：上海海事大学

二〇二六年九月

第一章 比选公告

为公开、公正、公平地做好各项货物与服务的采购工作，进一步提高采购过程的透明度，有利于我校选择性价比更高的产品及更优质的服务，欢迎各供应单位本着务实友好的工作态度，积极参与，并做好成本核算，进行一次性报价。我校将本着公开、公正、公平的工作原则，对各供应单位所提供的资料，进行综合评议，择优选购。为确保本次比选采购项目采购工作的顺利开展，请各报价单位按照下述要求提供报价单等相关资料。具体要求及相关注意事项如下：

一、项目基本情况

项目编号：HFBX2026081；

项目名称：三维场景数字化重构及虚实双向映射机械臂系统；

采购方式：学校比选；

预算金额（亦是最高限价）：人民币19.5万元；

采购需求：本项目为三维场景数字化重构及虚实双向映射机械臂系统，拟采购双机械臂协作系统，定制开发相关功能。（具体要求详见比选文件—第二章节采购需求）

交付地址：上海市海港大道1550号。

交付时间：合同签订后7日内完成产品交付。

质保时间：硬件质保3年、软件维护5年。

付款方式：货到经甲方验收合格后的10日内，甲方支付合同全款。合同内全部款项均以“银行转账”方式予以支付。

二、报价人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定。

2、供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

3、经营范围及拟投标货物（服务）符合本次比选要求，具有与本次投标货物（服务）相应的经营、代理（经销）资质，能全程参与并完成本项目，且具有较强的服务能力，以及畅通的问题响应机制和渠道等；

三、报名要求

报名邮箱、时间：不单独组织报名，意向单位可在截止日期前递交响应文件。

四、获取采购文件

获取方式：公告页面下方自行下载

五、现场踏勘

不组织。

六、响应文件提交

截止时间：2026年9月21日（周一）上午11时00分

提交方式：发送盖章扫描版PDF到指定邮箱，邮件名称：项目编号+公司名称

邮箱地址：quotation@shmtu.edu.cn

七、其他补充事宜

1.中标结果将通过发布比选公告的媒介进行公示，公示期为1个工作日，公示期内如对中标结果有异议可向校方提出书面质疑。

2.凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

商务信息：仲老师021-38284707

技术信息：周老师021-38283861

第二章 采购需求

一、货物清单及规格参数

| 序号 | 名称 | 进口/国产 | 单位 | 数量 | 主要规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5kg负载协作型机器人（包含配套型号示教器） | 国产 | 台 | 1 | 详见技术要求 |
| 2 | 20kg负载协作型机器人（包含配套型号示教器） | 国产 | 台 | 1 | 详见技术要求 |

- 二、技术要求

1.功能要求：

（一）机器人：协作型机器人（包含配套型号示教器）

★末端负载： ≥5kg

★自由度： 6个

★有效工作半径： ≥917mm

★重复定位精度：≤±0.02mm

TCP末端直线速度：≤1.5m/s

末端线速度：≤3.6m/s

★关节运动范围：（J1/J2/J3/J4/J5/J6）：±360°

★关节最大速度：（J1-J6）：225°/s

★机械臂关节抱闸：电磁式抱闸形式

机械臂重量： ≤22kg

防护等级：IP54

工作温度：-10~45℃

★机械臂末端接口：2DI，2DO，RS485，EtherCAT

★控制柜数字量IO：16DI，16DO

★控制柜模拟量IO：2AI，2AO

★控制柜配置超级电容

★安全 I/O：1路急停信号输入、1路急停反馈输出、1 路保护性停止输入、2路可配置安全输入、2路可配置安全输出；

★具备设置虚拟墙功能，限制机器人的工作空间；具有碰撞检测功能；

★安全功能的安全等级要求：PLd

洁净度等级：ISO Class 3

★控制柜支持多种通讯接口： TCP/IP, Modbus/TCP,Profinet，Ehernet/IP, CAN, RS485

★支持远程API接口和ROS/ROS2二次开发接口，二次开发语言支持：C++/C#/python等；

★具有焊接工艺软件包和码垛工艺包

★支持无线示教

★具备由具备资质的第三方认证机构出具的产品功能安全认证：ISO/TS 15066，ISO 13849-1，ISO 10218-1，IEC61508；MTBF 平均无故障工作时间≥30000h。

（投标方在提交投标方案时需提供认证证明文件）

★数字孪生产线集成、人机协作与二次开发要求：满足上述第1—6条。针对5kg机器人，重点用于轻载物料夹取、精密定位、智能立库出口对接及人机协作工位；末端夹具/快换及安装接口须与现有AGV操作平台接口机加图纸匹配，重复定位精度≤±0.02mm应满足对接定位要求。

（二）机器人：协作型机器人（包含配套型号示教器）

★末端负载： ≥20kg

★自由度： 6个

★有效工作半径： ≥1400mm

★重复定位精度：≤±0.05mm

TCP末端直线速度：≤1.5m/s

末端线速度：≤2.2m/s

★关节运动范围：（J1/J2/J3/J4/J5/J6）：  ±360°

★关节最大速度：（J1-J2）：120°/s；（J3）：180°/s；（J4-J6）：225°/s

★机械臂关节抱闸：电磁式抱闸形式

机械臂重量： ≤66kg

防护等级：IP54

工作温度：-10~45℃

★机械臂末端接口：2DI，2DO，RS485，EtherCAT

★控制柜数字量IO：16DI，16DO

★控制柜模拟量IO：2AI，2AO

★控制柜配置超级电容

★安全 I/O：1路急停信号输入、1路急停反馈输出、1 路保护性停止输入、2路可配置安全输入、 2路可配置安全输出；

★具备设置虚拟墙功能，限制机器人的工作空间；具有碰撞检测功能；

★安全功能的安全等级要求：PLd

洁净度等级：ISO Class 3

★控制柜支持多种通讯接口： TCP/IP, Modbus/TCP,Profinet, Ehernet/IP, CAN, RS485

★支持远程API接口和ROS/ROS2二次开发接口，二次开发语言支持：C++/C#/python等；

★具有焊接工艺软件包和码垛工艺包

★支持无线示教

★具备由具备资质的第三方认证机构出具的产品功能安全认证：ISO/TS 15066，ISO 13849-1，ISO 10218-1，IEC61508（投标方在提交投标方案时需提供认证证明文件）

（三）其他要求：

★人机协作开发：

根据上海海事大学海工装备与港口机械智能制造技术与系统实验室数字孪生产线要求，完成协作机器人人机协作功能程序开发，包括但不限于：物料夹取、抓取、搬运、放置、工装夹具控制、与智能立库出口自动对接、与AGV底盘及操作平台协同作业、人机共融安全逻辑、异常报警与自动恢复等。

★现有AGV底盘及操作平台接口适配：

依据上海海事大学海工装备与港口机械智能制造技术与系统实验室现有AGV底盘及操作平台接口机加图纸，完成机器人本体/控制柜与AGV底盘、操作平台的机械、电气、气动及通讯接口适配。包括但不限于：法兰、过渡板、定位销、安装孔位、快换装置、夹具底座、电源与接地、安全I/O、急停回路、气管/气阀、通讯线缆及接插件等。接口尺寸、孔位、负载、重心、走线及防护等级须与图纸及现场一致，不得破坏原有接口结构。

（投标方在提交投标方案时需提供转接安装件设计图纸。）

★数字孪生虚实双向映射：

机器人关节角、TCP位姿、速度、IO状态、程序状态、报警信息、安全状态等应能实时上传至数字孪生系统；支持数字孪生/上位系统下发运动指令、程序调用、参数配置；支持虚拟调试、离线编程和虚实同步。

★二次开发与通讯接口：

支持远程API接口和ROS/ROS2二次开发接口，二次开发语言支持C++/C#/Python等；控制柜支持TCP/IP、Modbus/TCP、Profinet、Ethernet/IP、CAN、RS485等；机械臂末端接口支持2DI、2DO、RS485、EtherCAT。

★安全与人机协作要求：

安全功能安全等级PLd；具备急停、保护性停止、可配置安全输入/输出、虚拟墙、碰撞检测、协作模式安全限制，并可与AGV、智能立库、操作平台实现安全互锁。

2.应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范

本项目遵循现行国家、行业相关标准，主要包括：

GB/T 36341-2018《信息技术 数字孪生》：用于指导孪生系统架构与数据接口设计。

GB/T 25000.51-2016《系统与软件质量要求》：用于软件功能、性能验收。

GB/T 36008-2018《机器人与机器人装备 协作机器人》：用于指导协作机器人的整体安全要求与设计验证。

三、其他要求

1、质保服务：

（1）所有硬件3年免费保修、所有软件5年免费维护升级

（2）远程技术支持（7×8小时响应，紧急问题2小时内答复）。

（3）因系统自身缺陷导致的故障修复、数据恢复。

（4）免费提供同版本范围内的功能缺陷补丁。

2、履约验收：甲方组织不少于3名项目相关领域技术人员（副高级职称以上）进行验收，验收标准见“2.应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范”及本需求书规定功能要求及技术指标。

第三章 评审办法

综合本项目的特点，根据相关法律法规的规定，本着保护竞争，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购中标人的依据。

1、成立比选评审小组

采购人将根据货物与服务的特点，依规组建比选小组，比选小组由3人或以上的单数组成。

- 2、具体评分细则如下：

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 |  |  |  |
| 1 | 价格得分 （客观分） | 30 | 采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且最低的报价为基准价，其价格分为满分30分。其他报价单位的报价得分计算公式如下： 报价得分＝30×（评标基准价/投标报价）。 |
| 二、商务、技术部分 |  |  |  |
| 2 | 经营业绩及公司资质 （客观分） | 25 | 提供近3年（合同签订日期自2023年9月起至今）相关领域（机器人系统领域）业绩案例。（每提供1个得3分；最高得9分）注：需提供相关业绩的合同复印件，否则将不予认可。 提供质量管理体系认证证书，得2分，否则不得分； 提供高新技术企业证书，得3分，否则不得分； 提供科技“小巨人”企业证书，得3分，否则不得分； 提供伺服驱动器、机器人控制软件、运动算法等相关发明专利。（每提供1个得2分，最高得8分）。 |
| 3 | 技术响应程度 （客观分） | 25 | 针对第二章中的采购需求：不满足技术条款的，每项扣3分；扣完为止。总分20分。 按照技术指标要求，投标方在提交投标方案时需提供转接安装件设计图纸。设计符合需求方使用需求，优秀得5分；一般得3分；较差得0分。 |
| 4 | 产品性能介绍 （主观分） | 10 | 优秀（8～10分）：详细介绍了产品的各项性能参数。 良好（5～7分）：较全面地介绍了产品的性能参数。 一般（2～4分）：介绍了部分性能参数，但不够全面或详细。 较差（0～1分）：性能参数介绍不完整或存在明显错误。 |
| 5 | 技术支持与售后服务 （主观分） | 10 | 优秀（8～10分）：提供了详尽的技术支持方案以及售后服务方案，包括快速响应机制、服务承诺等。 良好（5～7分）：提供了较为全面的技术支持方案和售后服务方案，但计划不够详细。 一般（2～4分）：方案较为简单，缺乏具体的计划。 较差（0～1分）：未提供技术支持方案或售后服务承诺。 |

第四章 格式附件

附件1：报价单

报   价   单

TO:  上海海事大学 采购与招投标管理中心             项目编号：HFBX2026081

电子邮箱：quotation@shmtu.edu.cn

公司名称：                                                联系人：

电子邮箱：                                                公司地址：

电话：                                                    联系人手机：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 金额 | 质保时间 | 最快供货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（人民币） |  |  |  | ￥ （大写）： |  |  |  |  |

公司名称（盖章）：          委托代理人（签字）：        报价日期：      年    月   日

报价说明：1、报价公司提供的上述产品，应完全满足或者优于我校提出的需求。

2、如属非标配产品，其技术指标（特别是优于我校需求的部分）请另行附页说明。

3、特殊的售后服务措施、代理证明情况等需要说明的，请另行附页说明。

4、报价单附页（如有）共      页。

报价承诺函

致：上海海事大学

我公司在参加本次比选采购活动中，作出如下承诺：

一、我公司具备独立法人资格，能够独立承担民事责任。

二、我公司财务状况良好，具备履行合同所需资金实力。

三、我公司拥有履行项目所需的专业技术人员和先进的生产设备。

四、我公司依法纳税，并按时缴纳社会保险费。

五、我公司在最近三年内无任何违法违规行为，信誉良好。

六、我公司完全符合政府采购法及其他相关法律法规的规定。

七、我公司提供的相关文件均真实、有效。

八、我公司未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为。

九、我公司承诺在参加本次采购活动中，不存在串标围标行为，不存在损害校方或者其他报价单位利益的行为。

十、我公司管理层中没有从贵校离职或退休3年以内的人员担任控股股东或实际控股人、董事、监事，也没有聘用从贵校离职或退休3年以内的人员。

我公司保证上述声明真实无误，如有不实，愿承担相应法律责任。

公司名称（盖章）：                              委托代理人（签字）：

附件2：其他材料

包括但不限于：

- 1、营业执照扫描件

- 2、产品资料（产品参数及性能）

- 3、实施计划

- 4、售后方案

- 5、业绩案例

- 6、其他所必需的相关材料