发电机组和主开关试验装置技术要求

1.采购设备名称：发电机组和主开关试验装置

2.设备配置构成、数量、技术要求：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发电机 | 套 | 3 | 1.满足功能要求：2套主发电机，1套应急发电机，均采用变频电机驱动；发电机和电动机轴连接法在公共底座上，有保护罩防护。 2.能够进行等同于柴油发电机组满足船级社规范《海船员（2019）340号》的各种特性试验功能。包括：变频电机3套；轴连接器3套；公共底座3套；保护罩防护3套；控制箱3套；减震器18套。 3．主发电机参数：电压380V 50Hz 3P；连接方式*星型；额定功率15kVA，12kw；转速1500RPM；功率因数0.8（滞后）；绝缘等级H；稳态电压调整率1％；防护等级IP23；减震4套。 4.应急发电机参数：电压380V 50Hz 3P；连接方式*星型；额定功率5kVA；转速1500RPM；功率因数0.8（之后）；绝缘等级H；稳态电压调整率1％；防护等级IP23；减震6套。 5.机旁控制箱功能： 能够完成对发电机的控制、相关报警、模式转换功能、显示及仪表等齐全。有数码显示、状态指示、起停按钮、调速按钮、应急停止按钮、运行键等。 6.能够与实验室船舶电站主配电板的连接，实现自动电站的功能。 7.连接主配电板信号如下： 启动：无源接点，ON/OFF； 停止：无源接点，ON/OFF； 运行备车：无源接点，ON/OFF； 公共停车：无源接点，ON/OFF； 应急停止：无源接点，ON/OFF； 启动失败：无源接点，ON/OFF； 升速：无源接点，ON/OFF； 降速：无源接点，ON/OFF。 |
| 2 | 船用发电机主开关试验装置 | 套 | 2 | 船用发电机主开关实验装置包括： 配置相应仪表和外部电路；能够完成DW95型船用发电机主开关的功能测试；能模拟主开关的瞬时、短延时、长延时、失压、逆功脱扣试验； 包含：触摸屏、调压器、接触器、输出电压采用高速数据处理器，利用软件进行调整，准确、稳定。控制台为柜体、垂直安装。为保证安全性，按照实船操作，电流相关技术指标实验均采用模拟方式进行功效实验，模拟其跳闸。 |