高速图像记录系统主要技术参数指标见表1、表2 。

表1 高速相机指标要求

| 1、高速相机 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 全分辨率 | 2048 x 2048 Pixels |  |
|  | 像素大小 | 5.5 μm x 5.5 μm |  |
|  | 芯片尺寸 | 11.27mm x 11.27mm / 15.9mm，1”规格 |  |
|  | 量子效率 | 65% @ 520 nm黑白 |  |
|  | 曝光时间 | 25.8μs to 1s |  |
|  | 灰度级 | 8bit |  |
|  | 帧速参考 | 分辨率 (Pixels) | 帧率 (fps) @ 8 bit |
|  |  | 2048 x 2048 2048 x 1024 2048 x 512 2048 x 256 2048 x 2 | 90 115 346 675 4700 |
|  | 镜头接口 | C Mount |  |
|  | 信噪比 | 60db |  |
|  | 光谱响应范围 | 350 ~ 950 nm |  |
|  | 信号接口 | 软件触发、TTL电平触发，相机同步输入 输出……等 |  |
|  | 数据接口 | USB 3.0 |  |
|  | 操作温度 | -10°C -55°C |  |
|  | 入口保护 | IP40 |  |
|  | I/O 接口 | Opto-isolated光电隔离触发和光同步输出 |  |
|  | 图像获取方式 | 图像直接记录到计算机内存或高性能存储设备（SSD或磁盘阵列） |  |
|  | 随机软件功能 | 1.实时图像记录到电脑的硬盘或内存两种记录模式； 2.支持 USB3.0 数字高速相机获取图像； 3.获取图像后可存储为 AVI 模式，压缩或非压缩文件格式； 4.可以 BMP, TIFF, multi-TIFF, JPEG, PNG, FITS 或 AVI文件格式导出图像； 5.VCR 控制按钮模式 : 记录, 播放，回放，快速向前或向后播放，步进和暂停； 6.可在图像上增加时间印记，每帧显示具体发生时间； 7.可做直方图和其他实时图像处理功能； 8.支持 WINDOWS7、 XP 与 2000 操作系统； |  |

表2高速数据图像采集工作站指标要求

| 2、高速数据图像采集工作站 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 屏幕尺寸： | 15.6英寸 |
|  | 类别： | 移动图形工作站 |
|  | CPU： | i7-11800H |
|  | 显卡： | 6G独显RTX A3000 |
|  | 内存： | 64GB |
|  | 硬盘容量： | 固态硬盘 4TB |