智能互动一体机技术要求参数(3台)

| 序号 | 规格要求 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1.智能平板 | 整体设计 | - ★整机屏幕>=70英寸 LED 液晶屏，具备防眩光效果，全金属外观。 - 整机符合防雷击4级浪涌、静电抗干扰要求，电磁兼容性能符合EMC标准，确保整机使用安全。 - 机身具备防盐雾锈蚀特性，且满足GB4943.1-2011标准中的防火要求。 - 整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损。 - 黑板关闭自动节能：当整机安装到推拉黑板中时，关闭推拉黑板，整机将在短时间内自动进入黑屏节能模式。 - 整机支持温度监控功能，可实时监测整机温度值，并可根据温度变化显示不同颜色进行提示。 - ★整机经过产品可靠性检验，MTBF大于80000小时。 - ★整机只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网。 |
|  | 主要功能 | - ★为了操作便捷，整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，机器前面具备开关、音量大小、菜单等至少4个实体按键。 - 一键调整分辨率：可通过实体按键以及触摸按键对内置电脑画面实现一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例。 - 支持屏幕密码锁功能，可锁定屏幕、按键及遥控器，可自定义解锁密码。 - 支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键自动锁定，保证无关人士无法自由操作，需要使用时只需插入USB key即可解锁。 - ★USB双通道识别，即无需区分U盘口，通过前置接口，在Windows和安卓系统下同时读取同一U盘内容。 - ★当整机外接电脑设备并连接触摸线使用时，外接电脑可直接读取插在整机上的U盘，并识别连接至整机的翻页笔、无线键鼠等USB连接设备。 - ★整机自带教育投屏软件（无需借助其他额外硬件）支持实现手机（安卓系统和苹果系统）、电脑（windows系统和苹果系统）等四种系统的终端显示实时同步到大屏，支持四分屏同时显示且支持电脑系统的触摸回传和声音同步播放。 - ★白板软件中十指书写，多人书写擦除功能：支持三个人以上在选择书写工具的状态下进行同时书写功能、同时擦除功能、边写边擦功能时互不影响（3人以上同时书写和擦除）。 - 整机支持任意通道下通过手势识别调出板擦工具进行擦除，且能够根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 - 整机支持任意通道画面放大功能，可在整机任意通道下将画面冻结并双击画面任一部分进行放大，也可以通过按键将整个画面自由缩放，放大后的屏幕画面可进行任意拖拽。 - 支持在任意通道下调取板中板、聚光灯、秒表、倒计时、倒计时等小工具。 - ★整机无需外接无线网卡，在嵌入式系统下接入无线网络，切换到windows系统下可同时实现无线上网功能，不需手动重复设置。 - ★设备支持通过前置按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制，方便制作教学视频。 - ★整机具备至少3路前置USB3.0接口,且前置USB接口全部支持Windows及Android双系统读取，将U盘插入任意前置USB接口，均能被Windows及Android系统识别，防止老师误操作。 - 设备支持DBX音效，可实现环绕音质，并支持用户在菜单中随时开启/关闭DBX音效功能。 - ★当整机外接电脑设备并连接触摸线使用时，外接电脑可直接读取插在整机上的U盘，并识别连接至整机的翻页笔、无线键鼠等USB连接设备。 |
|  | 电视系统 | - ★屏幕图像分辨率达1920*1080，显示性能满足FHD高清点对点要求。 - 屏幕显示灰度分辨等级达到128灰阶以上，保证画面显示效果细腻。 - ★输入端子:1路VGA；1路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；2路HDMI；1路TV RF；2路 USB；至少一路可随通道自动切换，方便外接其他设备时在任意通道均可使用；1路Line in；1路RS232接口；1路RJ45。 - ★输出端子：1路耳机；1路同轴输出；1路Touch USB out。 - ★图像制式：PAL/SECAM/NTSC - 内置非独立外扩展的拾音麦克风，拾音距离至少3米，方便录制老师人声。 - 内置非独立外扩展的摄像头，像素至少500万，支持二维码扫码识别功能，帮助用户调用在线资源。 - ★内置无线网卡：支持802.11 b/g/n |
|  | 触摸系统 | - ★采用非接触式红外触控技术，支持在Windows与安卓系统中进行十点触控及书写。 - ★触摸框内部通道切换速度小于1秒，外部通道切换小于4秒，切换后即达到可触摸状态。 - ★触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写，确保老师课堂操作的流畅性。 |
|  | 嵌入式系统 | - ★在嵌入式安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开。 - ★无PC状态下，嵌入式互动白板支持十笔或以上书写及手势擦除（手势擦除识别面积根据手势大小自动调整），支持十种以上图形工具，白板书写内容可导出PDF格式。 - 无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题保修。 - 无PC状态下，嵌入式安卓操作系统支持超级计算器功能，可进行初级计算、方程（组）智能求解、自动求导求积分等操作；该计算器还可根据用户输入的函数，智能绘制函数图像，提升老师课堂效率。 - 整机无需外接无线网卡，在嵌入式系统下接入无线网络，切换到windows系统下可同时实现无线上网功能，不需手动重复设置。 - 换色功能：老师在嵌入式系统上选中笔迹或形状后，可选择不同颜色，对笔迹或形状进行换色，区别各类内容，突出重点。 |
|  | 内置电脑 | - ★CPU:I5 6400，内存：4G DDR3笔记本内存或以上配置 - ★硬盘：128G固态硬盘 - ★内置WiFi：IEEE 802.11n标准 - ★内置网卡：10M/100M/1000M - ★具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB接口，其中至少2个为USB3.0接口。 - ★具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ；≥1路DP。 - 具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。 - 提供微软出具的授权教育合作伙伴资质证明（AEP）。 |
| 2. USB有线传屏器 | 技术要求 | - ★通过一根USB线可实现外部电脑与交互智能平板之间高清视频信号、音频信号以及触摸信号的实时传输。 - ★采用USB端口进行传输，可兼容市面上具备通用USB端子的各类电脑。 52. ★采用单按键设计，只需按一下即可传屏，无需在智能平板上做任何操作。 |
| 3. 无线传屏设备 | 技术要求 | 53. ★可实现外部电脑音视频高清信号实时传输到触摸一体机上（无论一体机处于任何显示通道），且可支持触摸信号回传。 54. ★采用USB接口进行传输，可兼容市面上具备通用USB接口的各类电脑。 55. ★采用单按键设计，只需按一下即可传屏，无需在触摸一体机上做任何操作。 |
| 4. 高清互动 可视功能 | 技术要求 | - ★高清1080p画质，>=30fps,4倍全高清数码变焦，视野>=90度 - ★智能调节，在不同距离的暗光条件下均可增强画面质量 - ★直接进行视频处理，H.264 UVC 1.5 搭配可伸缩视频编码，并根据比特流进行动态调节，自适应网络。 - ★麦克风支持双向ECM，频率响应为100HZ-7KHZ |

注：

- 智能触摸一体机需具备3C认证；

- 智能触摸一体机需入选最新一期的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》

- 具有尺寸型号相对应的环保证书

- 上述技术参数注★部分为重要技术参数、功能指标及要求，若不满足将在技术评分中逐项扣分；

- 上述功能要求编号2、3、6、7、9、33、34、35、38、50、51、52需提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告，若不满足将在评分中逐项扣分。

- 投标方需提供产品彩页、真实清晰的产品照片或者视频作为产品证明材料，需要根据上述4大项要求逐项对应编号清楚标注，提供材料清单。

- 投标方需提供原厂授权原件。

- 供货周期：合同签订后3个工作日。

- 付款方式：货到验收合格且收到5%质保金及发票后，5个工作日内电子转账全额合同费用。

- 未在规定期限内交货，校方将解除合同。

联系人：李老师 38284899