BX2015022附件一

交通信息监控系统集成管理平台技术要求

- 一、用途简述

交通信息监控系统集成管理平台是一个融合城市交通管理、信息管理、交通信息服务、高速网络传输、海量数据存储、多系统集成的复杂系统。整个平台要求并结合信息共享、业务协同、高效率管理的原则进行设计，该系统平台是建立在视频信息专网系统协议层之上，通过对采集到的交通静态与动态数据分析加工处理，来实施交通状态监控、交通态势分析、交通秩序管理控制、监控，及时对交通事件、违章行为进行处理，并通过多种渠道进行交通信息发布。

- 二、系统配置要求

表1 户外高清交通事件检测系统设备

| 序号 | 内容及描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能高清CCD网络事件检测摄像机 | 个 | 4 |
| 2 | 前置机 | 个 | 1 |
| 3 | 流量存储型四通道车辆检测器 | 套 | 5 |
| 4 | 地感线圈检测器 | 个 | 18 |
| 5 | 智能LED补光灯 | 套 | 3 |

表2 无线宽频数传系统设备

| 规格 |  |
| --- | --- |
| 可控高输出功率 | 适合不同国家规定，可手动控制输入功率，最高27DBI |
| 高吞吐量 | 802.11a/n 2Tx2R 300Mbps 高传输介入宽带 |
| 长距离传输 | 可控制输入功率及距离控制（ACK timeout） |
| 信号强度指示 | 3个无线链接LED指示灯，使组网安装更加容易，保证超长距离桥接到最好的安装调试状态，保证最高传输带宽。 |
| 多SSID设计 | 4 SSID设计，各SSID可以单独进行设置，满足多业务应用需求及数据安全需求。 |
| 网络 |  |
| 支持PPPOE拨号 | 支持client Router模式下PPPOE拨号，满足热点覆盖CPE应用需求 |
| PPTP VPN拨号 | 支持PPTP VPN虚拟专网应用 |
| 802.11i&802.1x | WPA，WPA2 &IEEE802.1x认证 |
| 管理 |  |
| 固件升级 | WEB管理更新产品应用固件，并能保持产品原有应用设置不变。 |
| 设置恢复 | 软件恢复到出厂默认设置，或导入应用设置文件，方便维护。 |
| Ping&Trace Route | 支持网络连接Ping Trace测试，方便网络维护 |
| MIB | 支持MIB I，MIB II（RFC1213），私有MIB库文件方便SNMP远程管理 |
| SNMP | V1，V2c |

- 三、技术资料

1  仪器出厂装箱单及验收报告；

2  设备及附件说明书；

3  提供全套的备品备件清单。

- 四、售后服务

1  系统验收合格后，重要设备保修期为３年；

- 2  终生提供维修服务和技术支持；

3  质保期过后，提供每年免费检修仪器一次；

4  提供仪器免费安装与调试，负责2－3名技术人员的免费技术培训；

- 五、系统建设地点

上海海事大学临港新城海港大道1550号交通运输学院交通工程实验室

- 六、系统建设时间

自合同签订后1个月完成系统整体建设，即供方在合同签订后1个月内完成系统安装调试、技术培训等，并交付用户使用。