附件:

图书馆外语学院资料室书架采购需求

产品名称：钢木书架

数量：54节

规格：900*500*2200*6层双面

材质要求：

| 序号 |  | 部件名称 | 村料规格、产地说明 | 材料产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 密集架机械部分材料说明 |  |  |  |  |
| 1 | 钢 制 材 料 | 搁板 | 冷轧板ST-12 板厚≥1.0mm | 上海宝钢 |
| 2 |  | 立柱 | 冷轧板ST-12 板厚≥1.5mm | 上海宝钢 |
| 3 |  | 挂板 | 冷轧板ST-12 板厚≥1.2mm | 上海宝钢 |
| 4 |  | 顶板 | 冷轧板ST-12 板厚≥1.0mm | 上海宝钢 |
| 5 |  | 侧板 | 冷轧板ST-12 板厚≥1.0mm | 上海宝钢 |
| 6 |  | 底盘 | 冷轧钢板厚2.0mm, | 上海宝钢 |
| 7 |  | 面板 | 威盛亚防火板 板厚≥1.0mm | 上海 |

外表涂料要求：

要求：应采用高等级品牌的金属涂料。标明产地：

工艺要求：表面均采用亚光粉体涂料，涂层厚度实测值为70-80um。

光 泽 度：采用60°入射角，为50%-60%，符合GB1743-79标准；

表面硬度：符合GB6739-86标准；

耐冲击力：符合GB1732-79标准；柔韧性符合GB6742标准；

耐 水 性：将涂层试片浸泡于90℃热水中，8小时无变化，符合GB1733-79

标准：附着力符合GB9286标准；

耐酸雾性：将涂层试片放置于含盐水蒸汽环境中，250小时无变化，符合

JISS400-7.8标准。

柔 韧 性：≤5mm 杯突实验＞6mm