| 交换机招标参数（设备数量：10台） |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 参数要求 |
| 硬件参数 | 交换容量≥432G |
|  | 包转发率≥87Mpps |
|  | 固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G SFP光接口≥4个；整机最大可用千兆口≥52 |
|  | 为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供具有 CMA或CAL或 CNAS认证章的测试报告 |
|  | 要求所投设备MAC地址≥16K |
| 软件功能 | 支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 |
|  | 支持IPV4/IPV6静态路由 |
|  | ★支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗 |
|  | ★支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。 |
|  | 支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。 |
| 管理特性 | 设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯，保留测试该功能权利。 |
| 产品资质 | 提供工信部设备进网许可证 |
| 兼容性 | ★完全兼容前端锐捷品牌交换机 |
| 产品授权 | ★须提供原厂针对此次招标的授权文件 |
| 备注 | 标★为必须满足项 |