
土工合成材料直剪拉拔摩擦高低温试验箱
功能及技术参数需求
一、定制高低温试验箱，并与土工合成材料直剪拉拔摩擦试验仪（型号YT1200S型）相匹配使用。整体功能与相关技术参数如下：

1.设备可实现-20-150℃环境下的土工合成材料直剪、拉拔摩擦试验功能。

2.可实现在水环境中做剪切试验功能。

3.可实现在固定剪应力和法向应力条件下，系统具备长时间连续试验、位移曲线监控功能，连续试验可达7天以上（需方需保证供电正常）。

4.可以根据预定的土-土工合成材料界面的温度，通过温度室直接控制土-土工合成材料界面的温度到预定的值，并可以实时测量和记录界面的温度。

5.可实现环境温度箱内-20-150℃准确控温，控温精度2摄氏度之内。

6.控温稳定时长1周以上，环境温度箱内各处温差不超过1摄氏度。

7.温控箱尺寸：约950*700*1500mm（长宽深）。
8.温控箱重量：约450KG。
9.电源功率：380V。
二、定制高低温试验箱主件与配件如下：

1.定制高低温试验箱（-20-150℃）一台，温控箱重量约450KG，需要与前期购置的土工合成材料直剪拉拔摩擦试验仪（型号YT1200S型）功能与使用相匹配。
2.同时配置高低温试验箱支架一个及相关辅助安装配件。
3.熟悉土工合成材料直剪拉拔摩擦试验仪（型号YT1200S型）性能及设备情况的供应商优先考虑。



