大型集装箱港口装卸设备协同仿真系统

集装箱运输的高速发展正在改变世界港口、船舶、航道和装卸工艺的传统格局。对于大型集装箱码头来说，面对大型船舶的装卸，已经实现了岸边的高效率装卸，而后方的装卸工艺及流程一直未能改变，严重阻碍了整体的装卸效率。拟开发一套大型集装箱港口装卸设备协同仿真系统，要求包括如下功能：

（1）整体模型

码头整体有约20000 个工作台对象和3000 个运动对象构建。道路、岸壁线、道口、岸桥和场桥的轨道、高低架桥轨道、地面平板小车轨道、箱区内的箱位等由工作台对象构建。集装箱码头中的船舶、岸桥、低架桥起重小车、低架桥平板小车、场桥、地面平板小车、外卡、集装箱等均由运动对象构成。

（2）码头前沿模型

码头前沿包括岸壁线、岸桥、岸桥下面的道路、锚地等。岸桥共有4 台，初始位置均匀分布，在仿真过程中，随着服务船舶的不同位置发生变化

（3）船舶模型

船舶为运动对象，由卡车运动对象和箱子运动对象组成，首先随机产生船舶运动对象，根据船舶的类型产生不同数量的集装箱，然后依次将集装箱加载到船舶上。按照动态分配岸壁线的方法，在有合适的空位时船舶靠泊。

（4）箱区模型

箱区由地面平板小车轨道、箱位、场桥轨道组成。集卡车道和场桥车道根据箱区的长度划分为不同的段。集装箱的存放以排为单位，每排一个为一个堆栈（类似一个容器，放入时只能放在最上面一个，拿出时只能先取上面一个，如果想取出第2 个，则必须依次取出第1 个、第2 个、第3 个然后再取出第4 个）。每个倍有7 个这样的堆栈组成，每个箱区有（按照42 个倍）有22×14×6+20×12×6=266 个堆栈组成。

（5）进出道口模型

进道口到4 个，出道口为4 个，当外卡到达时，如果所有道口处于忙的状态，则外卡在队列中等待，直到进道口空闲。当外卡出去时，行驶至出道口判断出道口是否空闲，如果空闲处理该外卡，否则在出道口等待区等待。