高分子吹膜吹膜系统主要技术参数

（一）、挤出机

1、螺杆直径：              20mm（适用原料：PE/EVA/聚乳酸等吹膜级塑料颗粒树脂）

2、螺杆长径比：            28：1

3、螺杆转速：              50-90r/min

4、生产能力：              2-3Kg/h（依据材料不同有差异）

5、主电机功率：            2.2Kw（变频调速）

转速:             1480r/min

电压:             380V

6、中心高：                700mm

7、机身加热：              加热方式    电阻加热

加热段数    3段

加热总功率  1.0Kwx3(220V)

8、模头：                 口模直径     40

加热方式     电阻加热器

加热段数     2段

加热总功率   1.0+1.0Kw(220V)

（气源用户自备）

10、风环：                 型号400

风机功率     0.25KW

（二）、吹膜辅机

1、 上牵引中心高：          1700mm

2、 上牵引电机功率：        120W（台湾无级调速电机）

3、 上牵引辊：              φ80X260

4、 下牵引卷取电机：        120W（台湾无级调速电机）

5、 上牵引卷取辊：          φ100X260

6、 最高牵引线速度：        15m/min

7、 卷取形式：              单辊摩擦卷取