学生社区多功能可调节货架采购

- 材质方面

Q235B钢材：Q235B钢板是一种低碳钢。国家标准GB/T 700-2006《碳素结构钢》有明确定义，Q235B是国内最常见的钢材之一，价格低廉，能够胜任大多数对性能要求不高的产品，Q235B有一定的伸长率、强度，良好的韧性和铸造性，易于冲压和焊接，广泛用于一般机械零件的制造，主要用于建筑、桥梁工程上质量要求较高的焊接结构件。

- 工艺与工期方面

立柱与横梁：蝴蝶孔形接插式，不用螺栓，层高可任意调节，组装方便。

要求如下：①表面处理：酸洗、磷化，抛光处理。②喷涂工艺：货架表面处理采用环氧树脂粉末静电喷涂工艺，涂层厚度60-80微米。③附着力：静电喷粉附着力达到GB92865-88标准中0级要求。④硬度：硬度（耐磨性）为普通硝基漆的100倍以上，达到GB673986标准中的2种要求。⑤耐腐蚀性：耐腐蚀性（盐酸实验）GB1771-91大于500小时。⑥货架漆面工艺：静电喷塑。

工期方面：共约210组多功能可调节货架，20日内完工。

- 材质尺寸方面

所有货架的购件均由原材料经加工成型材后制作，相关截面参数供参考。货架体积与尺寸大致要求如下：长约65cm，宽约70cm，高约280cm，单层承重180KG以上，共6层（第1、2层各需一个隔离网隔开）；货架总重量在35KG以上。

立柱参数：50mm（正面的长度）*30mm（侧面的宽度）*0.8mm（材料的厚度）；横梁参数：50mm（正面的高度）x30mm（底部的宽度）；p型(横梁的形状）0.8mm（材料的厚度）；钢板厚度：0.5mm（材料的厚度），每层均载不低于180kg；水平孔距：60mm。

- 使用及售后方面

货架需印制公司LOGO且每个货架至少有一个LOGO。不易腐蚀、生锈，所有常规类型货架都可拆卸，外表美观，经久耐用，零部件采取冷冲模精密机械冲孔定位，保证其孔矩一致性，支持非人为因素损坏的零部件更换或维修（2年以上）。

备注：本项目报价总额不得超过7.5万元人民币。