关于“数据采集系统”项目

技术指标要求

该系统主要包含四部分组成；便携式数据采集系统、测量附件系统、专业测量与分析软件系统。具体配置及主要技术要求如下。

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号与规格 | 数量 | 需求日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专业级数据采集分析仪 |  | 1台 | 10日内 |  |
| 2 | 数据采集和信号分析软件 |  | 1套 | 10日内 |  |
| 3 | 信号发生器软件 |  | 1套 | 10日内 |  |
| 4 | 笔记本 |  | 1个 | 10日内 |  |

1. 云智慧数据采集分析仪

- 通道数：11个。8个模拟输入通道，1个转速输入通道，2个模拟输出通道；

- 数据传输方式：网线，无线，支持网络式远程操作，可以扩展3G信号远程实时在线监测。

- 每通道独立24位AD模数转换。

- 每台采集仪内置16G存储, 支持离线采样。

- 所有通道同步采集时，每通道最高采样频率204.8KHz，采样频率任意设置。DA精度：有效数据位31位，输出最高频率192KHz

- 可以进行多台级联级联，最大可定制到64 台或更多台级联，多机GPS及北斗双模异地同步、多机1588同步。

- 输入幅值精度优于0.03mVrms@±10V量程。相位匹配：优于0.2°@10kHz。

- 内置1、10、100、1000倍放大，输入量程可选择。

- 动态范围为120dB（典型值），保证值为110dB，任意通道间干扰优于-120dB。

- 可外接DC9～36V供电，支持POE供电模式。

- 内置可充电锂电池，无外供电独立工作时间可支持8小时。

- 支持断电重启后采集状态自动恢复和自动零点校准；

- 可外输出5V、9V、12V、15V直流电压/1Ch转速输入,5VDC供电,25MHz高速采样信号源输出通道，最大输出电压：±10VP，最大输出电流：5mA，每通道不低于24 位AD模数转换。

- 信噪比不低于110dB，输出最高频率不低于192KHz，幅值精度：优于0.2%。信号类型：正弦、正弦扫频、随机、磁盘文件等，能将采集的数据进行回放。

- 采集仪对外接口必须是lemo接头。

- 外形尺寸(mm)不大于：L210×W120×H50，重量:不大于2kg。保证系统便携。

2. 专业级信号分析软件

- Windows8/7/XP操作系统，支持64位操作系统，支持台式机和笔记本电脑，云智慧模式可利用Web浏览器登陆，支持iPad及安卓、苹果等手机系统

- 支持在3G通信方式下，通过数据采集软件和Web对远程网络采集仪进行设置、示波、时域统计、状态查询、数据下载等，Web方式兼容IE、safari、chrome等浏览器，支持电脑，Pad和手机操作，此方式传输距离无限制。

- 软件分析频率精度10-12数量级，软件分析幅值精度10-12数量级，在适当测试条件下，测试系统频率精度最高可达10-8数量级，测试系统幅值精度可达10-3数量级。

- 具有超低频快速测量技术，测量时间为信号周期的1/10时，频率误差为2%，幅值误差为3%，当测试时间为信号周期的1/4时，频率误差为0.2%，幅值误差为0.6%。

- 可以进行数据浏览，各种分析结果的输出，包括图形的复制、保存、打印。将分析结果进行各种文件格式（文本、Excel表格、ACCESS、matlab等）的输出，也可直接把图形和数据输出报告。

- 实时分析：实时显示和分析记录时域谱、FFT谱、功率谱、1/3倍频程谱、振动量级、声压级。

- 实时报警分析：可设置振动和声源报警阈值，对超过阈值的数据在软件界面上实时进行报警。

- 按通道设置采样率的功能：可对不同的通道设定不同的采样频率，并进行不同的处理，每个通道可以独立设置不同的采样率。

- 超过65000条FFT谱线；有效分析带宽不低于20kHz；

- 数据的统计分析：有效值、平均值、峰峰值、最大幅值、平均幅值、方根幅值、均方值、方差、均方差、主频频率、主频单峰值、主频有效值、转速、声压级等。

- 支持声学振动计权分析，4种声学计权（A/B/C/D），3种振动计权（人体Z振级、人体X/Y振级、手传振动振级），并可根据信号类型设置基准值

- 支持波形公式运算功能，根据已有信号运算得到新的物理量

- 波形微积分功能，可实时或者后处理方式对波形信号进行微积分处理

- 虚拟信号发生器能发生三十余种各类信号，如：随机信号（白噪声）、窄带随机、正弦波、方波、三角波和任意合成波等，连接D/A卡可以输出为模拟信号。

- 支持时域信号的统计功能，包含最大值，最小值，均值，方差，标准差，有效值，偏度，峭度，偏态因数，峰值因数，波形因数，裕度因数；最大峰值处的频率等17种统计指标

3．信号发生器软件

配DA输出可产生任意信号、实测信号回放、仿真信号发生DA和数采同步

4. 笔记本

处理器：i7-5500U，内存容量:8GB，硬盘：256G SSD，携带屏幕尺寸：13.3英寸，超薄超级笔记本电脑，净重	<1.5kg。