特殊矿砂货物液化演变过程的摇摆台设计

服务需求

在海洋运输的干散货物中，有部分特殊矿产资源，在运输过程中存在着极大的安全隐患，如当风浪中船舶剧烈的摇荡运动将导致运输船舱内的镍矿砂发生液化，液化后的镍矿砂易产生流动，不仅对船舶产生附加力矩，而且会随着船体摇荡运动的持续和运动幅值的增加，进一步导致液化镍矿砂的偏载现象。这种附加力矩及偏载现象使船舶稳性降低，严重影响船舶航行的安全性，某些情况下甚至导致船舶倾覆。许多装载镍矿砂散货船的海损事故（倾覆）表明，镍矿砂液化是船舶海上事故的主要原因。

就此，为了深入认识如镍矿砂等货物液化及偏载现象的机理，研究对应解决方案，如包括但不限于对现有船舶加装或改造相关设施设备等，需需特殊矿砂货物液化演变过程的摇摆台设计服务，为后续开展相应的仿真模拟试验做基础。

具体服务需求如下：

- 研究周期：2022年11月；

- 基于易液化货物的液化机理及货物液化产生的附加倾侧力矩对船舶稳性的影响等分析，设计特殊矿砂货物液化演变过程的摇摆台，该平台可产生周期性的六自由度运动如包括横摇、纵摇等；

- 模拟某散货船的中部货舱，将其防止于上述摇摆台，观察特定矿砂液化的演化发展，绘制相应的演化发展过程图；

- 测量货舱模型内液化矿砂产生的倾侧力矩，获得各不同液化演化发展阶段的力矩曲线图；

- 根据上述试验过程，制作摇荡运动的周期与力矩变化的周期的时域曲线；

- 乙方需熟悉GM值测算、FLOW-3D和Openfoam等软件各项功能，能够独立建模，构筑仿真模拟场景，并可进行相应的数值模拟，且能够在甲方的指导需求下完成相应的操作。