大数据教学科研基础支撑平台

一、系统技术要求

1.1. 大数据教学科研基础支撑平台管理控制设备基本技术要求

- 工作站性能要求：CPU：E5-2603 * 2、内存：128G、硬盘：2T SATA * 4 + 128G SSD

- 服务要求：3年上门

- 采购数量：1台

1.2. 大数据教学科研基础支撑平台管理控制设备软件需求：

1  设备为整个系统提供管理功能，管理系统各设备，可对各设备进行开关机，恢复实验初始状态等功能。
 2  设备提供实验环境配置功能，大数平台计算平台配置功能、计算节点服务自动化配置功能和实验初始配置功能三个方面，能够通过原始数据进行统计分析，直观的显示实验结果。
 3  设备内安装专用管理系统，可支持教师教学管理工作。
 4  要求设备内安装专业的数据管理系统，系统可以为整个实验平台提供数据存储、安全保障功能。要求整个实验平台的数据能全部汇总到本台设备，此设备可以对用户信息的统一存储和控制，提供查询功能，修改功能，支持用户信息注册功能、实验日志存储查询功能、实验结果存储查询功能、考核成绩存储查询功能。
 5  设备为整个云计算平台提供管理功能，管理系统各设备，可对各设备进行开关机，恢复平台初始状态等功能。
 6  设备提供云计算平台配置功能，包括配置存储限额、作业调度方式等。
 7  ★设备提供所有云计算工具，必须包括Hive、Spark、Pig的配置功能，配置Spark的作业调度方式和内存管理方式。
 8  ★设备可以监控整个云计算平台的运行状况，包括可用资源和已用资源、作业的排队状况、正常和异常的作业运行状况，并提供干预功能，及时释放异常占用资源和终止异常作业。
 9  ★支持大数据查询及分析功能，如聚集查询、连接查询、选择操作、嵌套查询、Llke查询等功能。

2.1大数据教学科研基础支撑平台计算节点基本技术要求

- 工作站性能要求：CPU：E5-2603、内存：64G、硬盘：2T SATA * 4

- 服务要求：3年上门

- 采购数量：1台

2.2大数据教学科研基础支撑平台计算节点软件需求：

提供专业的Hadoop计算系统，支持分布式计算，为实验平台提供计算服务、数据分析服务； 单台设备支持15资源同时计算；要求提供数据挖掘、数据分析、数据统计、数据过滤功能、数据聚集、连接查询、嵌套查询、Like查询等功能。提供WEB管理界面，支持导向式管理，要求可强制关闭不良计算资源，要求可通过界面可视化窗口进行实施监控。
1  要求设备负责执行主节点分配的作业，以及存储主节点分配的文件块。
2  ★要求设备负责所有云计算工具（如Hive、Spark、Pig）中计算任务的转换、实施和执行。
3  ★要求同时可并行处理100个GB级数据；
4  要求根据主节点分配数据重要级别，进行排队计算；
5  ★要求可与科研虚拟机配合工作，要求数据可永久存储性在科研虚拟机内；
6  要求提供部分节点故障无间断计算。
7   要求实时返回任务执行进度和资源消耗状态。

3. 大数据教学科研基础支撑平台接入设备基本技术要求

1.端口数量：24 个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-X SFP千兆以太网端口,端交换:方式存储-转发、 背板带宽192Gbps、包转发率:42Mpps。                                                                                             2.VLAN：支持基于端口的VLAN（4K个）

3.QOS：支持IEEE 802.1p/DSCP优先级、支持优先级映射、支持端口信任模式、每端口支持4个队列、支持端口队列调度                                                                  4.组播管理：支持IGMP Snoopingv1/v2/v3

5.网络管理：支持SNMP，WEB网管，内置H3C WiNet内嵌式网管软件、支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置、支持VCT（Virtual Cable Test）电缆检测功能、支持Loopback-detection 端口环回检测。                                                                             6.安全管理：支持用户分级管理和口令保护、支持Radius认证、支持SSH 2.0、支持802.1X认证、支持Guest VLAN、支持端口隔离、支持端口安全支持端口MAC地址学习数目限制、支持IP源地址保护、支持IP+MAC+端口的绑定

7.采购数量：1台

二、项目实施与售后服务要求

技术支持与售后服务承诺

- 供货单位应提供三年的免费的硬件技术支持和服务，承诺一年软件免费维护。

- 本项目所要求的技术服务包含但不限定于上述技术服务项目，供货方可以根据自己的服务经验及能力提出更多的适合于本项目的技术服务内容。

三、项目其他相关要求

- 为了证明产品完全符合招标要求，使用单位有权要求中标单位在中标公示期内提供所投产品到用户指定地点测试，如果发现所投产品实际功能与招标文件技术要求存在明显不符合，有权取消中标资格；

- 为了证明产品功能的完整性，投标单位需要提供大数据教学科研支持平台的的第三方测试报告，如不提供在评委评分时则扣去相应的分值；

- 提供2014年至今2个以上大数据实验室产品的销售案例，需提供合同，如不提供在评委评分时则扣去相应的分值。