技术要求

软件名称: Ariane软件（系泊计算软件）

一. 参数要求

  - 适用于多种类型海洋结构物，对于系泊船只、系泊线、系泊线分段、船船之间的系缆线等的定义没有数目的限制；

  - 能够方便地进行系泊系统的定义，包括船体模型、水动力参数、风流系数等，软件具备交互式的图形界面可以检查系泊系统定义的完整性；

  - 能够进行系泊线的定义，可在分析流程中方便地建立和修改系泊线长度和材料，可以模拟线性弹性缆绳、整体非线性多项式悬链线、多分段合成悬链线、非线性合成悬链线，并能够定义浮块、沉链及配重模型；

  - 能够考虑风浪流的作用，可以定义各种风谱，波浪谱以及海流模型，可以输入三维的海底形状以对系泊线的触底部分进行准确模拟；

  - 能够在计算中考虑护舷及推进器的作用，并能够方便地创建护舷及推进器模型；

  - 能够执行静态系泊分析，包括船体的初始位置设定，不同载荷（定常载荷、推进载荷、环境载荷）下的平衡分析；

  - 能够执行动态时域模拟，可以在三维空间内的规则波或不规则波中进行模拟，用户能够任意控制时间序列进行动态模拟；

  - 能够提供文本格式（Xls、csv、Ascii）和二维及三维图形的模拟结果（船舶位置, 系泊线张力, 系泊线形状等），并且结果可以方便的保存和载入。

  - 适用于浅水条件，可以准确模拟浅水作业环境下系泊系统的强度和系泊结构的偏移；

  - 适用于多体之间的系泊形式，特别对于外输、起重或补给作业情况，软件能够准确定义与实际作业相同的系泊形式，并在计算中考虑多体之间的水动力干扰作用；

  - 能够进行独立的或耦合的缆索动力学分析，考虑流场对系泊线的拖曳作用以及系泊线与船体之间的耦合作用，对系泊系统进行精确的动态模拟；

  - 能够模拟系泊系统在风、浪、流和船只拖动下的自由运动；

二. 服务要求

1、提供正版软件授权说明书。

2、提供正规技术维护：包含现场安装调试，软件故障48小时上门服务。

3、软件培训：到上海海事大学临港校区提供培训服务，至少2天。

4、质保期1年。