固移式环境监测终端设计服务技术需求

主要技术要求和指标

监测终端设计要求

功能要求

- 供电要求

- 支持交流和直流两种供电方式，两种供电相互独立。

交流供电满足：AC100V-380V 50Hz

直流供电满足：DC9V-36V

- 安装及规格要求

- 支持固定式安装和在可移动设备上安装，适应于户外环境和汽车内使用环境。

- 壳体为铸铝材质，尺寸不能超过200mm×200mm×50mm(长×宽×厚)。

- 防水防尘等级不能低于IP65。

- 对外接口要求

- 对外提供RS485接口，引出方式为带防护塞的金属航空接头，总线方式，最大支持1024个节点。

- 传感器设备要求

- 需完成CO，CO2，NO2，SO2气体浓度传感器的选型，所有传感器支持RS485接口，可以接入到终端的总线上。传感器本身或者经过结构封装后防尘防水等级不能低于IP65。

- 需完成对温度、湿度、风速和风向检测设备的选型，所选择设备支持RS485接口，可以接入到终端的总线上。所选择设备本身或者经过结构封装后防尘防水等级不能低于IP65。

- 网络接入要求

- 终端支持GPRS、4G全网通，WIFI网络接入方式。

- 天线设计为户外用玻璃钢外壳天线，增益不能低于2.5DBI，主板通过馈线和N型转接头引出壳体，以安装天线。

性能要求

- 整机功耗＜10W

- 设备工作温度范围：-45℃-85℃

- 设备具有抗15KV静电接触放电性能

- 具有防雷击浪涌性能

监测终端功能要求

可扩展性

满足后期对监测终端的二次开发需求。

功能要求

- 供电电压、电流、频率实时监测功能

- 当供电方式为交流电时，每20秒对供电的电压有效值、交流电的频率以及系统工作的电流有效值进行一次检测与采集，并根据相关协议和数据格式，通过无线网络发送到后台服务器。具有超阈值报警功能，阈值可设。具备漏电保护，短路保护功能。

- 当供电方式为直流电时，每20秒对电源电压进行一次检测，并根据相关协议和数据格式，通过无线网络发送到后台服务器，具备超电压保护和防反加电源保护功能。

- 供电方式切换后，应在1分钟内把新的供电方式上报到后台服务器，保证软件系统能获取当前的供电方式。

- 环境参数监测及数据采集功能

- 完成对CO，CO2，NO2，SO2气体浓度传感器接口函数的设计与开发，完成数据采集，并且超阈值报警，阈值可置。

- 完成对温度、湿度、风速和风向检测设备接口函数的设计与开发，完成数据采集，并且超阈值报警，阈值可设。

- 传感器和检测设备自动识别功能

- 终端支持以上所指定的传感器和设备的底层驱动，支持即插即用，自动识别所接入的传感器和设备，并根据所接入的传感器和设备类型，自动开始相关参数的监测。

- 远程升级功能

- 终端系统具有OTA功能，对于新增传感器类型或者设备，可以远程升级。

软件系统功能要求

可扩展性

满足后期对软件系统二次开发需求。

功能要求

- 集中展示及多条件查询功能

- 多种可视化方式集中展示数据。

- 自定义多种条件筛选、查询数据。

- 阈值设置及报警功能

- 提供设置各类传感器和设备监测的阈值的功能，超阈值报警。

- 提供设置终端电压有效值、电流有效值、交流电频率阈值范围的功能，超阈值报警。

- 采集频率设置功能

- 各类传感器和设备数据采集频率可设。

- 数据统计与分析功能

- 对数据进行统计与分析，多种可视化方式展示统计与分析结果。

- 远程升级功能

- 具备OTA升级功能。

项目实施要求

项目实施周期要求

中标方需在合同签订后20日内，完成监测终端及配套软件系统的设计与开发工作。

交付成果要求

验收完成后，需交付成果包括（但不限于）：

- 终端设备电路原理图、PCB文件、BOM

- 终端程序的源代码

- 软件系统的源代码

- 相关文档

付款条件

乙方按时完成项目并经甲方验收合格后，在甲方收到乙方提供的合同全额发票后10个工作日内，向乙方支付合同总价的100%。合同内全部款项均以“银行转帐”方式予以支付。